# TP BONUS — Le Contrôle Analogique (1CIEL)

### Informations Élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME n° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | ..... / ..... / 2025 | 1CIEL | ____ |

| Durée | Ressources |
| --- | --- |
| 1 h | Kit Arduino, Potentiomètre, LED, Résistances, PC (IDE Arduino). |

## 🎯 Mission

Dans le cadre du projet SecureZone, l'alarme actuelle ne sait faire que ON ou OFF. Le client trouve la LED de statut trop lumineuse la nuit.

Ta mission : Créer un variateur d'intensité (Dimmer) pour régler la luminosité manuellement avec un bouton rotatif.

## 🧾 Preuves attendues

- CAPTURE_1 : Courbe du Traceur Série (Partie 1).

- CAPTURE_2 : Photo du montage "Dimmer" actif (Partie 2).

### 🧰 KIT DE SURVIE (Rappels Techniques)

- Broches Analogiques (A0-A5) : Seules broches capables de "mesurer" une tension (0V à 5V).

- analogRead(pin) : Lit la valeur → Résultat entre 0 et 1023.

- analogWrite(pin, valeur) : Allume une LED variable → Valeur entre 0 et 255.

- ~ (PWM) : Symbole sur la carte indiquant une broche capable de varier (ex: 3, 5, 6, 9, 10, 11).

## PARTIE 1 — Lire le Monde Réel (≈ 25 min)

🎯 But : Lire la position du bouton rotatif et afficher sa courbe dynamique à l'écran.

### 🧭 Mini-tuto

- Câblage : Récupère le Potentiomètre et câble-le sur la breadboard :

  - Patte Gauche → GND (Fil Noir)

  - Patte Droite → 5V (Fil Rouge)

  - Patte Milieu (Curseur) → Pin A0 (Fil Vert)

- Code "Espion" : Ouvre un nouveau croquis et téléverse :
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int valeur = analogRead(A0); // Lit A0 (0-1023)
  Serial.println(valeur);
  delay(100);
}

- Traceur : Ouvre le menu Outils > Traceur Série.

### 🔮 Prédiction (POÉ)

Avant de tourner le bouton, devine les valeurs limites qui s'afficheront :

- Min estimé : _______

- Max estimé : _______

### ✍️ Questions & Observation

Q1.1 — Observation : Tourne le bouton à fond dans les deux sens. Note les vraies valeurs du graphique.

- Min réel : _______

- Max réel : _______

Q1.2 — Traduction : Pourquoi la valeur change-t-elle quand tu tournes ? (Quel est le rôle du potentiomètre sur le 5V ?)

................................................................................................................

### 📎 CAPTURE_1

Prends une capture d'écran du Traceur Série montrant une belle courbe (montées/descentes).

### ✅ Checkpoint — Validation professeur

| Compétence — Critères | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer (Câblage potentiomètre OK) |  |  |  |  |
| C06 — Valider (Courbe réactive 0-1023) |  |  |  |  |
| Preuve : CAPTURE_1 |  |  |  |  |

⚠️ FAITES VALIDER PAR LE PROFESSEUR

## PARTIE 2 — Le Variateur (Mapping) (≈ 30 min)

🎯 But : Convertir l'entrée (0-1023) en sortie lumineuse (0-255) grâce à la fonction map().

### 🧭 Mini-tuto

- Maths : L'Arduino lit jusqu'à 1023 mais la LED sature à 255. On doit convertir.

- Montage : Ajoute une LED Rouge (+ résistance 220Ω) sur la broche 9.

  - Note : La broche 9 a le symbole ~ (PWM), indispensable pour varier.

- Code Final :
void loop() {
  // 1. ACQUÉRIR
  int valeurCapteur = analogRead(A0);

  // 2. TRAITER (Règle de trois)
  // map(valeur, min_in, max_in, min_out, max_out)
  int luminosite = map(valeurCapteur, 0, 1023, 0, 255);

  // 3. COMMUNIQUER
  analogWrite(9, luminosite); // analogWrite pour varier !

  delay(50);
}

### ✍️ Questions & Réflexion

Q2.1 — Réflexion : Si tu avais écrit digitalWrite(9, luminosite) au lieu de analogWrite, comment la LED aurait-elle réagi ?

................................................................................................................

### 📎 CAPTURE_2

Prends une photo nette de ton montage avec la LED allumée à "mi-puissance" (faible lueur).

### ✅ Checkpoint — Validation professeur

| Compétence — Critères | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer (LED sur broche PWM ~9) |  |  |  |  |
| C08 — Coder (Fonctions map et analogWrite) |  |  |  |  |
| C06 — Valider (Variation fluide de la LED) |  |  |  |  |
| Preuve : CAPTURE_2 |  |  |  |  |

⚠️ FAITES VALIDER PAR LE PROFESSEUR

### 🛟 Mini-diagnostic 60s

- La LED clignote ou reste éteinte ? → Vérifie que tu es bien sur une broche PWM (~). La 13 ne marche pas pour ça !

- Les valeurs ne changent pas ? → Vérifie le fil du milieu du potentiomètre (doit aller sur A0).

## 📋 SYNTHÈSE COMPÉTENCES (Fin TP)

Tu dois avoir au moins 🟨 (Presque acquis) partout pour valider le TP.

| Compétence | Critères évalués | Preuve | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — INSTALLER | Câblage Potentiomètre & LED PWM | CAPTURE 2 |  |  |  |  |
| C08 — CODER | Logique analogique (Read/Write/Map) | Code |  |  |  |  |
| C01 — COMMUNIQUER | Rendu propre et réponses Q1.2/Q2.1 | Fichier |  |  |  |  |

### 🚀 SYNTHÈSE (Pour les champions)

Entoure la bonne réponse :

- analogRead sert à lire une tension variable. (Vrai / Faux)

- Sur Arduino UNO, la valeur maximale d'une entrée analogique est 255. (Vrai / Faux)