# Travaux Pratiques n°1 : Introduction au Matériel (Projet SecureZone)

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ....................... | ....................... | ..... / ..... / 2025 | 1CIEL | N° ....... |

### ⏱️ Durée allouée : 4 heures

Ressources matérielles et logicielles : Kit Arduino, Platine d'expérimentation (Breadboard), Diode Électroluminescente (LED) rouge, Résistance de 220Ω (code couleur : Rouge-Rouge-Marron), Câbles de connexion, Environnement de Développement Intégré (IDE) Arduino.

## 🎯 Contexte et Mission

Dans le cadre de vos fonctions de technicien prototypiste au sein de l'entreprise "SafeHome", vous êtes chargé de la validation du module d'alerte visuelle du projet "SecureZone".

Objectif opérationnel : Concevoir et réaliser un montage électronique sur platine d'essai, puis développer le programme de commande permettant de générer une séquence d'alerte visuelle S.O.S, signalant une intrusion.

❓ Problématique

Quelle méthodologie logicielle et matérielle permet d'assurer le pilotage d'un composant physique (LED) tout en garantissant l'intégrité électrique du dispositif ?

### 🔑 Concepts Clés

- Microcontrôleur : Unité de traitement centrale (Arduino) chargée de l'exécution des instructions programmées.

- Entrées/Sorties (I/O) : Interfaces matérielles permettant la réception de signaux (capteurs) et l'émission de commandes (actionneurs).

- GND (Masse) : Référence de potentiel (0V), indispensable à la fermeture du circuit électrique.

- Boucle (Loop) : Structure algorithmique assurant l'exécution cyclique et continue du programme principal.

## 🛠️ PRÉREQUIS TECHNIQUES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Polarisation de la LED :

  - L'anode (broche longue) doit être connectée au potentiel positif (Signal).

  - La cathode (broche courte) doit être connectée à la masse (GND).

  - Note technique : La distinction des broches est essentielle au fonctionnement du composant. Repérez le méplat sur le boîtier côté cathode.

- Protection par Résistance :

  - ⛔ Avertissement : L'insertion d'une résistance en série est impérative. L'absence de ce composant entraînera la destruction thermique irréversible de la LED.

  - Valeur requise : 220Ω (Code couleur : Rouge-Rouge-Marron).

Figure — Code couleur des résistances : identifier la bonne valeur anneau par anneau.

- Utilisation de la Platine d'Expérimentation (Breadboard) :

  - Rails latéraux (Bleu/Rouge) : Assurent la distribution de l'alimentation (connexion verticale).

  - Zones centrales (a,b,c,d,e) : Permettent l'interconnexion des composants (connexion horizontale par rangées de 5 points).

- Environnement Arduino (IDE) :

  - ✅ (Icône V) : Compilation et vérification de la syntaxe du code.

  - ➡️ (Flèche) : Téléversement du programme compilé vers le microcontrôleur.

## PARTIE 1 — Analyse et Mise en Œuvre du Circuit Électrique (≈ 45 min)

Objectif : Valider la conformité du câblage par l'activation électrique de la LED via l'alimentation directe, préalablement à toute programmation.

🚨 ATTENTION : NE PAS CONNECTER LE PORT USB À L'ORDINATEUR AVANT VALIDATION.

### 1. Réalisation du Montage

Veuillez procéder au câblage du circuit suivant sur la platine d'essai :

- Broche Arduino "5V" → Rail Positif (Rouge) de la platine.

- Broche Arduino "GND" → Rail Négatif (Bleu) de la platine.

- Rail Positif → Résistance 220Ω → Anode de la LED (broche longue).

- Cathode de la LED (broche courte) → Rail Négatif.

### 🔮 Phase de Prédiction (POÉ)

Hypothèse : Veuillez décrire les conséquences physiques probables d'une connexion directe de la LED à la source de tension de 5V, en l'absence de résistance de limitation de courant.

......................................................................................................................................................

### 2. Validation

Sollicitez l'enseignant pour le contrôle de conformité du montage.

Après validation : Connectez le câble USB à l'ordinateur.

### 👁️ Observation

Veuillez décrire l'état de la LED (éteinte, allumée fixe, clignotante).

......................................................................................................................................................

### 🧠 Analyse

Expliquez la raison pour laquelle la LED s'illumine de manière continue, indépendamment de toute instruction logicielle.

......................................................................................................................................................

#### ✅ Critères d'Évaluation — Validation Enseignant

| Compétence | Indicateurs de réussite | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer | Rigueur du câblage, agencement des fils |  |  |  |  |
| C07 — Réaliser | Respect des polarités et des valeurs résistives |  |  |  |  |

🛟 Aide au Diagnostic

- Absence d'illumination ? → Vérifiez la polarisation de la LED (cathode au GND) et la continuité des connexions vers les broches 5V et GND.

- Dégagement de chaleur ou odeur suspecte ? → DÉCONNECTEZ IMMÉDIATEMENT L'ALIMENTATION. Vérifiez la présence de la résistance de protection.

## PARTIE 2 — Programmation et Contrôle Logique (≈ 1h15)

Objectif : Assurer le pilotage logiciel de la LED via la broche numérique 13 et le langage C++.

### 1. Modification du Circuit

- Déconnectez le fil relié initialement à la broche "5V".

- Connectez ce fil à la broche numérique "13" (D13) de l'Arduino.
(Les autres éléments du circuit, notamment la résistance et la LED, doivent demeurer inchangés).

### 2. Implémentation du Code

Ouvrez le logiciel "Arduino IDE" et saisissez le programme suivant :

void setup() {

// Configuration initiale du système (exécutée une seule fois au démarrage)

pinMode(13, OUTPUT); // Configuration de la broche 13 en mode SORTIE (pilotage)

}

void loop() {

// Boucle principale du programme (exécution cyclique infinie)

digitalWrite(13, HIGH); // Activation de la broche 13 (Tension 5V - État Haut)

delay(1000);            // Temporisation de 1000 millisecondes (1 seconde)

digitalWrite(13, LOW);  // Désactivation de la broche 13 (Tension 0V - État Bas)

delay(1000);            // Temporisation de 1000 millisecondes

}

### 3. Téléversement

- Menu Outils > Type de carte > Sélectionner "Arduino Uno".

- Menu Outils > Port > Sélectionner le port de communication approprié.

- Cliquez sur l'icône ➡️ (Téléverser).

### 🔮 Phase de Prédiction (POÉ)

Vous allez modifier le paramètre de la fonction delay pour passer de 1000 à 100.

Décrivez le changement visuel attendu avant de procéder à la modification :

......................................................................................................................................................

### 4. Expérimentation et Observation

Appliquez la modification, téléversez le programme et décrivez le résultat obtenu :

......................................................................................................................................................

🛑 ARRÊT SUR IMAGE — ANALYSE

Si vous supprimiez l'instruction delay(1000) située après digitalWrite(LOW), quel serait le comportement visuel de la LED ? Justifiez votre réponse.

......................................................................................................................................................

📎 PREUVE N°1 : Insérez ici une capture d'écran de votre code modifié, incluant un commentaire explicatif personnel adjacent à la fonction delay.

#### ✅ Critères d'Évaluation — Validation Enseignant

| Compétence | Indicateurs de réussite | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C08 — Coder | Syntaxe conforme, téléversement réussi |  |  |  |  |
| C04 — Analyser | Maîtrise de la fonction delay |  |  |  |  |

## PARTIE 3 — Challenge Technique : Séquence S.O.S (≈ 1h30)

Objectif : Développer un algorithme séquentiel complexe répondant au cahier des charges du projet SecureZone.

### Scénario Opérationnel

En situation d'intrusion avérée, le système d'alarme doit générer un signal de détresse visuel conforme au code Morse (S.O.S).

- S (...) : 3 impulsions courtes (200ms état haut / 200ms état bas).

- O (---) : 3 impulsions longues (1000ms état haut / 500ms état bas).

- S (...) : 3 impulsions courtes.

- Temporisation finale : Extinction complète du système pendant 2 secondes avant la réitération du cycle.

### 1. Développement

Modifiez le corps de la fonction void loop() afin d'implémenter cette séquence.

Recommandation : Adoptez une approche itérative. Validez le fonctionnement des impulsions courtes avant d'intégrer la suite de la séquence.

### 2. Optimisation du Code

Afin d'améliorer la maintenabilité du programme, structurez votre code en insérant des commentaires explicites délimitant chaque lettre du signal.

📎 PREUVE N°2 : Insérez une capture d'écran présentant l'intégralité de la fonction loop().

### 🧠 Analyse Technique

Justifiez l'implémentation de cet algorithme au sein de la fonction loop plutôt que dans la fonction setup.

......................................................................................................................................................

#### ✅ Critères d'Évaluation — Validation Enseignant

| Compétence | Indicateurs de réussite | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C08 — Coder | Respect de l'algorithme séquentiel |  |  |  |  |
| C07 — Réaliser | Conformité du signal visuel (S.O.S) |  |  |  |  |

## PARTIE 4 — ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE : Utilisation des Variables

Objectif : Optimiser la gestion de la vitesse d'exécution du signal par l'introduction d'une variable globale.

Dans la configuration actuelle, la modification de la vitesse du signal nécessite l'altération de multiples instructions delay, ce qui est inefficace.

- Déclarez une variable entière au début du programme (avant la fonction setup) : int vitesse = 200;

- Substituez la valeur numérique par la variable dans vos appels de fonction : delay(vitesse);

- Modifiez la valeur initiale par int vitesse = 50; et procédez à un nouveau téléversement.

Analysez et décrivez l'impact de cette modification sur le comportement global du système.

......................................................................................................................................................

## 📋 SYNTHÈSE DE LA SÉANCE

- Quelle est la convention de couleur pour le conducteur connecté au potentiel GND ? ......................

- Quelle fonction assure l'exécution cyclique et perpétuelle du programme ? ......................

- Quelle est la justification technique de la présence d'une résistance en série avec la LED ? ..........................................................