# TD1 — Anatomie de l’Arduino (Projet SecureZone)

## En-tête

Nom : .............................................. Prénom : ..............................................

Classe : 1CIEL Date : ..... / ..... / 2025

## Contexte — « Avant de tout cramer »

Tu viens de terminer le TP1 : tu as fait clignoter une LED avec une carte Arduino UNO.

L’Arduino n’est pas une boîte magique. C’est une petite carte électronique avec un cerveau et des broches bien précises.

Si tu ne respectes pas ses limites, tu peux la détruire définitivement.

Dans ce TD, tu vas :

- Repérer les zones importantes de la carte.

- Comprendre où on branche quoi.

- Voir les règles de base pour ne pas la griller.

Tu as le droit d’utiliser :

- Internet (recherche « Arduino UNO pinout »).

- Les documents donnés par le professeur.

- Ta vraie carte Arduino.

Objectif : À la fin du TD, tu dois être capable de montrer avec ton doigt une broche demandée et d’expliquer à quoi elle sert, sans paniquer.

## Partie 1 — Dissection de la carte (Observation) (≈ 15 min)

Regarde la carte que tu as en main et la photo de l’Arduino UNO donnée par le professeur.

### 1.1. Le cerveau (microcontrôleur)

Au centre de la carte, il y a une grosse puce noire (ou un carré noir selon les versions) : c’est le microcontrôleur.

C’est lui qui contient ton programme.

Mission 1 : Lis la référence écrite dessus (en petits caractères gris).

Réponse : ATmega ____________________

### 1.2. L’alimentation (l’énergie)

L’Arduino peut être alimenté de deux façons principales :

- Par le port USB (gros connecteur argenté).

- Par le port jack noir rond (pile 9 V ou adaptateur secteur).

À côté du jack, il y a un régulateur de tension qui protège la carte.

Mission 2 : Cherche « Arduino Uno recommended input voltage » et complète :

Tension recommandée sur le port jack : entre ______ V et ______ V.

### 1.3. Les entrées / sorties digitales (tout ou rien)

C’est la zone que tu as utilisée dans le TP1 pour allumer la LED.

Localisation : rangée du haut (connecteurs noirs).

Numérotation : de la pin __ à la pin __.

Question A : Quelle pin possède une LED intégrée directement sur la carte (celle du TP1) ?

Pin n° ______

### 1.4. Les entrées analogiques (mesure continue)

Cette zone sert pour les capteurs (température, lumière, distance…).

Localisation : rangée du bas (connecteurs noirs, côté « ANALOG IN »).

Numérotation : de la pin __ à la pin __.

Question B : Plus tard, on branchera un capteur de température sur A0.

Que va mesurer la carte exactement ? (entoure la bonne réponse)

- [ ] Un texte.

- [ ] Une tension électrique.

- [ ] Une fréquence Wi-Fi.

## Partie 2 — Les broches d’alimentation (POWER) (≈ 10 min)

Regarde la zone POWER de ta carte et de la photo.

### 2.1. Associer chaque broche à sa fonction

Broches :

- 5V

- 3.3V

- GND

- Vin

Définitions :

- a) Tension d’alimentation principale de 5 volts fournie par l’USB ou le chargeur.

- b) Masse électrique (référence 0 volt). Tout courant doit « revenir » ici.

- c) Entrée pour alimenter la carte avec une alimentation externe (7 à 12 V environ).

- d) Tension plus faible (3,3 V) pour certains capteurs.

Complète :

5V → lettre : ....

3.3V → lettre : ....

GND → lettre : ....

Vin → lettre : ....

### 2.2. Rappel TP1 : où était branchée la LED ?

Dans le TP1, où as-tu branché la LED par rapport à ces broches ? (entoure la bonne réponse)

- [ ] Entre 5V et GND directement.

- [ ] Sur une broche DIGITAL (13) et GND avec une résistance.

- [ ] Sur une broche ANALOG IN et 3.3V.

Explique pourquoi on a utilisé GND pour la LED :

.................................................................................................................................

## Partie 3 — Limitations de vitesse (Sécurité électrique) (≈ 10–15 min)

Ici, tu vois jusqu’où tu peux pousser la carte sans la casser.

### 3.1. Tension logique sur une pin digitale

Une broche digitale de l’Arduino peut sortir :

- 0 V → état LOW (0 logique)

- 5 V → état HIGH (1 logique)

Question C : Quand une broche digitale est à l’état HIGH, à quelle tension est-elle ? (coche la bonne réponse)

- [ ] 3.3 V

- [ ] 5 V

- [ ] 12 V

### 3.2. Courant maximum (intensité)

Chaque broche est un petit robinet d’électrons. Si tu tires trop fort, le robinet casse.

On ne retiendra qu’une règle simple :

- Maximum absolu par broche : environ 40 mA (au-delà, danger).

- Valeur conseillée pour durer : ne pas dépasser 20 mA par broche.

Question D : Entoure la bonne phrase :

- [ ] Une broche peut alimenter sans problème un moteur de 500 mA.

- [ ] Une broche doit rester autour de 20 mA, au-delà on risque de la griller.

### 3.3. Crash test (réflexion)

Un petit moteur de jouet consomme environ 500 mA.

Tu décides de brancher le fil rouge du moteur directement sur la pin 8 de l’Arduino pour le piloter.

Comparaison :

- Broche 8 → ≈ 20 mA conseillés.

- Moteur → ≈ 500 mA demandés.

Question E : Que va-t-il se passer en vrai ? (coche)

- [ ] Le moteur va juste tourner doucement.

- [ ] L’Arduino va chauffer / la broche peut griller.

- [ ] Rien du tout.

Question F : Pour piloter ce moteur correctement, il faut un composant intermédiaire qui agit comme un interrupteur de puissance.

Cherche « Arduino piloter moteur DC composant » et complète :

Réponse : un T____________________ (ou un relais).

## Partie 4 — Digital vs Analogique (Comprendre la différence) (≈ 10–15 min)

À retenir :

- Digital (numérique) : c’est binaire → soit OUI (5 V), soit NON (0 V). Comme un interrupteur de lumière.

- Analogique : c’est progressif → 0 V, 1,2 V, 2,7 V, 4,8 V… Comme un variateur ou un thermomètre.

Complète le tableau en cochant la bonne colonne.

| Composant | PIN DIGITALE (0–13) | PIN ANALOGIQUE (A0–A5) |
| --- | --- | --- |
| Bouton poussoir (Appuyé/Relâché) | [ ] | [ ] |
| Capteur de température | [ ] | [ ] |
| Détecteur de mouvement (Oui/Non) | [ ] | [ ] |
| Capteur de distance (en cm) | [ ] | [ ] |
| LED (Allumée/Éteinte) | [ ] | [ ] |

## Partie 5 — Application rapide sur ta vraie carte (≈ 10 min)

Sans démonter quoi que ce soit, réponds aux questions en montrant sur ta carte réelle (le professeur peut te demander de venir au bureau) :

- Montre une broche où tu pourrais brancher plus tard un bouton poussoir pour lire son état.

J’utiliserais la broche numérique numéro : ........

- Montre une broche où tu pourrais brancher la sortie d’un capteur de température (valeur analogique).

J’utiliserais la broche : A........

- Montre une broche où tu pourrais commander plus tard un servomoteur (regarde les broches avec ~).

J’utiliserais la broche : ........ (avec le symbole ~)

## Les 3 règles d’or (à retenir)

Complète avec les mots : masse, sortie, 20 mA.

- Ne jamais demander plus de __________ à une broche de l’Arduino.

- Le fil GND (Ground) doit toujours être relié à la __________ (le moins -) du circuit.

- Ne jamais relier directement une broche configurée en __________ (5 V) vers le GND (court-circuit fatal).

## STOP MACHINE — Bilan du TD

En une ou deux phrases, explique ce que tu as appris dans ce TD sur la carte Arduino.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Le professeur validera avec toi que tu sais montrer au moins :

- Une broche d’alimentation 5V.

- Une broche GND.

- Une broche numérique (ex : 2, 13).

- Une broche analogique (ex : A0).