# COURS N°1 : Architecture d'un Système Automatisé

Nom : .................................... Classe : 1CIEL

## 1. Comment fonctionne un système ? (L'analogie humaine)

Un système électronique (comme ton alarme SecureZone) fonctionne exactement comme un être humain. Il doit voir ce qui se passe, réfléchir, et agir.

Complète le schéma avec les mots : Partie Commande, Actionneurs, Capteurs.

| Fonction | Corps Humain | Système Électronique (Ex: Alarme) | Terme Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| ACQUÉRIR | Œil, Oreille, Peau | Bouton, Détecteur de mvt, Clavier | ........................... |
| TRAITER | Cerveau | Carte Arduino (Microcontrôleur) | ........................... |
| COMMUNIQUER / AGIR | Bras, Jambes, Bouche | LED, Sirène, Moteur | ........................... |

## 2. Le Langage de la machine : Le Binaire (Tout ou Rien)

Dans le TP1 et le TP2, nous utilisons des signaux NUMÉRIQUES (Digital).

Le microcontrôleur ne comprend que deux états. C'est comme un interrupteur : soit le courant passe, soit il ne passe pas.

- État BAS (LOW) : 0 Volt. En informatique, cela vaut 0. (Éteint / Relâché / Faux)

- État HAUT (HIGH) : 5 Volts. En informatique, cela vaut 1. (Allumé / Appuyé / Vrai)

Exercice :

Sur le chronogramme ci-dessous (le graphique du signal électrique), indique quand le signal est à 0 et quand il est à 1.

5V  _______      _______
      |       |    |       |
   0V |_______|____|_______|____
Temps →
      ... 1 ... ..0.. ... 1 ...

À retenir : Une entrée numérique ne peut pas deviner une "nuance". Elle ne sait pas si tu appuies "un peu" ou "fort". Elle sait juste si tu appuies (5V) ou non (0V).

## 3. Structure d'un programme Arduino (Le Cerveau)

Pour que la carte "réfléchisse", il faut lui donner des ordres dans un ordre précis. Un programme Arduino est toujours découpé en deux blocs obligatoires.

### A. L'Initialisation : void setup() { ... }

C'est ce que fait le système au démarrage (quand on branche la prise). Il ne le fait qu'UNE SEULE FOIS.

Exemple : "Je me réveille, j'ouvre les yeux, je prépare mes outils."

Dans le code, on l'utilise pour définir le rôle des broches :

- pinMode(2, INPUT); -> Je prépare la broche 2 pour écouter (Capteur).

- pinMode(13, OUTPUT); -> Je prépare la broche 13 pour commander (Actionneur).

### B. La Boucle Principale : void loop() { ... }

C'est la routine du système. Une fois le setup fini, il répète ces instructions À L'INFINI, tant qu'il y a du courant.

Exemple : "Je regarde si quelqu'un sonne. Si oui, j'ouvre. Je recommence."

## 4. L'Algorithme (La prise de décision)

Pour le projet SecureZone (TP2), nous allons utiliser une condition. C'est la base de l'intelligence artificielle.

Structure SI ... SINON ... (if / else)

void loop() {
   // 1. ACQUÉRIR : Je lis l'état du bouton (Pin 2)
   int etatBouton = digitalRead(2);

   // 2. TRAITER : Est-ce que le bouton est appuyé (HIGH) ?
   if (etatBouton == HIGH) {
       // 3. AGIR : Si OUI, j'allume la LED (Intrusion !)
       digitalWrite(13, HIGH);
   }
   else {
       // 3. AGIR : SINON (bouton relâché), j'éteins tout.
       digitalWrite(13, LOW);
   }
}