# TP2 — Interaction & Logique (Projet SecureZone)

Informations Élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME n° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | ..... / ..... / 2025 | 1CIEL | ____ |

| Durée | Ressources |
| --- | --- |
| 3 h | Kit Arduino, Breadboard, Bouton Poussoir, Résistance 10kΩ (Marron-Noir-Orange), LED, PC (IDE Arduino). |

## 🎯 Mission

Dans le cadre du projet SecureZone, ton alarme sait clignoter mais elle est aveugle. Tu dois rendre le système intelligent : il doit détecter une intrusion (appui sur un bouton) pour déclencher l'alerte visuelle, tout en évitant les déclenchements intempestifs (le piège de l'entrée flottante).

## 🧾 Preuves attendues

3 captures (CAPTURE_1 → CAPTURE_3) à intégrer dans ce document.

## PARTIE 1 — Le piège de l'entrée "flottante" (≈ 45 min)

🎯 But : Comprendre pourquoi brancher un bouton "directement" provoque des bugs (état instable).

### 🧭 Mini-tuto

- Montage Naïf : Réalise le câblage ci-dessous SANS résistance sur le bouton.

  - Bouton : Une patte vers le 5V, l'autre vers la Pin 2.

  - LED : Sur la Pin 13 (avec sa résistance 220Ω habituelle).

- Code Miroir : Ouvre l'IDE Arduino et téléverse ce code :
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int etat = digitalRead(2); // Lit l'état (0 ou 1)
  Serial.println(etat);      // Affiche le résultat
  digitalWrite(13, etat);    // Copie l'état sur la LED
}

- Ouvre le Moniteur Série (La loupe 🔎) et règle-le sur 9600 bauds.

### ✍️ Questions (Démarche POÉ)

Q1.1 — PRÉDICTION : Quand tu ne touches PAS au bouton, que va afficher le moniteur (0 ou 1) ? La LED sera-t-elle éteinte ou allumée ? ................................................................................................................

Q1.2 — OBSERVATION : Regarde le moniteur série sans toucher le bouton. Passe ta main au-dessus des fils sans contact. Que se passe-t-il sur l'écran et sur la LED ? ................................................................................................................

Q1.3 — TRADUCTION : Pourquoi l'Arduino réagit-il alors que le circuit est ouvert ? (Indice : Ton fil agit comme une antenne). ................................................................................................................

### 📎 CAPTURE_1

Prends une capture du Traceur Série (Outils > Traceur Série) montrant les parasites (le signal qui bouge tout seul) quand le bouton est relâché.

### ✅ Checkpoint — Validation professeur

| Compétence — Critères | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C04 — Analyser (Identifier le phénomène d'entrée flottante) |  |  |  |  |
| Preuve : CAPTURE_1 (Signal instable visible) |  |  |  |  |

⚠️ FAITES VALIDER PAR LE PROFESSEUR

### 🛟 Mini-diagnostic 60s

- Rien ne s'affiche dans le moniteur ? Vérifie Serial.begin(9600) dans le setup et la vitesse en bas de la fenêtre (9600 baud).

- La LED reste allumée fixe ? Ton fil capte peut-être trop de parasites ou touche quelque chose. Essaie de le bouger.

## PARTIE 2 — Stabilisation (Pull-Down) (≈ 1h)

🎯 But : Fixer l'état "repos" à 0V (LOW) pour supprimer les parasites.

### 🧭 Mini-tuto

- Correction Matérielle : On doit "tirer" le potentiel vers la terre quand le bouton est ouvert.

- Ajoute une résistance de 10kΩ (Marron-Noir-Orange) entre la patte du bouton reliée à l'Arduino (Pin 2) et le GND


Test : Relance le Moniteur Série.

  - Bouton relâché = Doit afficher 0 (stable).

  - Bouton appuyé = Doit afficher 1.

### ✍️ Questions

Q2.1 — Quelle est la fonction exacte de cette résistance de 10kΩ (appelée Pull-Down) ? ................................................................................................................

Q2.2 — Si on remplaçait la résistance par un simple fil vers le GND, que se passerait-il au moment où on appuie sur le bouton (qui est relié au 5V) ? (Réflexion théorique : NE FAITES PAS LE TEST RÉEL !) ................................................................................................................

### 📎 CAPTURE_2

Prends une photo nette de ton montage sur la breadboard, montrant clairement la résistance connectée entre la Pin 2 et le GND.

### ✅ Checkpoint — Validation professeur

| Compétence — Critères | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer (Câblage propre résistance Pull-Down) |  |  |  |  |
| C06 — Valider (Fonctionnement stable 0/1) |  |  |  |  |
| Preuve : CAPTURE_2 |  |  |  |  |

⚠️ FAITES VALIDER PAR LE PROFESSEUR

### 🛟 Mini-diagnostic 60s

- Le bouton ne marche plus ? Vérifie que la résistance est bien sur la même ligne (breadboard) que le fil de la Pin 2.

- L'Arduino redémarre quand j'appuie ? STOP ! Tu as fait un court-circuit (5V direct vers GND). Débranche tout et vérifie ton câblage.

## PARTIE 3 — La Logique d'Alarme (≈ 1h)

🎯 But : Coder un comportement conditionnel complexe (Scénario SecureZone).

### 🧭 Mini-tuto

- Cahier des charges : Modifie ton code pour respecter ce fonctionnement :

  - Ajout Matériel : Ajoute une LED Verte sur la Pin 12.

  - ⚠️ RAPPEL : Comme pour la rouge, n'oublie pas la résistance de protection (220Ω) pour la LED Verte !

  - Repos (Pas d'intrusion) : La LED Verte est ALLUMÉE, la Rouge est ÉTEINTE.

  - Alerte (Bouton appuyé) : La LED Verte S'ÉTEINT, la Rouge CLIGNOTE très vite (delay 100ms).

- Aide Code : Utilise la structure if / else.
if (digitalRead(2) == HIGH) {
    // Code Intrusion (Rouge clignote, Verte éteinte)
} else {
    // Code Repos (Verte allumée, Rouge éteinte)
}

### ✍️ Questions

Q3.1 — Pourquoi met-on les instructions pinMode dans le setup et pas dans le loop ? ................................................................................................................

### 📎 CAPTURE_3

Colle ici une capture d'écran de ton code complet (setup + loop) bien indenté et commenté.

### ✅ Checkpoint — Validation professeur

| Compétence — Critères | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C08 — Coder (Structure If/Else correcte) |  |  |  |  |
| C08 — Coder (Logique métier respectée : Vert/Rouge) |  |  |  |  |
| Preuve : CAPTURE_3 |  |  |  |  |

## 🚀 APPROFONDISSEMENT (Bonus)

🎯 But : Utiliser la résistance interne de l'Arduino (INPUT_PULLUP).

### 🧭 Mini-tuto

- Modifie le code : pinMode(2, INPUT_PULLUP);.

- Retire la résistance de 10kΩ.

- Câble le bouton entre la Pin 2 et le GND (au lieu du 5V).

- Observe : La logique est inversée (0 = Appuyé, 1 = Relâché). Adapte ton if pour que l'alarme fonctionne encore correctement.

## 📋 SYNTHÈSE COMPÉTENCES (Fin TP)

Tu dois avoir au moins 🟨 partout pour valider.

| Compétence | Critères évalués | Preuve | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C04 — ANALYSER | Comprendre l'état flottant | Q1.3 + CAPTURE 1 |  |  |  |  |
| C09 — INSTALLER | Câblage résistance Pull-Down | CAPTURE 2 |  |  |  |  |
| C08 — CODER | Logique conditionnelle (If/Else) | CAPTURE 3 |  |  |  |  |
| C01 — COMMUNIQUER | Rendu propre (Noms, Captures lisibles) | Fichier rendu |  |  |  |  |