LYCÉE AMIRAL LACAZE BAC PRO CIEL · 1CIEL

DOCUMENT ÉLÈVE · PÔLE 2 Cours 1 — Concepts VLAN (1CIEL)

Document élève — formalisation après le geste TP CBS350.

## 0. Réactivation sans document

- [RAPPEL] Que sépare un VLAN ? ________________

- Différence access / trunk ? ________________

- Pourquoi un ping inter-VLAN échoue sans routeur ? ________________

## 1. Du geste à la règle

Le geste vu sur CBS350 (vlan, switchport mode access/trunk, show vlan brief) devient la règle : un VLAN = un domaine de broadcast.

## Corps du cours (contenu validé préservé)

# COURS 1 — Les VLAN : Concepts fondamentaux

Séquence 07 — VLAN Segmentation réseau Séance S1 — Cours interactif + TP1 (3h) Classe : 1CIEL — La Réunion

## Objectif du cours

À l’issue de cette partie, tu dois être capable de :

- Expliquer ce qu’est un VLAN et pourquoi on segmente un réseau

- Distinguer un domaine de diffusion (broadcast) avec et sans VLAN

- Identifier la différence entre un port access et un port trunk

- Connaître les commandes CLI de base pour créer un VLAN sur un switch Cisco

## 1. Le problème : le réseau plat

### Situation de départ — TechServices Réunion

L’entreprise TechServices Réunion a un réseau avec un seul switch et tous les postes sur le même réseau (VLAN 1 par défaut). Tous les utilisateurs — administrateurs, techniciens, direction — partagent le même réseau.

RÉSEAU PLAT (avant intervention)

  ┌──────────────────────────────────────────┐
  │           SWITCH (VLAN 1 par défaut)     │
  ├──────────────────────────────────────────┤
  │ P1: PC Admin    │ P5: PC Technicien 1   │
  │ P2: PC Compta   │ P6: PC Technicien 2   │
  │ P3: PC Direction│ P7: Imprimante        │
  │ P4: PC RH       │ P8: Serveur           │
  └──────────────────────────────────────────┘
       │
       └──► TOUT le monde est dans le MÊME
            domaine de broadcast

### Les problèmes concrets

| Problème | Explication concrète |
| --- | --- |
| Sécurité | Un technicien peut “sniffer” le trafic de la direction (mots de passe, fichiers confidentiels) |
| Performance | Un broadcast envoyé par le PC Admin est reçu par TOUS les postes — même ceux qui n’en ont pas besoin |
| Organisation | Impossible de séparer les règles réseau par département (ex : interdire l’accès serveur aux invités) |

Analogie : C’est comme si tous les bureaux d’une entreprise étaient dans la même pièce ouverte, sans cloisons. Tout le monde entend tout, tout le monde peut accéder à tout.

## 2. La solution : les VLAN

Comparaison réseau plat (avant) et réseau segmenté en 3 VLAN (après) — cas TechServices Réunion.

### Définition

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel qui regroupe logiquement des ports d’un ou plusieurs switchs, indépendamment de leur position physique.

Chaque VLAN crée un domaine de broadcast séparé. Les machines dans un VLAN ne peuvent communiquer qu’avec les machines du même VLAN (sauf si un routeur les interconnecte).

### Le réseau segmenté — Objectif cible

RÉSEAU SEGMENTÉ (après intervention)

  ┌──────────────────────────────────────────┐
  │           SWITCH (3 VLANs configurés)    │
  ├──────────────────────────────────────────┤
  │ VLAN 10 — ADMIN          │ VLAN 20 — TECH            │
  │ P1: PC Admin              │ P5: PC Technicien 1       │
  │ P2: PC Compta             │ P6: PC Technicien 2       │
  │ P4: PC RH                 │ P7: Imprimante Tech       │
  ├───────────────────────────┤                            │
  │ VLAN 30 — DIRECTION       │                            │
  │ P3: PC Direction           │                            │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘

  Broadcast VLAN 10 ≠ Broadcast VLAN 20 ≠ Broadcast VLAN 30
  → Isolation complète entre départements

### Les avantages (à retenir)

| Avantage | Ce que ça change concrètement |
| --- | --- |
| Sécurité | Le trafic d’un VLAN n’est pas visible depuis un autre VLAN |
| Performance | Les broadcasts sont limités au VLAN concerné (moins de trafic inutile) |
| Flexibilité | On peut déplacer un PC d’un département à un autre en changeant le VLAN du port (sans toucher au câblage) |
| Organisation | Regroupement logique par fonction, pas par emplacement physique |

## 3. Port Access vs Port Trunk

Ports access (un terminal, un VLAN) et port trunk 802.1Q (plusieurs VLAN entre deux switchs).

Il existe deux types de ports sur un switch configuré en VLAN :

### Port Access (accès)

- Connecte un terminal (PC, imprimante, serveur)

- Appartient à un seul VLAN

- Le terminal ne sait pas qu’il est dans un VLAN (c’est transparent)

PORT ACCESS

  PC (ne sait rien des VLANs)
    │
    │ câble Ethernet normal
    │
  Switch ── Port gi1/0/1 ── mode ACCESS ── VLAN 10

### Port Trunk (liaison inter-switch)

- Connecte deux switchs entre eux (ou un switch à un routeur)

- Transporte le trafic de plusieurs VLANs simultanément

- Utilise le protocole IEEE 802.1Q pour “taguer” chaque trame avec son numéro de VLAN

PORT TRUNK (802.1Q)

  Switch 1 ──── gi1/0/9 (trunk) ════════ gi1/0/9 (trunk) ──── Switch 2
                 │                                           │
          Transporte les         Le tag 802.1Q indique
          VLANs 10, 20, 30      à quel VLAN appartient
                                 chaque trame

### Le tagging 802.1Q (simplifié)

Quand une trame traverse un port trunk, le switch ajoute un tag de 4 octets dans l’en-tête Ethernet qui contient le numéro du VLAN :

TRAME ETHERNET NORMALE (port access) :
  ┌──────────┬──────────┬──────────┬───────┐
  │ MAC dest │ MAC src  │ Type     │ Data  │
  └──────────┴──────────┴──────────┴───────┘

  TRAME ETHERNET TAGUÉE 802.1Q (port trunk) :
  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┐
  │ MAC dest │ MAC src  │ TAG VLAN │ Type     │ Data  │
  │          │          │ (VLAN 10)│          │       │
  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┘
                         ▲
                         │ 4 octets ajoutés par le switch
                           contient le VLAN ID

### Tableau récapitulatif

| Caractéristique | Port Access | Port Trunk |
| --- | --- | --- |
| Connecte | Un terminal (PC, imprimante) | Un autre switch ou un routeur |
| VLANs | 1 seul | Plusieurs (tagués 802.1Q) |
| Tagging | Non (transparent pour le terminal) | Oui (802.1Q) |
| Commande CLI | switchport mode access | switchport mode trunk |

## 4. Les commandes CLI essentielles (Cisco IOS)

### Créer un VLAN

Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name ADMIN
Switch(config-vlan)# exit

### Affecter un port en mode Access

Switch(config)# interface gi1/0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit

### Configurer un port Trunk

Switch(config)# interface gi1/0/9
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# exit

### Vérifier la configuration

Switch# show vlan brief              → Liste des VLANs et ports
Switch# show interfaces trunk        → Ports trunk configurés
Switch# show running-config          → Configuration complète

## 5. Plan d’adressage TechServices Réunion

| VLAN | ID | Nom | Réseau | Passerelle | Postes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | 10 | ADMIN | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.254 | PC Admin, Compta, RH |
| VLAN 20 | 20 | TECH | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.254 | PC Techniciens, Imprimante |
| VLAN 30 | 30 | DIRECTION | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.254 | PC Direction |

Règle : chaque VLAN a son propre sous-réseau IP. Les VLANs ne peuvent pas communiquer entre eux sans routeur (on verra ça en séquence B08).

Dans notre exemple TechServices, nous dimensionnerons chaque VLAN selon les besoins réels : VLAN 10 (ADMIN) reçoit 8 postes, VLAN 20 (TECH) 13 postes, VLAN 30 (DIRECTION) 5 postes. Tu feras cet exercice de dimensionnement en TP3.

## 6. Vocabulaire clé

| Terme | Définition simple |
| --- | --- |
| VLAN | Réseau virtuel qui isole un groupe de ports sur un switch |
| Broadcast domain | Zone où un broadcast est diffusé — un VLAN = un broadcast domain |
| Port Access | Port connecté à un terminal, appartient à 1 seul VLAN |
| Port Trunk | Port qui transporte plusieurs VLANs entre switchs (tag 802.1Q) |
| 802.1Q | Norme IEEE qui permet de taguer les trames avec un numéro de VLAN |
| VLAN natif | VLAN non tagué sur un trunk (par défaut VLAN 1, à changer pour la sécurité) |
| show vlan brief | Commande CLI pour voir les VLANs et leurs ports |

Cours 1 — Séquence 07 VLAN — BAC PRO CIEL 1CIEL