LYCÉE AMIRAL LACAZE BAC PRO CIEL · 1CIEL

DOCUMENT ÉLÈVE · PÔLE 2 TP1 — Mon premier VLAN sur matériel réel (1CIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1CIEL |  |

Durée : voir déroulé séquence

Séquence : 1C_NET_04 — VLAN Segmentation

Ressources : 2 switchs Cisco CBS350-8T-E-2G par banc, 2 postes voisins, cordons RJ45, console CLI

FICHE_REF : FICHE_REF_1C_NET_04

Règles : 3 bancs autonomes ; rotation 3+3 ; profils PC1–PC6 logiques ; aucun câble entre cellules ; données fictives.

Statut : APPRENTISSAGE. Checkpoints sans saisie CPro (suivi_cpro: AUCUN).

## Fiche contrat

### On te donne

- Matériel CBS350 réel B12, plan d’adressage VLAN, accès CLI.

### On te demande

- Configurer / vérifier / diagnostiquer la segmentation VLAN selon la mission du TP.

### On exige

- Preuves nommées dans le TP + checkpoints MICRO/STRUCTURANT/TRANSFERT.

## 0. Activation courte — 5 min

- Q1 [RAPPEL — adressage] À quoi sert un masque /24 sur un VLAN ? ________________

- Q2 [PRÉDICTION] Que se passe-t-il si deux PC de VLANs différents se pinguent sans routage ? ________________

- Q3 [QSE] Pourquoi ne pas tirer de câble entre deux cellules de postes ? ________________

## Structure V6 (triade sur le geste VLAN)

Exemple travaillé : premières commandes VLAN commentées (création VLAN 10 ADMIN, port access, show vlan brief) — pourquoi chaque commande isole un domaine de broadcast.

À compléter :

À COMPLÉTER 1 : numéro de VLAN access du premier PC (Admin) — ________ À COMPLÉTER 2 : interface CBS350 concernée (gi1/0/X) — ________ À COMPLÉTER 3 : test de validation attendu (ping / show) — ________

Autonomie contrôlée : réaliser la suite du TP (parties, tests, preuves) sans recopier l’exemple.

## Feedback actionnable

| Écart | Piste de correction | Prochaine action |
| --- | --- | --- |
| Ping inter-VLAN OK à tort | Port access / VLAN faux | show vlan brief, refais le test |
| Trunk down ou VLANs manquants | Mauvais port combo / allowed | Vérifie gi1/0/9 + allowed, refais le test |
| PC hors VLAN / symptôme inexpliqué | IP/masque ou port access | Réapplique profil + show, nouvelle preuve |

Tu réinvestis ce feedback : corrige puis refais le test.

## Mini-transfert

En Partie 4, rotation des profils VLAN 20/30 et test d’isolation inter-VLAN : même geste d’assignation/test, autre couple de postes.

## Mission

Tu es technicien réseau chez TechServices Réunion. Le responsable IT te demande de segmenter le réseau d’un switch en 3 VLANs pour séparer les départements Admin, Technique et Direction. Tu travailles sur le matériel réel de la salle B12 : un switch Cisco CBS350-8T-E-2G (8 ports GE cuivre + 2 ports combo SFP/cuivre).

## Compétences mobilisées

| Compétence | Ce qu’on attend |
| --- | --- |
| C09 — Installer | VLANs créés, nommés, ports assignés correctement |
| C06 — Valider | Tests ping intra-VLAN réussis, isolation vérifiée |

Les blocs « Validation Partie » sont des checkpoints d’apprentissage : tu utilises le feedback pour corriger puis refaire le test. Le positionnement sommatif est réservé à la séance S5.

## Preuves attendues

| # | Preuve | Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capture show vlan brief avec les 3 VLANs | Capture CLI réelle |
| 2 | Résultat ping intra-VLAN 10 (PC1 → PC2) | Capture écran |
| 3 | Résultat ping inter-VLAN (VLAN 10 → VLAN 20) = échec | Capture écran |
| 4 | Configuration switch sauvegardée en mémoire permanente | Capture CLI réelle |

## Kit de survie — Commandes utiles

| Action | Commande |
| --- | --- |
| Passer en mode privilégié | enable |
| Passer en mode configuration | configure terminal |
| Créer un VLAN | vlan 10 puis name ADMIN |
| Sortir du mode VLAN | exit |
| Aller sur un port | interface gi1/0/1 |
| Mettre en mode access | switchport mode access |
| Assigner un VLAN au port | switchport access vlan 10 |
| Vérifier les VLANs | show vlan brief |
| Sauvegarder | copy running-config startup-config |

## PARTIE 1 — Créer la topologie (20 min)

### Étape 1.1 — Câbler le switch CBS350 et 2 postes réutilisés

- Identifie sur ta paillasse le switch Cisco CBS350-8T-E-2G (8 ports GE cuivre gi1/0/1 à gi1/0/8 + 2 ports combo gi1/0/9 et gi1/0/10)

- Prépare les 2 postes voisins de ta cellule, nommés Poste A et Poste B. Ils joueront successivement les profils PC1 à PC6.

- Commence avec les profils PC1 et PC2 : branche Poste A sur gi1/0/1 et Poste B sur gi1/0/2 avec deux cordons RJ45 courts.

- Les ports des profils suivants seront configurés maintenant puis testés par rotation en Partie 4 :

| Profil logique | Poste physique lors du test | Port du switch |
| --- | --- | --- |
| PC1 (Admin) | Poste A | gi1/0/1 |
| PC2 (Admin) | Poste B | gi1/0/2 |
| PC3 (Tech) | Poste B puis Poste A | gi1/0/3 |
| PC4 (Tech) | Poste A | gi1/0/4 |
| PC5 (Direction) | Poste A | gi1/0/5 |
| PC6 (Direction) | Poste B | gi1/0/6 |

Tu dois obtenir : 2 postes connectés dans la cellule, LED de lien allumée sur les deux ports utilisés. Aucun câble ne sort de la cellule.

### Étape 1.2 — Configurer les adresses IP des PCs

Sur chaque poste Windows, ouvre les paramètres réseau (ou ncpa.cpl → carte Ethernet → Propriétés → IPv4). Utilise le tableau comme profils successifs pendant la rotation :

| PC | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC2 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC3 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |
| PC4 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |
| PC5 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254 |
| PC6 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254 |

Tu dois obtenir : à chaque rotation, Poste A et Poste B portent les deux IP du profil testé.

### Question rapide 1.1

Avant de créer les VLANs : est-ce que PC1 peut pinguer PC3 en l’état ? Pourquoi ?

→ _______________________________________________

### Validation Partie 1 — checkpoint MICRO

⚠️ POURSUIS SANS ATTENDRE (checkpoint MICRO)

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | 2 postes voisins connectés, deux liens verts, aucun câble hors cellule |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | Le profil IP Admin est configuré correctement sur les deux postes |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | L’élève sait répondre à la question 1.1 |  |  |  |  |

## PARTIE 2 — Créer les VLANs (20 min)

### Étape 2.1 — Accéder au CLI du switch

- Connecte-toi en console (câble console + terminal série type PuTTY) sur le switch CBS350 de ta paillasse, ou via le poste déjà relié au switch en CLI

- Tape enable puis configure terminal

Tu dois voir : Switch(config)#

### Étape 2.2 — Créer les 3 VLANs

Tape les commandes suivantes une par une :

vlan 10
name ADMIN
exit
vlan 20
name TECH
exit
vlan 30
name DIRECTION
exit

### Étape 2.3 — Vérifier les VLANs créés

Tape : end puis show vlan brief

Tu dois obtenir : Un tableau avec les VLANs 10 (ADMIN), 20 (TECH), 30 (DIRECTION) en plus des VLANs par défaut (1, 1002-1005)

⚠️ Attention : À ce stade, tous les ports sont encore dans le VLAN 1. Les VLANs existent mais aucun port n’y est assigné.

### Question rapide 2.1

Combien de VLANs vois-tu dans show vlan brief ? Lesquels sont les tiens et lesquels existaient déjà ?

→ _______________________________________________

## PARTIE 3 — Assigner les ports aux VLANs (20 min)

### Étape 3.1 — Ports VLAN 10 (Admin)

Retourne en mode configuration (configure terminal) et tape :

interface gi1/0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
interface gi1/0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

### Étape 3.2 — Ports VLAN 20 (Tech)

interface gi1/0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
interface gi1/0/4
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit

### Étape 3.3 — Ports VLAN 30 (Direction)

interface gi1/0/5
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
interface gi1/0/6
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit

### Étape 3.4 — Vérifier l’assignation

Tape : end puis show vlan brief

Tu dois obtenir : Les ports gi1/0/1-2 dans VLAN 10, gi1/0/3-4 dans VLAN 20, gi1/0/5-6 dans VLAN 30

### 📸 PREUVE 1 — Fais une capture CLI réelle de show vlan brief

### Validation Partie 2 — checkpoint STRUCTURANT

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | Les 3 VLANs sont créés avec les bons noms |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | Les ports sont bien assignés au bon VLAN |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | L’élève peut expliquer ce qu’il a fait |  |  |  |  |

## PARTIE 4 — Tester l’isolation (20 min)

### Étape 4.1 — Premier succès technique : VLAN 10

Garde Poste A sur gi1/0/1 avec 192.168.10.1 et Poste B sur gi1/0/2 avec 192.168.10.2. Sur Poste A, tape :

ping 192.168.10.2

Tu dois obtenir : Reply from 192.168.10.2 (4 réponses positives)

### 📸 PREUVE 2 — Capture d’écran du ping PC1 → PC2 (intra-VLAN 10)

Ne passe pas à l’isolation tant que ce premier ping n’est pas réussi. S’il échoue : contrôle les deux LED, les deux IP et show vlan brief, corrige, puis refais le ping.

### Étape 4.2 — Isolation VLAN 10 → VLAN 20

Laisse Poste A en profil PC1. Déplace seulement Poste B sur gi1/0/3 et configure-le en profil PC3 (192.168.20.1/24). Depuis Poste A, tape :

ping 192.168.20.1

Tu dois obtenir : Request timed out (4 échecs) — c’est normal : les VLANs sont isolés

### 📸 PREUVE 3 — Capture d’écran du ping PC1 → PC3 (inter-VLAN, échec attendu)

### Étape 4.3 — Réutiliser les deux postes pour les VLANs 20 et 30

- VLAN 20 : Poste A devient PC4 sur gi1/0/4 (192.168.20.2) ; Poste B reste PC3 sur gi1/0/3. Le ping doit réussir.

- VLAN 30 : Poste A devient PC5 sur gi1/0/5 (192.168.30.1) ; Poste B devient PC6 sur gi1/0/6 (192.168.30.2). Le ping doit réussir.

### Étape 4.4 — Compléter le tableau de tests

| Test | Source | Destination | VLAN src | VLAN dst | Résultat attendu | Résultat réel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 (192.168.10.1) | PC2 (192.168.10.2) | 10 | 10 | OK |  |
| 2 | PC1 (192.168.10.1) | PC3 (192.168.20.1) | 10 | 20 | ÉCHEC |  |
| 3 | PC3 (192.168.20.1) | PC4 (192.168.20.2) | 20 | 20 | OK |  |
| 4 | PC5 (192.168.30.1) | PC6 (192.168.30.2) | 30 | 30 | OK |  |

Si un résultat diffère : note le résultat, contrôle IP/port/VLAN, corrige, puis refais le même test. La preuve retenue est le résultat après réessai.

### Étape 4.5 — Sauvegarder la configuration du switch

Sur le CLI du switch, tape :

copy running-config startup-config

Confirme avec [Enter] quand demandé.

### Étape 4.6 — Vérifier la sauvegarde permanente

Sur le CLI du switch, tape :

show startup-config

Vérifie que les VLANs 10/20/30 et les ports access apparaissent bien dans la configuration sauvegardée.

### 📸 PREUVE 4 — Capture CLI réelle de la configuration sauvegardée (confirmation copy running-config startup-config et/ou extrait de show startup-config)

### Validation Partie 3 — checkpoint TRANSFERT

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | Premier ping VLAN 10 obtenu, puis pings intra-VLAN OK après rotation sur les VLANs 20 et 30 |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | Ping inter-VLAN en échec (isolation confirmée) |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | Tableau de tests complété |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation | Configuration sauvegardée correctement |  |  |  |  |

## Dépannage — Si ça ne marche pas

| Symptôme | Cause probable | Vérification |
| --- | --- | --- |
| Ping intra-VLAN échoue | Port mal assigné au VLAN | show vlan brief → vérifier le port |
| Ping intra-VLAN échoue | Mauvaise IP configurée sur le PC | Vérifier IP + masque sur le PC |
| Tous les pings marchent (même inter-VLAN) | Ports encore dans VLAN 1 | show vlan brief → les ports sont-ils dans le bon VLAN ? |
| Le VLAN n’apparaît pas | VLAN non créé | show vlan brief → le VLAN est-il listé ? |

Si ton résultat est différent de l’attendu : note ce que tu observes, applique une vérification du tableau, corrige, refais le ping et conserve le nouveau résultat. Appelle le professeur seulement si le second essai échoue.

## Bilan de fin de séance (3 min)

Ce que j’ai compris aujourd’hui :

→ _______________________________________________

Ce que je dois revoir :

→ _______________________________________________

Où j’ai bloqué :

→ _______________________________________________

TP1 Élève — Séquence 07 VLAN — BAC PRO CIEL 1CIEL

## Retour terrain prévu

Après séance, compléter RETOURS_TERRAIN/ : durée réelle, pannes fréquentes, clarté rotation 2 postes.