LYCÉE AMIRAL LACAZE BAC PRO CIEL · 1CIEL

DOCUMENT ÉLÈVE · PÔLE 2 TP2 — Ports Access & Trunk multi-switch (1CIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1CIEL |  |

Durée : voir déroulé séquence

Séquence : 1C_NET_04 — VLAN Segmentation

Ressources : 2 switchs Cisco CBS350-8T-E-2G par banc, 2 postes voisins, cordons RJ45, console CLI

FICHE_REF : FICHE_REF_1C_NET_04

Règles : 3 bancs autonomes ; rotation 3+3 ; profils PC1–PC6 logiques ; aucun câble entre cellules ; données fictives.

Statut : APPRENTISSAGE. Checkpoints sans saisie CPro (suivi_cpro: AUCUN).

## Fiche contrat

### On te donne

- Matériel CBS350 réel B12, plan d’adressage VLAN, accès CLI.

### On te demande

- Configurer / vérifier / diagnostiquer la segmentation VLAN selon la mission du TP.

### On exige

- Preuves nommées dans le TP + checkpoints MICRO/STRUCTURANT/TRANSFERT.

## 0. Activation courte — 5 min

- Q1 [RAPPEL — adressage] À quoi sert un masque /24 sur un VLAN ? ________________

- Q2 [PRÉDICTION] Que se passe-t-il si deux PC de VLANs différents se pinguent sans routage ? ________________

- Q3 [QSE] Pourquoi ne pas tirer de câble entre deux cellules de postes ? ________________

## Structure V6 (triade sur le geste VLAN)

Exemple travaillé : configuration trunk commentée sur gi1/0/9 (mode trunk, allowed vlan, show interfaces trunk) — pourquoi le trunk transporte plusieurs VLANs entre les deux switchs.

À compléter :

À COMPLÉTER 1 : port trunk à configurer sur chaque CBS350 — ________ À COMPLÉTER 2 : VLANs à autoriser sur le trunk — ________ À COMPLÉTER 3 : commande de vérification du trunk — ________

Autonomie contrôlée : réaliser la suite du TP (parties, tests, preuves) sans recopier l’exemple.

## Feedback actionnable

| Écart | Piste de correction | Prochaine action |
| --- | --- | --- |
| Ping inter-VLAN OK à tort | Port access / VLAN faux | show vlan brief, refais le test |
| Trunk down ou VLANs manquants | Mauvais port combo / allowed | Vérifie gi1/0/9 + allowed, refais le test |
| PC hors VLAN / symptôme inexpliqué | IP/masque ou port access | Réapplique profil + show, nouvelle preuve |

Tu réinvestis ce feedback : corrige puis refais le test.

## Mini-transfert

Tableau de tests inter-switch (intra-VLAN OK / inter-VLAN échec) : même geste de validation, couples de profils différents par rotation.

## Mission

Chez TechServices Réunion, l’infrastructure réseau s’étend maintenant sur 2 switchs (un par bâtiment). Tu dois configurer les VLANs sur les deux switchs et créer un lien trunk 802.1Q entre eux pour que les machines du même VLAN puissent communiquer d’un bâtiment à l’autre.

## Compétences mobilisées

| Compétence | Ce qu’on attend |
| --- | --- |
| C09 — Installer | VLANs configurés sur 2 switchs, trunk 802.1Q opérationnel |
| C06 — Valider | Tests intra-VLAN inter-switch réussis, isolation inter-VLAN confirmée |
| C10 — Exploiter | Identification des ports access/trunk sur le schéma |

Les blocs « Validation Partie » sont des checkpoints d’apprentissage. En cas d’écart, corrige puis refais le test ; le positionnement sommatif est réservé à S5.

## Preuves attendues

| # | Preuve | Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | show vlan brief des 2 switchs | Capture CLI réelle |
| 2 | show interfaces trunk (un des switchs) | Capture CLI réelle |
| 3 | Ping intra-VLAN inter-switch réussi | Capture CLI réelle |
| 4 | Ping inter-VLAN en échec | Capture CLI réelle |
| 5 | Fichier de configuration sauvegardé | Fichier de config |

## Kit de survie — Nouvelles commandes

| Action | Commande |
| --- | --- |
| Configurer un port trunk | switchport mode trunk |
| Limiter les VLANs sur le trunk | switchport trunk allowed vlan 10,20,30 |
| Vérifier le VLAN natif | show interfaces trunk — VLAN 1 par défaut dans ce TP |
| Vérifier les trunks | show interfaces trunk |
| Vérifier un port spécifique | show interfaces gi1/0/1 switchport |

## PARTIE 1 — Construire la topologie multi-switch (20 min)

### Étape 1.1 — Placer les équipements

- Sur ta paillasse B12, repère 2 switchs Cisco CBS350-8T-E-2G (SW1-BATIMENT-A et SW2-BATIMENT-B)

- Repère les 2 postes voisins du banc. Ils seront réutilisés successivement pour les six profils logiques ci-dessous. Aucun câble ne doit quitter la cellule.

SW1 (Bâtiment A) :

| PC | Port SW1 | VLAN | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A1 (Admin) | gi1/0/1 | 10 | 192.168.10.1/24 |
| PC-A2 (Tech) | gi1/0/3 | 20 | 192.168.20.1/24 |
| PC-A3 (Direction) | gi1/0/5 | 30 | 192.168.30.1/24 |

SW2 (Bâtiment B) :

| PC | Port SW2 | VLAN | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-B1 (Admin) | gi1/0/1 | 10 | 192.168.10.2/24 |
| PC-B2 (Tech) | gi1/0/3 | 20 | 192.168.20.2/24 |
| PC-B3 (Direction) | gi1/0/5 | 30 | 192.168.30.2/24 |

- Commence avec PC-A1 sur Poste A relié à SW1 et PC-B1 sur Poste B relié à SW2. Les autres lignes sont des profils successifs : tu déplaceras les deux cordons courts pendant les tests.

- Relie SW1 gi1/0/9 à SW2 gi1/0/9 avec un cordon court qui reste dans le banc (lien trunk inter-switch, port combo). L’auto-MDIX gère le lien : pas besoin de câble croisé.

Tu dois obtenir : 2 switchs reliés entre eux et 2 postes actifs, un sur chaque switch, avec trois profils VLAN testables par rotation.

### Étape 1.2 — Configurer les IPs des PCs

Configure les deux postes selon le profil VLAN en cours. Passerelle : X.X.X.254 pour chaque sous-réseau.

### Validation Partie 1 — checkpoint MICRO

⚠️ POURSUIS SANS ATTENDRE (checkpoint MICRO)

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | Banc autonome : 2 switchs, 2 postes voisins réutilisés, 1 lien inter-switch, aucun câble hors cellule |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | Premier profil VLAN 10 configuré sur les deux postes |  |  |  |  |

## PARTIE 2 — Configurer les VLANs sur les 2 switchs (25 min)

### Étape 2.1 — VLANs sur SW1

Connecte-toi en CLI sur SW1 (console ou poste relié au switch de ta paillasse) et tape :

enable
configure terminal
hostname SW1-TECHSERVICES
vlan 10
name ADMIN
exit
vlan 20
name TECH
exit
vlan 30
name DIRECTION
exit

Assigne les ports :

interface gi1/0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
interface gi1/0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
interface gi1/0/5
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit

### Étape 2.2 — VLANs sur SW2

Même chose sur SW2 (hostname SW2-TECHSERVICES, mêmes VLANs, mêmes ports).

⚠️ Point crucial : les VLANs doivent avoir les mêmes IDs sur les deux switchs. VLAN 10 sur SW1 = VLAN 10 sur SW2.

### Étape 2.3 — Vérifier

Sur chaque switch : show vlan brief

Tu dois obtenir : VLAN 10, 20, 30 avec les bons ports sur chaque switch

## PARTIE 3 — Configurer le trunk 802.1Q (20 min)

### Étape 3.1 — Trunk sur SW1

configure terminal
interface gi1/0/9
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit
end

### Étape 3.2 — Trunk sur SW2

Même configuration sur le port gi1/0/9 de SW2.

### Étape 3.3 — Vérifier le trunk

Sur SW1 (ou SW2), tape : show interfaces trunk

Tu dois obtenir : - Port gi1/0/9 en mode trunk - VLANs allowed : 10, 20, 30 - VLANs active : 10, 20, 30

### 📸 PREUVE 1 — Capture CLI réelle show vlan brief des 2 switchs

### 📸 PREUVE 2 — Capture CLI réelle show interfaces trunk

### Question rapide 3.1

Que se passerait-il si tu oublies de configurer le trunk sur SW2 (trunk configuré uniquement sur SW1) ?

→ _______________________________________________

### Validation Partie 2 — checkpoint STRUCTURANT

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | VLANs créés sur les 2 switchs avec les bons noms |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | Trunk configuré et fonctionnel sur les 2 switchs |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | show interfaces trunk montre les VLANs 10, 20, 30 |  |  |  |  |

## PARTIE 4 — Tests de connectivité (25 min)

### Étape 4.1 — Compléter le tableau de tests

Commence par le test 1 et obtiens ce premier succès technique avant de poursuivre. Puis déplace les deux cordons et reconfigure les deux postes pour les profils VLAN 20, VLAN 30 et les deux tests d’isolation.

| # | Source | Destination | Type | Résultat attendu | Résultat réel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC-A1 (10.1) | PC-B1 (10.2) | Intra-VLAN 10, inter-switch | OK |  |
| 2 | PC-A2 (20.1) | PC-B2 (20.2) | Intra-VLAN 20, inter-switch | OK |  |
| 3 | PC-A3 (30.1) | PC-B3 (30.2) | Intra-VLAN 30, inter-switch | OK |  |
| 4 | PC-A1 (10.1) | PC-B2 (20.2) | Inter-VLAN, inter-switch | ÉCHEC |  |
| 5 | PC-A3 (30.1) | PC-B2 (20.2) | Inter-VLAN, inter-switch | ÉCHEC |  |

### 📸 PREUVE 3 — Ping intra-VLAN inter-switch réussi (PC-A1 → PC-B1)

### 📸 PREUVE 4 — Ping inter-VLAN en échec (PC-A1 → PC-B2)

Si un résultat diffère : contrôle d’abord le profil IP actif, le port et show vlan brief, corrige, puis refais le même ping. Conserve la preuve du réessai, pas celle de l’échec initial.

### Étape 4.2 — Sauvegarder

- Sur chaque switch : copy running-config startup-config

- Exporte ou copie la configuration des 2 switchs dans un fichier : NomPrenom_B07_S2.txt (ou capture CLI de la running-config)

### 📸 PREUVE 5 — Fichier de configuration sauvegardé

### Validation Partie 3 — checkpoint TRANSFERT

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | Intra-VLAN inter-switch : 3/3 OK après rotation des deux postes |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | Inter-VLAN : tous en échec (isolation confirmée) |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | Tableau complété avec tous les résultats |  |  |  |  |
| C09 — Installer les éléments d’un système électronique ou informatique / C06 — Valider la conformité d’une installation / C10 — Exploiter un réseau informatique | Fichier de configuration sauvegardé |  |  |  |  |

## Dépannage

| Symptôme | Cause probable | Vérification |
| --- | --- | --- |
| Ping intra-VLAN inter-switch échoue | Trunk non configuré ou non fonctionnel | show interfaces trunk sur les 2 switchs |
| Ping intra-VLAN inter-switch échoue | VLAN pas créé sur un des switchs | show vlan brief sur les 2 switchs |
| Trunk montre “not-negotiated” | Mode trunk pas configuré des 2 côtés | Vérifier les 2 switchs |
| VLANs allowed ne montre pas tous les VLANs | Oubli de switchport trunk allowed vlan | Reconfigurer avec la bonne liste |

Si ton résultat est différent de l’attendu : note l’écart, applique une vérification, corrige et refais le test. Appelle le professeur si le second essai échoue.

## Bilan de fin de séance (3 min)

Ce que j’ai compris aujourd’hui :

→ _______________________________________________

Ce que je dois revoir :

→ _______________________________________________

Où j’ai bloqué :

→ _______________________________________________

TP2 Élève — Séquence 07 VLAN — BAC PRO CIEL 1CIEL

## Retour terrain prévu

Après séance, compléter RETOURS_TERRAIN/ : durée réelle, pannes fréquentes, clarté rotation 2 postes.