LYCÉE AMIRAL LACAZE BAC PRO CIEL · 1CIEL

DOCUMENT ÉLÈVE · PÔLE 2 Cours 2 — Isolation et dépannage VLAN (1CIEL)

Document élève — formalisation après le geste TP CBS350.

## 0. Réactivation sans document

- [RAPPEL] Que sépare un VLAN ? ________________

- Différence access / trunk ? ________________

- Pourquoi un ping inter-VLAN échoue sans routeur ? ________________

## 1. Du geste à la règle

Le geste vu sur CBS350 (vlan, switchport mode access/trunk, show vlan brief) devient la règle : un VLAN = un domaine de broadcast.

## Corps du cours (contenu validé préservé)

# COURS 2 — Isolation VLAN, 802.1Q et Dépannage méthodique

Séquence 07 — VLAN Segmentation réseau Séance S3 — Cours + TP Diagnostic (2h) Classe : 1CIEL — La Réunion

## Objectif du cours

À l’issue de cette partie, tu dois être capable de :

- Expliquer pourquoi les VLANs isolent les communications (ARP confiné)

- Comprendre le fonctionnement détaillé du tagging 802.1Q

- Appliquer une méthode de dépannage VLAN systématique

- Identifier et corriger les erreurs de configuration courantes

## 1. Pourquoi les VLANs isolent vraiment

### Le mécanisme : ARP confiné au VLAN

Quand PC-A1 (VLAN 10) veut communiquer avec une autre machine, il envoie d’abord une requête ARP (broadcast) pour trouver l’adresse MAC de la destination.

Sans VLAN (réseau plat) :

PC-A1 envoie ARP broadcast → TOUS les ports du switch reçoivent la requête
→ Tous les PCs répondent s'ils reconnaissent l'IP
→ Le broadcast "inonde" tout le réseau

Avec VLAN :

PC-A1 (VLAN 10) envoie ARP broadcast
→ SEULS les ports du VLAN 10 reçoivent la requête
→ Les ports VLAN 20 et VLAN 30 ne voient RIEN
→ Le broadcast est "confiné" dans le VLAN 10

Conséquence directe : même si PC-A1 connaît l’IP de PC-B2 (VLAN 20), la requête ARP ne sortira jamais du VLAN 10. Pas d’ARP = pas de résolution MAC = pas de communication.

### Schéma : Le broadcast confiné

SWITCH avec 3 VLANs
  ┌─────────────────────────────────────────┐
  │                                          │
  │  VLAN 10         VLAN 20       VLAN 30  │
  │  ┌───────┐       ┌───────┐    ┌───────┐│
  │  │ PC-A1 │       │ PC-A2 │    │ PC-A3 ││
  │  │ PC-A4 │       │ PC-A5 │    │ PC-A6 ││
  │  └───┬───┘       └───────┘    └───────┘│
  │      │                                   │
  │  ARP broadcast                           │
  │  "Qui a 192.168.10.2?"                  │
  │      │                                   │
  │      └──► PC-A4 reçoit                  │
  │           (même VLAN)                    │
  │                                          │
  │      ✕ PC-A2 ne reçoit RIEN (VLAN 20)  │
  │      ✕ PC-A3 ne reçoit RIEN (VLAN 30)  │
  └─────────────────────────────────────────┘

## 2. Le tagging 802.1Q en détail

### Comment le switch sait quel trafic appartient à quel VLAN sur un trunk ?

Sur un port access, c’est simple : le port appartient à un seul VLAN, donc tout le trafic de ce port = ce VLAN.

Sur un port trunk, plusieurs VLANs passent par le même câble. Le switch utilise le protocole IEEE 802.1Q pour ajouter un tag (étiquette) de 4 octets dans la trame Ethernet :

Structure du tag 802.1Q (4 octets = 32 bits)

  ┌──────────┬───────┬──────────────────┐
  │ TPID     │ TCI                       │
  │ (16 bits)│ PRI(3)│ CFI(1)│ VID(12)  │
  │ 0x8100   │ QoS   │ format │ VLAN ID │
  └──────────┴───────┴──────────────────┘

  TPID = 0x8100 → indique "je suis une trame taguée 802.1Q"
  VID = VLAN ID (0 à 4095) → le numéro du VLAN (ex : 10, 20, 30)

### Ce qui se passe concrètement

PC-A1 (VLAN 10) envoie une trame à PC-B1 (VLAN 10, autre switch)

  1. La trame arrive sur le port access gi1/0/1 (VLAN 10)

     → Trame NORMALE (pas de tag)

  2. Le switch doit envoyer la trame sur le trunk gi1/0/9

     → Il AJOUTE le tag 802.1Q avec VID = 10

  3. La trame traverse le trunk jusqu'à SW2

     → La trame contient le tag VID = 10

  4. SW2 reçoit la trame sur son port trunk

     → Il LIT le tag : VID = 10
     → Il RETIRE le tag
     → Il envoie la trame sur les ports du VLAN 10 uniquement

### Le VLAN natif (attention piège)

Sur un trunk, il existe un VLAN natif : c’est le seul VLAN dont le trafic n’est PAS tagué. Par défaut, c’est le VLAN 1.

Bonne pratique sécurité : changer le VLAN natif (ex : VLAN 99) pour éviter les attaques de type “VLAN hopping”.

## 3. Méthode de dépannage VLAN — Checklist systématique

Quand un ping ne fonctionne pas entre deux machines censées être dans le même VLAN, suis cette checklist dans l’ordre :

### Checklist de diagnostic VLAN

| Étape | Vérification | Commande | Ce qu’on cherche |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’IP est-elle correcte ? | Vérifier sur le PC | Bonne IP, bon masque, même sous-réseau |
| 2 | Le VLAN existe-t-il ? | show vlan brief | Le VLAN est listé avec le bon nom |
| 3 | Le port est-il dans le bon VLAN ? | show vlan brief | Le port apparaît sous le bon VLAN |
| 4 | Le port est-il en mode access ? | show interfaces gi1/0/X switchport | Mode = access |
| 5 | Le lien est-il UP ? | show interfaces status | Status = connected |
| 6 | Le trunk est-il configuré ? | show interfaces trunk | Le port trunk apparaît |
| 7 | Le VLAN est-il autorisé sur le trunk ? | show interfaces trunk | Le VLAN est dans “allowed” |
| 8 | Le VLAN existe-t-il sur les 2 switchs ? | show vlan brief sur chaque switch | Même VLAN ID des 2 côtés |

### Les 5 erreurs les plus fréquentes

| # | Erreur | Symptôme | Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Port pas en mode access | Le port reste en VLAN 1 malgré switchport access vlan 10 | Ajouter switchport mode access |
| 2 | Trunk pas configuré des 2 côtés | Ping inter-switch échoue pour tous les VLANs | Configurer le trunk sur les 2 switchs |
| 3 | VLAN pas créé sur le 2e switch | Ping inter-switch échoue pour un VLAN spécifique | Créer le VLAN sur le 2e switch |
| 4 | VLAN pas dans allowed vlan du trunk | Le trafic de ce VLAN ne traverse pas le trunk | switchport trunk allowed vlan add XX |
| 5 | Mauvaise IP ou masque sur le PC | Ping échoue même en intra-VLAN local | Vérifier la config IP du PC |

## 4. Vocabulaire complémentaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ARP confiné | Le broadcast ARP ne sort pas du VLAN → isolation naturelle |
| Tag 802.1Q | 4 octets ajoutés à la trame sur un trunk, contenant le VLAN ID |
| VID | VLAN Identifier — le numéro du VLAN dans le tag (12 bits → 0 à 4095) |
| VLAN natif | VLAN non tagué sur le trunk (par défaut VLAN 1) |
| VLAN hopping | Attaque exploitant le VLAN natif pour accéder à un autre VLAN |
| DTP | Dynamic Trunking Protocol — négocie automatiquement le mode trunk (à désactiver en prod) |

Cours 2 — Séquence 07 VLAN — BAC PRO CIEL 1CIEL