LYCÉE AMIRAL LACAZE BAC PRO CIEL · 1CIEL

DOCUMENT ÉLÈVE · PÔLE 2 TP Diagnostic — Troubleshooting VLAN (1CIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1CIEL |  |

Durée : voir déroulé séquence

Séquence : 1C_NET_04 — VLAN Segmentation

Ressources : 2 switchs Cisco CBS350-8T-E-2G par banc, 2 postes voisins, cordons RJ45, console CLI

FICHE_REF : FICHE_REF_1C_NET_04

Règles : 3 bancs autonomes ; rotation 3+3 ; profils PC1–PC6 logiques ; aucun câble entre cellules ; données fictives.

Statut : CONSOLIDATION. Checkpoints sans saisie CPro (suivi_cpro: AUCUN).

## Fiche contrat

### On te donne

- Matériel CBS350 réel B12, plan d’adressage VLAN, accès CLI.

### On te demande

- Configurer / vérifier / diagnostiquer la segmentation VLAN selon la mission du TP.

### On exige

- Preuves nommées dans le TP + checkpoints MICRO/STRUCTURANT/TRANSFERT.

## 0. Activation courte — 5 min

- Q1 [RAPPEL — adressage] À quoi sert un masque /24 sur un VLAN ? ________________

- Q2 [PRÉDICTION] Que se passe-t-il si deux PC de VLANs différents se pinguent sans routage ? ________________

- Q3 [QSE] Pourquoi ne pas tirer de câble entre deux cellules de postes ? ________________

## Structure V6 (triade sur le geste VLAN)

Exemple travaillé : première ligne de la checklist Ticket 1 commentée (symptôme → hypothèse → commande show → lecture) — pourquoi on ordonne les tests avant de corriger.

À compléter :

À COMPLÉTER 1 : hypothèse principale pour le Ticket 1 — ________ À COMPLÉTER 2 : commande show pour tester cette hypothèse — ________ À COMPLÉTER 3 : résultat attendu si l’hypothèse est vraie — ________

Autonomie contrôlée : réaliser la suite du TP (parties, tests, preuves) sans recopier l’exemple.

## Feedback actionnable

| Écart | Piste de correction | Prochaine action |
| --- | --- | --- |
| Ping inter-VLAN OK à tort | Port access / VLAN faux | show vlan brief, refais le test |
| Trunk down ou VLANs manquants | Mauvais port combo / allowed | Vérifie gi1/0/9 + allowed, refais le test |
| PC hors VLAN / symptôme inexpliqué | IP/masque ou port access | Réapplique profil + show, nouvelle preuve |

Tu réinvestis ce feedback : corrige puis refais le test.

## Mini-transfert

Ticket 3 (même switch, autre couple) : même méthode de diagnostic, contexte différent — checkpoint TRANSFERT.

## Mission

Le responsable IT de TechServices Réunion te donne accès à une maquette réseau réelle en salle B12 (2 switchs Cisco CBS350-8T-E-2G) avec 3 erreurs de configuration VLAN intentionnelles. Les utilisateurs se plaignent de problèmes de connectivité. Tu dois identifier, diagnostiquer et corriger chaque erreur de manière méthodique.

## Compétences mobilisées

| Compétence | Ce qu’on attend |
| --- | --- |
| C06 — Valider | Erreurs identifiées, diagnostic méthodique, corrections appliquées |
| C10 — Exploiter | Utilisation des commandes show pour le diagnostic |

Cette séance est une consolidation : chaque ticket produit un feedback et un réessai. La validation sommative reste en S5.

## Preuves attendues

| # | Preuve | Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tableau diagnostic complété (3 erreurs trouvées) | Écrit |
| 2 | show vlan brief APRÈS corrections | Capture écran |

## Accès à la maquette

La maquette utilise un banc autonome : 2 switchs et 2 postes voisins réutilisés. Le professeur injecte les trois pannes une par une, depuis le même état sain.

- Identifie ton binôme de switchs : SW1 et SW2 (Cisco CBS350-8T-E-2G).

- Connecte-toi en CLI réelle sur chaque switch (console série, SSH ou poste déjà relié selon la consigne du prof).

- Vérifie que tu es bien sur le bon équipement avant de lancer les commandes de diagnostic.

- Ne reconfigure rien « au hasard » : suis la méthode ticket par ticket.

- Aucun câble ne doit sortir de la cellule.

### Topologie de la maquette

SW1 ════ trunk ════ SW2
   │                    │
 Poste A              Poste B

Les noms PC1 à PC6 ci-dessous sont des profils logiques. Avant chaque ticket, branche et configure Poste A et Poste B selon le couple indiqué.

### Test 0 — État sain obligatoire

Avant la première panne, obtiens un ping attendu OK sur le couple du Ticket 1. Note : état sain obtenu à ____ h ____. Si ce premier succès n’est pas obtenu, n’injecte aucune panne : contrôle câbles, IP, VLANs et trunk, corrige puis refais le ping.

### Ce qui devrait marcher (et qui ne marche pas)

Les utilisateurs signalent :

- Ticket 1 : PC1 ne peut pas pinguer PC4 (les 2 sont censés être dans VLAN 10)

- Ticket 2 : PC2 peut pinguer PC3 alors qu’ils ne devraient pas (VLANs différents)

- Ticket 3 : PC5 ne peut pas pinguer PC6 (les 2 sont censés être dans VLAN 20)

## Méthode de diagnostic (suis les étapes DANS L’ORDRE)

Pour CHAQUE ticket, applique la checklist :

### Ticket 1 — PC1 ↔ PC4 (VLAN 10 inter-switch) : échec

Profils : Poste A = PC1 sur SW1 gi1/0/1, Poste B = PC4 sur SW2 gi1/0/1.

| Étape | Vérification | Commande | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP de PC1 correcte ? | Config PC |  |
| 2 | IP de PC4 correcte ? | Config PC |  |
| 3 | VLAN 10 existe sur SW1 ? | show vlan brief |  |
| 4 | VLAN 10 existe sur SW2 ? | show vlan brief |  |
| 5 | Port gi1/0/1 de SW1 dans VLAN 10 ? | show vlan brief |  |
| 6 | Port gi1/0/1 de SW2 dans VLAN 10 ? | show vlan brief |  |
| 7 | Trunk actif entre SW1 et SW2 ? | show interfaces trunk |  |
| 8 | VLAN 10 autorisé sur le trunk ? | show interfaces trunk |  |

Erreur trouvée : _______________________________________________

Correction appliquée (commandes) :

Résultat après correction : PC1 → PC4 ping = _______ (attendu : OK)

Trace individuelle — élève responsable du ticket : __________________

Indice observé → hypothèse → commande de preuve : _______________________________________________

### Validation Partie 1 — checkpoint MICRO

C06 — VALIDER

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’erreur du VLAN 10 inter-switch est diagnostiquée et corrigée | La checklist 8 étapes (Ticket 1) est renseignée, l’erreur est identifiée, la correction est appliquée et le ping PC1 → PC4 repasse OK (PREUVE_1) |  |  |  |  |

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Quelle commande te permet de vérifier si un VLAN existe bien sur un switch et quels ports lui sont rattachés ?

Réponse : ___________________________________________

⚠️ POURSUIS SANS ATTENDRE (checkpoint MICRO)

### Ticket 2 — PC2 ↔ PC3 (inter-VLAN) : devrait échouer mais fonctionne

Profils : Poste A = PC2 sur SW1 gi1/0/3, Poste B = PC3 sur SW1 gi1/0/5.

| Étape | Vérification | Commande | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC2 est dans quel VLAN ? | show vlan brief SW1 |  |
| 2 | PC3 est dans quel VLAN ? | show vlan brief SW1 |  |
| 3 | Le port gi1/0/3 est bien en VLAN 20 ? | show vlan brief |  |
| 4 | Le port gi1/0/5 est bien en VLAN 30 ? | show vlan brief |  |
| 5 | Les IPs sont dans des sous-réseaux différents ? | Config PC |  |

Erreur trouvée : _______________________________________________

Correction appliquée (commandes) :

Résultat après correction : PC2 → PC3 ping = _______ (attendu : ÉCHEC — VLANs différents)

Trace individuelle — élève responsable du ticket : __________________

Indice observé → hypothèse → commande de preuve : _______________________________________________

### Validation Partie 2 — checkpoint STRUCTURANT

C06 — VALIDER

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’erreur d’isolation inter-VLAN est diagnostiquée et corrigée | La checklist (Ticket 2) est renseignée, l’erreur d’affectation de port est identifiée, la correction est appliquée et le ping PC2 → PC3 repasse en ÉCHEC (isolation rétablie) |  |  |  |  |

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Si deux PC de VLANs différents arrivent à se pinguer, sur quoi porte l’erreur la plus probable ?

Réponse : ___________________________________________

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Ticket 3 — PC5 ↔ PC6 (VLAN 20 même switch SW2) : échec

Profils : Poste A = PC5 sur SW2 gi1/0/3, Poste B = PC6 sur SW2 gi1/0/5.

| Étape | Vérification | Commande | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP de PC5 correcte ? | Config PC |  |
| 2 | IP de PC6 correcte ? | Config PC |  |
| 3 | PC5 et PC6 dans le même VLAN ? | show vlan brief SW2 |  |
| 4 | Les ports sont en mode access ? | show interfaces switchport |  |

Erreur trouvée : _______________________________________________

Correction appliquée (commandes) :

Résultat après correction : PC5 → PC6 ping = _______ (attendu : OK)

Trace individuelle — élève responsable du ticket : __________________

Indice observé → hypothèse → commande de preuve : _______________________________________________

### Validation Partie 3 — checkpoint TRANSFERT

C10 — EXPLOITER

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les commandes show sont exploitées pour diagnostiquer et confirmer la correction | La checklist (Ticket 3) est renseignée avec show vlan brief et show interfaces switchport, l’erreur est corrigée, et le show vlan brief des 2 switchs APRÈS corrections est capturé (PREUVE_2) |  |  |  |  |

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Après avoir corrigé une config, quelle commande te sert de preuve que les ports sont bien dans le bon VLAN ?

Réponse : ___________________________________________

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## 📸 PREUVE 1 — Tableau diagnostic complété (ci-dessus)

## 📸 PREUVE 2 — show vlan brief des 2 switchs APRÈS corrections

## ✅ CHECKPOINT — Appelle le prof

- 3 erreurs identifiées correctement

- Méthode de diagnostic suivie (pas de correction au hasard)

- Corrections appliquées avec les bonnes commandes

- Tous les pings fonctionnent comme attendu après correction

- Chaque élève a produit au moins une trace individuelle complète

## Bilan de fin de séance (3 min)

Ce que j’ai compris aujourd’hui :

→ _______________________________________________

Ce que je dois revoir :

→ _______________________________________________

La checklist de dépannage, dans quel ordre je vérifie en premier ? → _______________________________________________

TP Diagnostic Élève — Séquence 07 VLAN — BAC PRO CIEL 1CIEL

## Retour terrain prévu

Après séance, compléter RETOURS_TERRAIN/ : durée réelle, pannes fréquentes, clarté rotation 2 postes.