LYCÉE AMIRAL LACAZE BAC PRO CIEL · 1CIEL

ÉVALUATION SOMMATIVE · PÔLE 2 Évaluation — Segmentation VLAN / OcéanTec (1CIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1CIEL |

Durée : 2 h (45 min écrit + 1 h 15 pratique)

Suivi prévu : SOMMATIF — .scpro en 04_CLASSES sur GO Tom.

Documents autorisés : AUCUN (partie écrite) / kit de commandes fourni (partie pratique).

Matériel : 2 switchs Cisco CBS350-8T-E-2G (salle B12), 2 postes voisins, câblage cuivre réel.

Capacité : 2 postes / banc, profils logiques, plan B = C10 documentaire si matériel HS.

Sauvegarde obligatoire : copy running-config startup-config sur chaque switch.

## Dépendances C1 — gestes déjà pratiqués avant l’évaluation

Cette évaluation n’introduit aucun geste VLAN nouveau. Chaque tâche reprend un geste déjà vu en exemple travaillé + à compléter + autonomie sur CBS350.

| Geste évalué (task_class) | Entraînement antérieur | Niveau déjà pratiqué | Preuve antérieure élève |
| --- | --- | --- | --- |
| configurer_vlan_access_cbs350 | TP1 : exemple netplan VLAN/ports → trous → rotation profils PC1–PC6 | autonomie contrôlée | show vlan + ping intra-VLAN |
| configurer_access_trunk_cbs350 | TP2 : trunk gi1/0/9, allowed, native 1, tests inter-switch | autonomie contrôlée | show interfaces trunk + pings |
| diagnostiquer_vlan_cbs350 | TP DIAG : tickets, pannes, plan B | TRANSFERT / consolidation | ticket résolu + re-test |
| deployer_segmentation_vlan_pme | TP3 : 2 postes, 2 SW, rotation, native 1 | consolidation | topologie banc + configs |

Règle C1 : situation OcéanTec (nouvelle) — mêmes gestes CBS350, autre contexte client. Plan B C10 si matériel HS.

## Partie A — Écrit (45 min — /40 points)

## Exercice 1 — QCM (10 points — 2 pts par question)

Entoure la ou les bonnes réponses :

1. Un VLAN permet de :
a) Augmenter la bande passante du réseau
b) Segmenter un réseau en domaines de broadcast séparés
c) Remplacer un routeur
d) Isoler logiquement des groupes d’utilisateurs sur un switch

2. Un port trunk :
a) Connecte un PC au switch
b) Transporte le trafic de plusieurs VLANs
c) Utilise le protocole IEEE 802.1Q pour taguer les trames
d) Appartient à un seul VLAN

3. La commande show vlan brief affiche :
a) La table de routage
b) La liste des VLANs et les ports associés
c) Les interfaces trunk configurées
d) Les adresses MAC apprises

4. Si deux PCs sont dans des VLANs différents sur le même switch, ils :
a) Peuvent communiquer directement
b) Ne peuvent pas communiquer sans routeur
c) Sont dans le même domaine de broadcast
d) Sont isolés au niveau de la couche 2

5. Le VLAN natif sur un trunk est :
a) Le VLAN dont le trafic est tagué en priorité
b) Le VLAN dont le trafic n’est PAS tagué
c) Toujours le VLAN 1 et ne peut pas être changé
d) À modifier pour des raisons de sécurité

## Exercice 2 — Questions courtes (15 points — 5 pts chaque)

6. Explique en 3-4 phrases pourquoi un broadcast ARP envoyé par un PC dans le VLAN 10 n’atteint pas les PCs du VLAN 20, même s’ils sont sur le même switch physique.

→ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

7. Un technicien configure un trunk entre deux switchs. Il oublie de créer le VLAN 20 sur le second switch. Que se passe-t-il quand un PC du VLAN 20 sur le premier switch essaie de pinguer un PC du VLAN 20 sur le second switch ? Explique.

→ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

8. Voici la sortie de show vlan brief d’un switch :

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- ----------------------------
1    default                          active    gi1/0/8, gi1/0/10
10   ADMIN                            active    gi1/0/1, gi1/0/2
20   TECH                             active    gi1/0/3, gi1/0/4
30   DIRECTION                        active

a) Combien de ports sont assignés au VLAN 30 ? Quel est le problème ?

→ _______________________________________________

b) Les ports gi1/0/8, gi1/0/10 sont dans quel VLAN ? Est-ce voulu ? Que faudrait-il faire ?

→ _______________________________________________

c) Écris les commandes CLI pour assigner gi1/0/5 et gi1/0/6 au VLAN 30.

→ _______________________________________________

## Exercice 3 — Schéma et plan d’adressage (15 points)

9. Une entreprise de Saint-Pierre (La Réunion) a besoin de segmenter son réseau avec 2 switchs et 3 VLANs :

| VLAN | Nom | Postes |
| --- | --- | --- |
| 10 | COMPTABILITE | 4 PCs |
| 20 | COMMERCIAL | 6 PCs |
| 30 | SERVEURS | 2 serveurs |

a) (5 pts) Propose un plan d’adressage IP complet (réseau, masque, passerelle, plage) pour chaque VLAN.

| VLAN | Réseau | Masque | Passerelle | Plage d’adresses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

b) (5 pts) Dessine le schéma réseau avec les 2 switchs, le lien trunk, les ports access, et les VLANs. Annote les VLANs et les IPs.

(Espace pour le schéma)

c) (5 pts) Écris les commandes CLI pour configurer le trunk sur le switch 1 (port gi1/0/9) avec les VLANs 10, 20, 30 autorisés et le VLAN natif 1.

→ _______________________________________________

## Partie B — Pratique matériel réel (1h15 — /60 points)

## Contexte

L’entreprise OcéanTec (PME de Saint-Pierre, hébergement web) a besoin d’une segmentation réseau. Tu dois configurer la topologie fournie sur le matériel physique de la salle B12.

### Matériel de départ

Utilise le banc B07_EVAL préparé par le prof : 2 switchs CBS350-8T-E-2G et 2 postes voisins réutilisés. Aucun câble ne sort de la cellule.

La topologie contient :

- 2 switchs Cisco CBS350-8T-E-2G (SW-OCEANTEC-1 et SW-OCEANTEC-2) reliés par un câble cuivre sur gi1/0/9

- 2 postes physiques ; les six noms ci-dessous sont des profils logiques à jouer successivement

### Cahier des charges

| VLAN ID | Nom | Réseau | Ports SW1 | Ports SW2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | HEBERGEMENT | 192.168.10.0/24 | gi1/0/1, gi1/0/2 | gi1/0/1 |
| 20 | SUPPORT | 192.168.20.0/24 | gi1/0/3 | gi1/0/3, gi1/0/4 |
| 30 | ADMIN | 192.168.30.0/24 | gi1/0/5 | gi1/0/5 |

Trunk : gi1/0/9, VLANs autorisés 10, 20, 30, 99, VLAN natif 1.

## Ce que tu dois faire (/60 points)

### Tâche 1 — Configuration IP des PCs (10 pts)

Configure les deux postes selon le profil demandé, puis réutilise-les pour le profil suivant :

| PC | Port | VLAN | IP à configurer | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-Hebergement1 | SW1 gi1/0/1 | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC-Hebergement2 | SW1 gi1/0/2 | 10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC-Hebergement3 | SW2 gi1/0/1 | 10 | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC-Support1 | SW1 gi1/0/3 | 20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |
| PC-Support2 | SW2 gi1/0/3 | 20 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |
| PC-Admin1 | SW1 gi1/0/5 | 30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254 |

### Tâche 2 — Configuration VLANs et ports access (20 pts)

- Crée les VLANs 10, 20, 30 et 99 sur les 2 switchs

- Assigne chaque port au bon VLAN en mode access

### Tâche 3 — Configuration trunk (10 pts)

- Configure le trunk sur gi1/0/9 des 2 switchs

- VLANs autorisés : 10, 20, 30, 99

- VLAN natif : 1

### Tâche 4 — Tests de conformité (15 pts)

Complète ce tableau en reconfigurant et rebranchant les deux postes pour chaque couple. Le professeur contrôle au moins un profil tiré au sort ; ta feuille et tes captures constituent ta preuve individuelle.

Commence par un ping intra-VLAN attendu OK. Si ce premier succès n’est pas obtenu, corrige avant de poursuivre. Pour tout écart ultérieur : note l’écart, corrige, refais le même test et conserve le résultat du réessai.

| # | Source | Destination | Attendu | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC-Hebergement1 | PC-Hebergement2 | OK |  |
| 2 | PC-Hebergement1 | PC-Hebergement3 | OK |  |
| 3 | PC-Support1 | PC-Support2 | OK |  |
| 4 | PC-Hebergement1 | PC-Support1 | ÉCHEC |  |
| 5 | PC-Hebergement1 | PC-Admin1 | ÉCHEC |  |
| 6 | PC-Support1 | PC-Admin1 | ÉCHEC |  |
| 7 | PC-Hebergement2 | PC-Support2 | ÉCHEC |  |
| 8 | PC-Hebergement3 | PC-Admin1 | ÉCHEC |  |
| 9 | PC-Support2 | PC-Hebergement3 | ÉCHEC |  |
| 10 | PC-Admin1 | PC-Support2 | ÉCHEC |  |

### Tâche 5 — Sauvegarde (5 pts)

- Sauvegarde la configuration de chaque switch (copy running-config startup-config)

- Vérifie que la sauvegarde a bien été prise en compte sur chaque switch

## Kit de commandes (partie pratique uniquement)

| Action | Commande |
| --- | --- |
| Mode config | configure terminal |
| Créer VLAN | vlan XX + name NOM |
| Port access | switchport mode access + switchport access vlan XX |
| Port trunk | switchport mode trunk |
| VLANs autorisés | switchport trunk allowed vlan XX,YY,ZZ |
| VLAN natif | switchport trunk native vlan XX |
| Vérifier VLANs | show vlan brief |
| Vérifier trunk | show interfaces trunk |
| Sauvegarder | copy running-config startup-config |

## Barème récapitulatif

| Partie | Points |
| --- | --- |
| A — Écrit | /40 |
| Exercice 1 — QCM | /10 |
| Exercice 2 — Questions courtes | /15 |
| Exercice 3 — Schéma + plan + CLI | /15 |
| B — Pratique | /60 |
| Tâche 1 — IPs | /10 |
| Tâche 2 — VLANs + access | /20 |
| Tâche 3 — Trunk | /10 |
| Tâche 4 — Tests | /15 |
| Tâche 5 — Sauvegarde | /5 |
| TOTAL | /100 |

### Validation Partie 1 — checkpoint TRANSFERT, preuve forte

Compétence dominante : C09 / C06 / C10 (selon parties écrite + pratique)

Preuve forte à montrer : partie écrite complète + configs CBS350 + tests ping + sauvegarde [ ]

Suivi prévu : SOMMATIF — saisie CPro : OUI après passation

| Repère observable | Non atteint | Partiel | Avec aide | Autonome |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLANs / access / trunk corrects |  |  |  |  |
| Native VLAN 1 + tests de conformité |  |  |  |  |
| Diagnostic et justifications écrites |  |  |  |  |

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## Retour terrain prévu

Après la passation, compléter RETOURS_TERRAIN/ : durée réelle 2 h, pannes banc, clarté OcéanTec, écarts barème, plan B C10 déclenché ou non.

Évaluation Séquence 07 VLAN — BAC PRO CIEL 1CIEL — Lycée Amiral Lacaze — V6.1 PRODUIT_TECHNIQUE