# BILAN & FICHE DE SYNTHÈSE — Séquence 07 VLAN

Séance S6 — Bilan/Remédiation (1h) Classe : 1CIEL — La Réunion

## Déroulé S6 (1h = 60 min)

| Phase | Durée | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Correction évaluation | 25 min | Correction détaillée, questions/réponses |
| Erreurs fréquentes | 10 min | Top 3 des erreurs + démonstration correction |
| Co-construction synthèse | 15 min | Fiche de synthèse complétée ensemble |
| Perspective S08 | 5 min | Ouverture : routage inter-VLAN |
| Débriefing | 5 min | Bilan séquence + retour élèves |

# FICHE DE SYNTHÈSE — Les VLANs (co-construite en classe)

## 1. Qu’est-ce qu’un VLAN ?

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel qui segmente un switch en plusieurs domaines de broadcast séparés. Chaque VLAN isole un groupe de ports : les machines d’un VLAN ne peuvent pas communiquer avec celles d’un autre VLAN sans routeur.

AVANT (réseau plat)          APRÈS (VLANs)
  ┌──────────────┐             ┌──────────────┐
  │ Tout le monde│             │ VLAN 10│VLAN 20│
  │ même réseau  │     →       │ Admin  │ Tech  │
  │ même broadcast│            │ isolé  │ isolé │
  └──────────────┘             └──────────────┘

3 avantages : Sécurité (isolation), Performance (moins de broadcast), Flexibilité (regroupement logique).

## 2. Port Access vs Port Trunk

|  | Port Access | Port Trunk |
| --- | --- | --- |
| Connecte | Un terminal (PC, imprimante) | Un switch ou un routeur |
| VLANs | 1 seul | Plusieurs (tagués 802.1Q) |
| Tagging | Non | Oui (sauf VLAN natif) |
| Commande | switchport mode access | switchport mode trunk |

## 3. Procédure : Configurer des VLANs (geste professionnel)

### Étape 1 — Créer les VLANs

Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name ADMIN
Switch(config-vlan)# exit

### Étape 2 — Assigner les ports (mode access)

Switch(config)# interface gi1/0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit

### Étape 3 — Configurer le trunk (inter-switch)

Switch(config)# interface gi1/0/9
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# exit

### Étape 4 — Vérifier

Switch# show vlan brief              → VLANs + ports
Switch# show interfaces trunk        → Trunks + VLANs autorisés

### Étape 5 — Tester

- Ping intra-VLAN = OK (même VLAN, même switch ou inter-switch via trunk)

- Ping inter-VLAN = ÉCHEC (isolation confirmée)

### Étape 6 — Sauvegarder

Switch# copy running-config startup-config

## 4. Checklist de dépannage VLAN

Quand un ping intra-VLAN ne fonctionne pas, vérifier dans cet ordre :

- IP correcte sur le PC ? (bon sous-réseau, bon masque)

- VLAN existe sur le switch ? (show vlan brief)

- Port dans le bon VLAN ? (show vlan brief)

- Port en mode access ? (show interfaces switchport)

- Lien physique UP ? (show interfaces status)

- Trunk configuré ? (show interfaces trunk)

- VLAN autorisé sur le trunk ? (show interfaces trunk)

- VLAN créé sur les 2 switchs ?

## 5. Vocabulaire essentiel

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| VLAN | Réseau virtuel isolant un groupe de ports |
| Broadcast domain | Zone où un broadcast est diffusé (1 VLAN = 1 broadcast domain) |
| 802.1Q | Norme de tagging VLAN sur les trunks |
| Port access | Port connecté à un terminal, 1 seul VLAN |
| Port trunk | Port transportant plusieurs VLANs tagués |
| VLAN natif | VLAN non tagué sur le trunk (par défaut VLAN 1) |
| ARP confiné | Le broadcast ARP reste dans le VLAN → isolation |

## 6. Ce qui vient ensuite

En séquence B08 (DHCP), on ajoutera l’attribution automatique d’adresses IP dans chaque VLAN. Plus tard, le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick) permettra de faire communiquer les VLANs de manière contrôlée quand c’est nécessaire.

Bilan & Synthèse — Séquence 07 VLAN — BAC PRO CIEL 1CIEL