Sequence 08 — Services reseau DHCP Seance S1 — Bonus eleves en avance (30-40 min) Classe : 1CIEL | Binome : _________________ | Date : //______

## Informations eleve

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | //2026 | 1CIEL |  |

| ## Paramètres Durée : 30 a 40 min (bonus apres TP1) Ressources : PC atelier + Cisco Packet Tracer (maquette TP1 terminee) Règles : Zero donnee reelle d’eleve. Zero visage. Nomme tes preuves exactement comme demande. | ## Compétences visées Competence; Intitule. C06; Valider la conformite d’une installation. C11; Maintenir un systeme electronique ou reseau informatique. |
| --- | --- |
| ## Mission Contexte pro : Tu es toujours technicien chez Bureau974 (La Réunion). Ta maquette de test est operationnelle : le serveur DHCP distribue bien les IPs aux clients. Mais ton responsable te pose une question : “Et si le serveur tombe en panne ? Et si on a plus de postes que prevu ?”. Il te demande de tester les limites du service DHCP avant de valider la maquette pour la mise en production. Ta mission : Simuler deux pannes dans Packet Tracer pour observer comment les clients reagissent quand le service DHCP ne fonctionne plus ou quand il n’a plus d’adresses a distribuer. Tu dois documenter ce que tu observes. Livrable observable : Tableau de tests complete avec captures d’ecran montrant les comportements anormaux (APIPA, refus DHCP). Utilite metier : En entreprise, un technicien doit anticiper les pannes. Savoir reconnaitre une adresse APIPA (169.254.x.x) permet de diagnostiquer rapidement qu’un poste n’a pas recu d’IP du serveur. C’est un reflexe de base en depannage reseau. | ## Connaissances associées Savoir; Intitulé; Niveau. S19; Reseaux informatiques (protocoles, equipements); N3. S48; Serveur et ordinateur (Windows, Linux, VM); N2. |
|  | ## Preuves attendues Preuve; Contenu attendu. PREUVE_B1; Capture ecran montrant l’adresse APIPA (169.254.x.x) sur CLIENT-1 apres coupure du service DHCP. PREUVE_B2; Capture ecran montrant un client qui n’obtient pas d’IP quand le pool est epuise. |

## Kit de survie

A garder ouvert pendant tout le TP. Tu peux y revenir a tout moment.

Vocabulaire minimal :

| Mot | En une phrase |
| --- | --- |
| APIPA | Adresse automatique en 169.254.x.x que la machine s’attribue quand aucun serveur DHCP ne repond |
| Pool DHCP | Plage d’adresses IP que le serveur peut distribuer aux clients (ex : 192.168.1.100 a 192.168.1.200) |
| Start IP / Maximum users | Dans PT, le debut de la plage et le nombre max d’adresses a distribuer |
| Renouvellement | Le client demande une nouvelle IP en rebasculant de Static vers DHCP |

Chemins / actions utiles :

| Besoin | Ce que tu fais |
| --- | --- |
| Couper le service DHCP | Server-PT –> Services –> DHCP –> bouton OFF |
| Rallumer le service DHCP | Server-PT –> Services –> DHCP –> bouton ON |
| Modifier la taille du pool | Server-PT –> Services –> DHCP –> champ “Maximum number of Users” |
| Forcer un renouvellement DHCP | PC –> Desktop –> IP Configuration –> basculer Static puis DHCP |
| Verifier l’IP d’un client | PC –> Desktop –> IP Configuration (l’IP s’affiche) |

Methode express (si ca marche pas) :

Hypothese : “Le client ne reagit pas quand je change le DHCP” –> Test rapide : basculer Static puis DHCP –> Interpretation : si toujours rien, verifier le cablage et que le switch est connecte –> Action : reconnecter le cable ou appeler le prof.

## Partie 1 — Panne serveur DHCP : que se passe-t-il ? (15 min environ)

Contexte : Bureau974 veut savoir ce qui arrive aux postes si le serveur DHCP tombe en panne. Tu vas simuler cette situation en coupant le service DHCP sur le serveur, puis en observant le comportement des clients.

### Tache 1.1 — Verifier l’etat initial

- Ouvre ta maquette TP1 dans Packet Tracer

- Double-clic sur CLIENT-1 –> Desktop –> IP Configuration

- Verifie que CLIENT-1 a bien une IP en 192.168.1.x obtenue par DHCP

- Note l’IP actuelle de CLIENT-1 : _______________

Tu dois obtenir : CLIENT-1 affiche une IP dans la plage 192.168.1.100-200, obtenue par DHCP.

### Tache 1.2 — Couper le service DHCP

- Double-clic sur SRV-DHCP

- Clique sur l’onglet Services (en haut)

- Dans le menu a gauche, clique sur DHCP

- Clique sur le bouton OFF pour desactiver le service

- Ferme la fenetre du serveur

Tu dois obtenir : Le service DHCP est marque OFF sur le serveur.

### Tache 1.3 — Forcer un renouvellement sur CLIENT-1

- Double-clic sur CLIENT-1 –> Desktop –> IP Configuration

- Clique sur Static (pour quitter le mode DHCP)

- Attends 2 secondes

- Clique sur DHCP (pour relancer une demande)

- Observe l’adresse IP qui s’affiche

Tu dois obtenir : CLIENT-1 affiche une adresse en 169.254.x.x (adresse APIPA). C’est normal : personne ne repond a sa demande DHCP.

### PREUVE_B1 : Fais une capture d’ecran de la fenetre IP Configuration de CLIENT-1 montrant l’adresse APIPA (169.254.x.x)

### Question rapide (sans regarder le kit)

Pourquoi le client s’attribue-t-il une adresse en 169.254.x.x au lieu de rester sans adresse du tout ?

–> _______________________________________________

### Tache 1.4 — Remettre le service en marche

- Double-clic sur SRV-DHCP –> Services –> DHCP

- Clique sur ON pour reactiver le service

- Sur CLIENT-1 : rebascule Static –> DHCP

- Verifie que CLIENT-1 recupere une IP normale en 192.168.1.x

Tu dois obtenir : CLIENT-1 retrouve une adresse IP dans la plage du pool (ex : 192.168.1.100).

### Validation Partie 1 — Appelle le prof

Consigne : Evalue-toi honnetement, puis appelle le professeur.

C11 — MAINTENIR UN SYSTEME ELECTRONIQUE OU RESEAU INFORMATIQUE

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le dysfonctionnement est constate | Adresse APIPA 169.254.x.x observee et identifiee comme signe de panne DHCP |  |  |  |  |
| La maintenance ou la reparation est realisee | Service DHCP reactive, CLIENT-1 recupere une IP normale |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE_B1 presente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloque (Plan B – 2 minutes max)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| CLIENT-1 garde son ancienne IP apres coupure DHCP | Le bail n’a pas expire | Basculer Static puis DHCP pour forcer le renouvellement |
| CLIENT-1 affiche 0.0.0.0 au lieu de 169.254.x.x | La requete n’est pas encore terminee | Attendre 5-10 secondes ou cliquer Static puis DHCP a nouveau |
| Le service DHCP ne veut pas passer en OFF | Mauvais onglet | Verifier : onglet Services (pas Desktop), menu DHCP a gauche |

Si ca ne marche toujours pas : appelle le prof.

## Partie 2 — Pool epuise : trop de clients, pas assez d’adresses (15 min environ)

Contexte : Bureau974 prevoit 12 postes, mais le pool DHCP est limite. Que se passe-t-il si on a plus de postes que d’adresses disponibles ? Tu vas simuler cette situation en reduisant le pool a 2 adresses et en connectant 3 clients.

### Tache 2.1 — Reduire le pool DHCP a 2 adresses

- Double-clic sur SRV-DHCP –> Services –> DHCP

- Dans le pool existant (Bureau974), modifie le champ Maximum number of Users : tape 2

- Clique sur Save pour enregistrer

- Ferme la fenetre du serveur

Tu dois obtenir : Le pool DHCP est configure pour distribuer maximum 2 adresses.

### Tache 2.2 — Renouveler les IP des 2 clients existants

- Sur CLIENT-1 : Desktop –> IP Configuration –> Static –> DHCP

- Verifie qu’il obtient une IP (ex : 192.168.1.100)

- Sur CLIENT-2 : Desktop –> IP Configuration –> Static –> DHCP

- Verifie qu’il obtient une IP (ex : 192.168.1.101)

Tu dois obtenir : Les 2 clients ont chacun une IP dans la plage. Le pool est maintenant plein (2 adresses sur 2 distribuees).

### Tache 2.3 — Ajouter un 3e client

- En bas a gauche, ajoute un PC-PT depuis “End Devices”

- Renomme-le CLIENT-3 (double-clic sur le nom sous l’icone)

- Connecte-le au switch avec un cable copper straight-through (port libre, ex : Fa0/4)

- Attends que le port passe au vert

- Double-clic sur CLIENT-3 –> Desktop –> IP Configuration

- Clique sur DHCP

- Observe l’adresse IP obtenue

Tu dois obtenir : CLIENT-3 affiche une adresse en 169.254.x.x (APIPA) ou ne recoit pas d’adresse valide. Le pool est epuise, il n’y a plus d’IP disponible.

### PREUVE_B2 : Fais une capture d’ecran de la fenetre IP Configuration de CLIENT-3 montrant qu’il n’a pas obtenu d’IP dans la plage 192.168.1.x

### Question rapide (sans regarder le kit)

En entreprise, Bureau974 prevoit 12 postes. Combien d’adresses minimum doit contenir le pool DHCP ? Faut-il prevoir exactement 12, ou plus ? Pourquoi ?

–> _______________________________________________

### Tache 2.4 — Remettre le pool a sa valeur d’origine

- Double-clic sur SRV-DHCP –> Services –> DHCP

- Remets le Maximum number of Users a sa valeur d’origine (ex : 50 ou 100)

- Clique sur Save

- Sur CLIENT-3 : rebascule Static –> DHCP

- Verifie que CLIENT-3 recoit maintenant une IP valide

Tu dois obtenir : CLIENT-3 obtient une adresse dans la plage 192.168.1.x. Tout le monde est connecte.

### Validation Partie 2 — Appelle le prof

Consigne : Evalue-toi honnetement, puis appelle le professeur.

C06 — VALIDER LA CONFORMITE D’UNE INSTALLATION

| Ce que tu dois montrer | Indicateur | Pas fait (non commencé) | À moitié (commencé) | Avec un coup de main | Tout seul (autonome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les tests de conformite sont realises | Test d’epuisement du pool mene a bien : 3 clients pour 2 adresses |  |  |  |  |
| Les resultats attendus sont verifies | CLIENT-3 en APIPA identifie, puis remis en service apres elargissement du pool |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE_B2 presente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloque (Plan B – 2 minutes max)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| CLIENT-3 obtient quand meme une IP valide | Le pool n’est pas vraiment a 2 | Verifier Maximum number of Users = 2 et cliquer Save |
| CLIENT-1 ou CLIENT-2 n’ont plus d’IP | Le renouvellement a libere des adresses | Renouveler CLIENT-1 et CLIENT-2 d’abord, puis CLIENT-3 ensuite |
| CLIENT-3 ne se connecte pas au switch | Cable ou port inactif | Verifier que le cable est vert et connecte au switch |

Si ca ne marche toujours pas : appelle le prof.

## Fin de TP bonus – Bilan

Ce que j’ai decouvert :

–> _______________________________________________

Le reflexe a retenir quand un poste affiche 169.254.x.x :

–> _______________________________________________

Ce que je me demande encore sur le DHCP :

–> _______________________________________________

Annonce : La prochaine seance sera le cours de formalisation (S2). On mettra des mots precis sur tout ce que tu as observe en TP1 : le protocole DORA, la notion de bail, les options DHCP. Ce que tu as decouvert dans ce bonus (APIPA, pool epuise) sera clarifie aussi.

TP1 Bonus Eleve — Stress test DHCP — Sequence 08 — BAC PRO CIEL 1CIEL