# TP1 — Découverte du DHCP : maquette LAN et observation

Séquence 08 — Services réseau DHCP Séance S1 — TP1 Découverte guidée (3h) Classe : 1CIEL | Binôme : _________________ | Date : //______

## Ta mission

Tu es technicien réseau chez Bureau974 (PME de 12 salariés, La Réunion). L’entreprise emménage dans un nouveau plateau et ne veut plus configurer les adresses IP “à la main” sur chaque poste. Ton responsable te demande de monter une maquette de test pour comprendre comment fonctionne le protocole DHCP avant de l’installer en production. Tu vas : monter la maquette Cisco Packet Tracer, configurer l’IP statique du serveur, puis observer un échange DHCP en mode Simulation.

## Compétences évaluées

| Compétence | Ce qu’on attend |
| --- | --- |
| C09 — Installer | Maquette LAN montée dans PT, serveur avec IP statique, clients connectés |
| C06 — Valider | Tests de connectivité réussis, échange DORA observé et compris |

## Connaissances associées

| Savoir | Intitulé | Ce qu’on utilise dans ce TP |
| --- | --- | --- |
| S19 | Réseaux informatiques (protocoles) | Protocole DHCP, échange DORA |
| S48 | Serveur et ordinateur (équipements réseau) | Server-PT, PC-PT, Switch dans Packet Tracer |
| S50 | Lignes de commandes | Commandes ping, ipconfig dans PT |
| S52 | OS et configurations réseau | Configuration IP avec interface graphique PT |

## Preuves à collecter (max 5)

| # | Preuve | Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capture écran PT montrant l’IP statique du serveur (Desktop → IP Configuration) | Capture écran |
| 2 | Résultat ping CLIENT-1 → SRV-DHCP (connectivité OK) | Capture écran |
| 3 | Capture en mode Simulation montrant les 4 PDU DORA | Capture écran |
| 4 | Tableau de tests complété | Document papier |

## Kit de survie — Commandes et actions PT

| Action | Comment faire |
| --- | --- |
| Afficher l’IP d’un équipement | PC/Server → Desktop → IP Configuration (onglet) |
| Vérifier l’IP obtenue en DHCP | PC/Server → Desktop → IP Configuration (l’IP s’affiche) |
| Tester la connectivité | PC → Desktop → Command Prompt → ping 192.168.1.x |
| Relancer une demande DHCP | PC → Desktop → IP Configuration → sélectionner Static, puis resélectionner DHCP |
| Basculer en mode Simulation | Bouton en bas à droite de l’écran : “Simulation” |
| Observer les PDU DHCP | Mode Simulation → filtrer “DHCP” → voir les enveloppes colorées |
| Analyser une PDU | Mode Simulation → cliquer sur l’enveloppe → “PDU Information” |

Mot clé à connaître :

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| APIPA | Si aucun serveur DHCP ne répond, la machine s’attribue automatiquement une adresse en 169.254.x.x. C’est un signe qu’il y a un problème réseau ou que le service DHCP est désactivé. |
| Broadcast | Message envoyé à toutes les machines du réseau en même temps. Le client DHCP utilise le broadcast pour trouver un serveur, car il ne connaît pas encore son adresse. |
| PDU | Protocol Data Unit — l’enveloppe de données dans Packet Tracer. En mode Simulation, tu peux voir et analyser chaque PDU pas à pas. |

## ACTIVATION — Sans document (5 min)

Réponds sur ta feuille, sans regarder tes cours :

- Dans Packet Tracer, comment afficher l’adresse IP d’un PC ? (quel onglet, quel menu ?) → _______________________________________________

- Dans un réseau 192.168.1.0/24, quel est le rôle de la passerelle (gateway) ? → _______________________________________________

- (Rappel B07) Qu’est-ce qu’un VLAN et à quoi ça sert ? → _______________________________________________

## Mémo perso

Note ici les mots ou concepts nouveaux que tu rencontres pendant le TP :

## PARTIE 1 — Monter la maquette LAN dans Packet Tracer (40 min)

Topologie réseau DHCP dans Packet Tracer — Server-PT, Switch et postes clients.

Figure 1 — Topologie de départ dans Packet Tracer : un Server-PT, un switch central et deux postes clients.

### Contexte

Bureau974 te fournit le plan d’adressage suivant pour la maquette de test :

| Machine | Rôle | Type PT | Adresse IP | Masque | Passerelle | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRV-DHCP | Serveur DHCP | Server-PT | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | 192.168.1.10 |
| CLIENT-1 | Poste client | PC-PT | (DHCP) | (DHCP) | (DHCP) | (DHCP) |
| CLIENT-2 | Poste client | PC-PT | (DHCP) | (DHCP) | (DHCP) | (DHCP) |

### Étape 1.1 — Ouvrir la maquette fournie

- Ouvre le fichier TP1_DHCP_Bureau974.pkt fourni dans le pack (maquette déjà câblée : Server-PT, 2 PC, switch). Les étapes ci-dessous sont données pour référence — vérifie qu'elles sont déjà faites

- À gauche, cherche la palette des équipements

- Ajoute à la maquette (déglisse-glisse vers la zone centrale) :

  - 1× Server-PT (cherche dans “End Devices” → “Server”)

  - 2× PC-PT (cherche dans “End Devices” → “PC”)

  - 1× Switch 2960 (cherche dans “Network Devices”)

Tu dois obtenir : 4 équipements visibles dans la zone centrale

⚠️ Important : Utilise exactement Server-PT et PC-PT (pas “Routeur”, pas “Switch 3750”). Ces modèles ont l’interface GUI pour configurer les IPs.

### Étape 1.2 — Connecter les équipements avec des câbles

- En bas à gauche, sélectionne l’outil “Connections” (câbles)

- Choisis un câble copper straight-through (le simple câble droit)

- Relie chaque équipement au switch :

  - Server-PT → Switch 2960 (port Fa0/1)

  - CLIENT-1 → Switch 2960 (port Fa0/2)

  - CLIENT-2 → Switch 2960 (port Fa0/3)

Tu dois obtenir : Les 4 équipements connectés en étoile avec le switch au centre. Les ports doivent être verts (connectés et actifs).

### Étape 1.3 — Configurer l’IP statique du Server-PT

Fenêtre IP Configuration du Server-PT en mode Static.

Figure 2 — Configuration IP statique du serveur DHCP dans Packet Tracer avant mise en service du service.

- Double-clic sur SRV-DHCP pour l’ouvrir

- Clique sur l’onglet Desktop (en bas)

- Sélectionne IP Configuration

- Remplis les champs :

  - IP Address : 192.168.1.10

  - Subnet Mask : 255.255.255.0

  - Default Gateway : 192.168.1.254

  - DNS Server : 192.168.1.10

- Clique sur Static (ne pas laisser en DHCP)

- Ferme le server

Tu dois obtenir : Le Server-PT a son IP 192.168.1.10 configurée en statique.

### 📸 PREUVE 1 — Fais une capture d’écran de la fenêtre IP Configuration du Server-PT montrant l’IP 192.168.1.10

### Question rapide 1.1

Pourquoi le serveur DHCP doit-il avoir une adresse IP statique et pas une adresse obtenue par DHCP ?

→ _______________________________________________

## ✅ Validation Partie 1 — Appelle le prof

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’ensemble des éléments pour l’installation est complet et vérifié | Topologie PT montée : 1 Server-PT + 2 PC-PT + 1 Switch 2960, tous connectés en copper |  |  |  |  |
| La configuration est réalisée | IP statique 192.168.1.10/255.255.255.0 appliquée sur Server-PT |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE 1 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## PARTIE 2 — Configurer les clients et tester la connectivité (30 min)

### Étape 2.1 — Configurer CLIENT-1 en IP statique (temporaire)

Pour l’instant, on configure CLIENT-1 manuellement pour tester la connectivité avant d’activer le DHCP :

- Double-clic sur CLIENT-1

- Clique sur l’onglet Desktop

- Sélectionne IP Configuration

- Remplis les champs :

  - IP Address : 192.168.1.101

  - Subnet Mask : 255.255.255.0

  - Default Gateway : 192.168.1.254

  - DNS Server : 192.168.1.10

- Clique sur Static (pas DHCP)

- Ferme la fenêtre

- Ouvre Command Prompt (dans le même onglet Desktop)

- Tape :

- ping 192.168.1.10

Tu dois obtenir : 4 réponses positives (Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=...)

### 📸 PREUVE 2 — Capture d’écran du Command Prompt montrant le ping CLIENT-1 → SRV-DHCP réussi

### Étape 2.2 — Faire le même test avec CLIENT-2

- Double-clic sur CLIENT-2

- Desktop → IP Configuration

- Configure en IP statique : 192.168.1.102 / 255.255.255.0 / 192.168.1.254 / 192.168.1.10

- Desktop → Command Prompt

- Tape : ping 192.168.1.10

Tu dois obtenir : Ping OK vers le serveur

### Question rapide 2.1

En entreprise, tu as 50 postes à connecter. Combien de temps te faudrait-il pour configurer les 50 IPs à la main ? Quel risque y a-t-il ?

→ _______________________________________________

## ✅ Validation Partie 2 — Appelle le prof

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La mise en service est réalisée | CLIENT-1 et CLIENT-2 démarrés avec IP statique temporaire |  |  |  |  |
| L’état de l’installation est renseigné | Tests ping documentés (serveur ↔ clients) |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE 2 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## PARTIE 3 — Observer un échange DHCP en mode Simulation (45 min)

Schéma des quatre étapes DORA — Discover, Offer, Request, Acknowledge.

Figure 3 — Échange DHCP DORA observé en mode Simulation entre le client et le serveur.

### Contexte

Avant de continuer, le prof va activer le service DHCP sur ton serveur. Attends son signal. Une fois le service activé, tu vas observer comment un client obtient automatiquement une adresse IP grâce au protocole DHCP, en regardant les PDU passer sur le réseau.

### Étape 3.1 — Activer le mode Simulation

- En bas à droite de la fenêtre PT, clique sur le bouton “Simulation” (au lieu de “Realtime”)

Tu dois voir : Le mode passe en Simulation. À gauche, un panneau “Simulation Panel” apparaît.

### Étape 3.2 — Configurer CLIENT-1 en DHCP et faire une demande

- Double-clic sur CLIENT-1

- Desktop → IP Configuration

- Sélectionne DHCP (pas Static)

- L’IP s’attribue automatiquement (attends quelques secondes)

Tu dois voir : La simulation démarre et tu vois des petites enveloppes colorées circuler sur le réseau (ce sont les PDU DHCP).

### Étape 3.3 — Filtrer et observer les PDU DHCP

- Dans le Simulation Panel (à gauche), cherche la zone “Visible Events” ou “Filtering”

- Coche DHCP (déspécialise les autres protocoles si nécessaire)

Tu dois voir : Seulement les PDU DHCP apparaissent. Tu vois 4 enveloppes colorées circuler successivement : - DHCP Discover (client → broadcast) — couleur 1 - DHCP Offer (serveur → client) — couleur 2 - DHCP Request (client → broadcast) — couleur 3 - DHCP Ack (serveur → client) — couleur 4

### Étape 3.4 — Analyser chaque PDU pas à pas

- Dans le Simulation Panel, regarde les Event List (liste des événements)

- Clique sur la première PDU (Discover)

- Une fenêtre “PDU Information” s’ouvre → vérifie qui envoie, qui reçoit, le contenu

- Clique sur “Next Event” → regarde la 2e PDU (Offer)

- Continue jusqu’à la 4e PDU (Ack)

- Complète le tableau :

| # | Nom de l’étape | Qui envoie ? | Qui reçoit ? | Contenu principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discover | ___________ | ___________ | ___________ |
| 2 | Offer | ___________ | ___________ | ___________ |
| 3 | Request | ___________ | ___________ | ___________ |
| 4 | Ack | ___________ | ___________ | ___________ |

### Étape 3.5 — Vérifier l’IP obtenue

- Repasse en Realtime (bouton en bas à droite)

- Double-clic sur CLIENT-1 → Desktop → IP Configuration

- Vérifie que l’IP s’affiche dans la zone (ex : 192.168.1.100)

Tu dois obtenir : Une adresse IP dans la plage configurée (ex : 192.168.1.100 à 192.168.1.200)

### 📸 PREUVE 3 — Capture d’écran du mode Simulation montrant les 4 PDU DORA dans l’Event List

### Question rapide 3.1

Le client envoie le DHCP Discover en broadcast (à tout le réseau). Pourquoi ne peut-il pas envoyer directement au serveur ?

→ _______________________________________________

## ✅ Validation Partie 3 — Appelle le prof

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C06 — VALIDER LA CONFORMITÉ D’UNE INSTALLATION

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les tests de conformité sont réalisés | Capture PT en mode Simulation montrant les 4 PDU DORA |  |  |  |  |
| Les résultats attendus sont vérifiés | Tableau DORA complété avec émetteur, destinataire, contenu |  |  |  |  |
| La procédure de test est respectée | IP obtenue automatiquement via DHCP, vérifiée dans IP Configuration |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE 3 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## PARTIE 4 — Compléter le tableau de tests et conclure (20 min)

### Étape 4.1 — Faire obtenir une IP à CLIENT-2

Répète les étapes 3.2 à 3.5 pour CLIENT-2 (mode Simulation → DHCP Request → observer DORA → vérifier IP en Realtime).

### Étape 4.2 — Compléter le tableau de tests

Maintenant que CLIENT-1 et CLIENT-2 ont tous les deux une IP via DHCP, teste les connectivités :

| Test | Source | Destination | Résultat attendu | Résultat réel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIENT-1 | SRV-DHCP (192.168.1.10) | OK |  |
| 2 | CLIENT-2 | SRV-DHCP (192.168.1.10) | OK |  |
| 3 | CLIENT-1 | CLIENT-2 | OK |  |
| 4 | SRV-DHCP | CLIENT-1 | OK |  |

Comment faire un test : - Double-clic sur la source (ex: CLIENT-1) - Desktop → Command Prompt - Tape : ping suivi de l’IP de destination - Note le résultat (OK ou Fail)

### Étape 4.3 — Répondre aux questions de synthèse

- Quel est l’avantage principal du DHCP par rapport à la configuration manuelle ? → _______________________________________________

- Que se passerait-il si le serveur DHCP tombait en panne ? → _______________________________________________

- Pourquoi avoir testé d’abord en IP statique avant d’observer le DHCP ? → _______________________________________________

## Dépannage — Si ça ne marche pas

| Symptôme | Cause probable | Vérification |
| --- | --- | --- |
| Pas de réponse ping vers le serveur | Équipements mal connectés au switch | Vérifier que les câbles sont green (connectés) et reliés au même switch |
| Ports du switch sont rouge/orange | Câble mauvais type ou connexion mauvaise | Essayer un autre câble copper straight-through |
| CLIENT obtient une IP en 169.254.x.x | Service DHCP non activé sur Server-PT | Vérifier : Server-PT → Services → DHCP → doit être ON |
| Aucune PDU n’apparaît en mode Simulation | Mode Simulation pas activé | Cliquer sur bouton “Simulation” en bas à droite |
| PDU n’apparaissent pas sur le réseau | Filtre DHCP mal configuré | Dans Simulation Panel → vérifier filtre “DHCP” activé |
| Client reçoit une IP mais ping ne fonctionne pas | Topologie mal interconnectée | Vérifier que le switch relie bien les 3 équipements |

Si ton résultat est différent de l’attendu, note ce que tu observes et appelle le prof.

## 💾 Sauvegarde ta maquette

Avant de quitter, sauvegarde ton travail :

File → Save As → TP1_NomPrenom.pkt dans ton dossier personnel.

Tu en auras besoin au prochain TP.

## Bilan de fin de séance (3 min)

Ce que j’ai compris aujourd’hui :

→ _______________________________________________

Ce que je dois revoir :

→ _______________________________________________

Où j’ai bloqué :

→ _______________________________________________

TP1 Élève — Séquence 08 DHCP — BAC PRO CIEL 1CIEL — Académie de La Réunion