# TP2 Bonus — Diagnostic expert DHCP : 3 pannes a resoudre

Sequence 08 — Services reseau DHCP Seance S3 — Bonus eleves en avance (30-40 min) Classe : 1CIEL | Binome : _________________ | Date : //______

## Informations eleve

Duree : 30 a 40 min (bonus apres TP2)

Ressources : PC atelier + Cisco Packet Tracer (maquette TP2 terminee avec service DHCP fonctionnel)

Regles : Zero donnee reelle d’eleve. Zero visage. Nomme tes preuves exactement comme demande.

| NOM | PRENOM | DATE | CLASSE | BINOME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | //2026 | 1CIEL |  |

## Mission

Contexte pro : Tu es toujours technicien chez Bureau974 (La Réunion). Ta configuration DHCP fonctionne, le responsable est satisfait. Mais avant de passer en production, il te lance un defi : “Un bon technicien ne sait pas seulement installer, il sait aussi depanner. Je vais volontairement casser la config de 3 facons differentes. A toi de trouver le probleme et de le corriger a chaque fois.”

Ta mission : Pour chaque panne simulee, tu dois observer le symptome cote client, identifier la cause cote serveur, corriger le probleme, et verifier que tout refonctionne. Tu documentes ta demarche dans un tableau de diagnostic.

Livrable observable : Tableau de diagnostic complete (3 pannes) avec captures d’ecran des symptomes observes.

Utilite metier : En entreprise, 80 % du temps d’un technicien reseau est du depannage, pas de l’installation. Savoir lire les symptomes cote client pour remonter a la cause cote serveur, c’est LA competence qui fait la difference entre un technicien debutant et un technicien operationnel.

## Competences visees

| Competence | Intitule |
| --- | --- |
| C10 | Exploiter un reseau informatique |
| C11 | Maintenir un systeme electronique ou reseau informatique |

## Connaissances associees

| Savoir | Intitule | Niveau |
| --- | --- | --- |
| S19 | Reseaux informatiques (protocoles, equipements) | N3 |
| S48 | Serveur et ordinateur (Windows, Linux, VM) | N2 |
| S50 | Lignes de commandes (CLI Cisco, Bash, PS) | N3 |

## Preuves attendues

| Preuve | Contenu attendu |
| --- | --- |
| PREUVE_B1 | Capture ecran montrant le symptome de la Panne 1 (ipconfig /all sur CLIENT-1) |
| PREUVE_B2 | Capture ecran montrant le symptome de la Panne 2 (ipconfig /all avec mauvaise passerelle) |
| PREUVE_B3 | Tableau de diagnostic complete (3 pannes documentees) |

## Kit de survie

A garder ouvert pendant tout le TP. Tu peux y revenir a tout moment.

Vocabulaire minimal :

| Mot | En une phrase |
| --- | --- |
| Symptome | Ce que tu observes cote client (ex : pas d’IP, mauvaise passerelle, ping qui echoue) |
| Cause racine | Le vrai probleme cote serveur qui provoque le symptome (ex : pool supprime, champ mal rempli) |
| APIPA | Adresse automatique en 169.254.x.x quand aucun serveur DHCP ne repond |
| ipconfig /all | Commande qui affiche TOUS les parametres IP recus (IP, masque, passerelle, DNS) |

Chemins / actions utiles :

| Besoin | Ce que tu fais |
| --- | --- |
| Voir la config IP complete d’un client | PC –> Desktop –> Command Prompt –> ipconfig /all |
| Tester la connexion vers une machine | ping [adresse IP] dans le Command Prompt |
| Forcer un renouvellement DHCP | PC –> Desktop –> Command Prompt –> ipconfig /release puis ipconfig /renew |
| Modifier le pool DHCP | Server-PT –> Services –> DHCP –> modifier les champs –> Save |
| Supprimer un pool | Server-PT –> Services –> DHCP –> selectionner le pool –> Remove |
| Creer un pool | Remplir les champs –> Add –> Save |

Methode express (si ca marche pas) : Hypothese : “Je ne sais pas ce qui a change” –> Test rapide : ipconfig /all sur CLIENT-1 et comparer chaque ligne avec les valeurs attendues –> Interpretation : la ligne qui ne correspond pas pointe vers le champ fautif dans le pool –> Action : corriger le champ dans Server-PT –> Services –> DHCP.

## Methode de diagnostic (a suivre pour chaque panne)

Avant de commencer, voici la methode que tu vas appliquer 3 fois :

- Observer : lance ipconfig /all sur CLIENT-1, note ce que tu vois

- Comparer : compare avec les valeurs normales (celles du TP2)

- Localiser : va voir la config DHCP du serveur, cherche ce qui a change

- Corriger : remets la bonne valeur, clique Save

- Verifier : sur CLIENT-1, ipconfig /release puis ipconfig /renew, puis ipconfig /all pour confirmer

## Valeurs normales de reference (a garder sous les yeux)

| Parametre | Valeur attendue (TP2) |
| --- | --- |
| IP client | 192.168.1.100 a 192.168.1.200 |
| Masque | 255.255.255.0 |
| Passerelle (Default Gateway) | 192.168.1.254 |
| DNS | 192.168.1.10 |
| Service DHCP | ON |
| Nom du pool | Bureau974 |

## Partie 1 — Panne 1 : le pool a disparu (10 min environ)

Contexte : Le responsable a supprime le pool “Bureau974” du serveur DHCP, mais il a laisse le service ON. Les clients vont demander une IP, le serveur va repondre… mais il n’a plus de plage a distribuer.

### Tache 1.1 — Introduire la panne

- Double-clic sur Server-PT –> Services –> DHCP

- Selectionne le pool Bureau974 dans la liste

- Clique sur Remove pour le supprimer

- Verifie que le service DHCP est bien ON (le service tourne, mais sans pool)

- Clique sur Save

- Ferme la fenetre du serveur

Tu dois obtenir : Le service DHCP est ON, mais la liste des pools est vide.

### Tache 1.2 — Observer le symptome cote client

- Double-clic sur CLIENT-1 –> Desktop –> Command Prompt

- Tape : ipconfig /release

- Attends 2 secondes

- Tape : ipconfig /renew

- Attends quelques secondes

- Tape : ipconfig /all

- Note ce que tu observes :

IP obtenue : _______________________________________________

### PREUVE_B1 : Capture ecran de ipconfig /all sur CLIENT-1 montrant le symptome

### Question rapide (sans regarder le kit)

Quelle est la difference entre “service DHCP OFF” (panne du TP2) et “service ON mais pool vide” (cette panne) ? Le resultat cote client est-il le meme ?

–> _______________________________________________

### Tache 1.3 — Corriger la panne

- Double-clic sur Server-PT –> Services –> DHCP

- Recree le pool Bureau974 avec les valeurs de reference (voir tableau ci-dessus) :

  - Pool Name : Bureau974

  - Default Gateway : 192.168.1.254

  - DNS Server : 192.168.1.10

  - Start IP Address : 192.168.1.100

  - Subnet Mask : 255.255.255.0

  - Maximum number of Users : 101

- Clique sur Add puis Save

### Tache 1.4 — Verifier la correction

- Sur CLIENT-1 : ipconfig /release puis ipconfig /renew

- Tape : ipconfig /all

- Verifie que CLIENT-1 a retrouve une IP dans la plage 192.168.1.100-200

Tu dois obtenir : CLIENT-1 affiche une IP normale (ex : 192.168.1.100), avec masque, passerelle et DNS corrects.

### Remplis le tableau de diagnostic — Panne 1

| Element | Ta reponse |
| --- | --- |
| Symptome observe (cote client) |  |
| Cause identifiee (cote serveur) |  |
| Action corrective |  |
| Resultat apres correction |  |

## Partie 2 — Panne 2 : la mauvaise passerelle (10 min environ)

Contexte : Le responsable a modifie la passerelle dans le pool DHCP. Au lieu de 192.168.1.254, il a mis 192.168.1.1 (une adresse qui n’existe pas sur le reseau). Les clients vont obtenir une IP valide, mais avec une fausse passerelle.

### Tache 2.1 — Introduire la panne

- Double-clic sur Server-PT –> Services –> DHCP

- Selectionne le pool Bureau974

- Clique sur Remove pour le supprimer

- Recree le pool avec les memes valeurs SAUF la passerelle :

  - Pool Name : Bureau974

  - Default Gateway : 192.168.1.1 (valeur fausse)

  - DNS Server : 192.168.1.10

  - Start IP Address : 192.168.1.100

  - Subnet Mask : 255.255.255.0

  - Maximum number of Users : 101

- Clique sur Add puis Save

- Ferme la fenetre du serveur

Tu dois obtenir : Le pool Bureau974 existe avec une passerelle incorrecte (192.168.1.1).

### Tache 2.2 — Observer le symptome cote client

- Sur CLIENT-1 : ipconfig /release puis ipconfig /renew

- Tape : ipconfig /all

- Compare chaque ligne avec les valeurs de reference

Ce qui est normal : _______________________________________________

Ce qui est anormal : _______________________________________________

### PREUVE_B2 : Capture ecran de ipconfig /all montrant la mauvaise passerelle

### Tache 2.3 — Tester l’impact de la panne

- Sur CLIENT-1 : ping 192.168.1.10 (ping vers le serveur)

- Note le resultat : _______________________________________________

### Question rapide (sans regarder le kit)

Le ping vers le serveur fonctionne-t-il malgre la mauvaise passerelle ? Pourquoi ? (Indice : le serveur est sur le meme reseau local que le client.)

–> _______________________________________________

### Tache 2.4 — Corriger la panne

- Double-clic sur Server-PT –> Services –> DHCP

- Supprime le pool Bureau974 (Remove)

- Recree-le avec la bonne passerelle : 192.168.1.254

- Add –> Save

### Tache 2.5 — Verifier la correction

- Sur CLIENT-1 : ipconfig /release puis ipconfig /renew

- ipconfig /all –> verifie que Default Gateway = 192.168.1.254

Tu dois obtenir : CLIENT-1 affiche la passerelle 192.168.1.254.

### Remplis le tableau de diagnostic — Panne 2

| Element | Ta reponse |
| --- | --- |
| Symptome observe (cote client) |  |
| Cause identifiee (cote serveur) |  |
| Action corrective |  |
| Resultat apres correction |  |

## Partie 3 — Panne 3 : le masque piege (10 min environ)

Contexte : Le responsable a change le masque dans le pool DHCP. Au lieu de 255.255.255.0, il a mis 255.255.0.0 (un masque trop large). Les clients vont recevoir une IP avec un masque qui ne correspond pas au reseau reel.

### Tache 3.1 — Introduire la panne

- Double-clic sur Server-PT –> Services –> DHCP

- Supprime le pool Bureau974 (Remove)

- Recree-le avec les memes valeurs SAUF le masque :

  - Pool Name : Bureau974

  - Default Gateway : 192.168.1.254

  - DNS Server : 192.168.1.10

  - Start IP Address : 192.168.1.100

  - Subnet Mask : 255.255.0.0 (valeur fausse)

  - Maximum number of Users : 101

- Add –> Save

- Ferme la fenetre du serveur

Tu dois obtenir : Le pool Bureau974 existe avec un masque trop large (255.255.0.0 au lieu de 255.255.255.0).

### Tache 3.2 — Observer le symptome cote client

- Sur CLIENT-1 : ipconfig /release puis ipconfig /renew

- ipconfig /all

- Compare avec les valeurs de reference

Ce qui est anormal : _______________________________________________

### Tache 3.3 — Tester l’impact de la panne

- ping 192.168.1.10 (serveur) –> Resultat : _______________

- ping 192.168.1.254 (passerelle) –> Resultat : _______________

### Question rapide (sans regarder le kit)

Le masque 255.255.0.0 signifie que le client pense etre sur un reseau beaucoup plus grand (192.168.0.0 a 192.168.255.255). Sur notre petit reseau local, est-ce que ca pose un probleme immediat pour les ping locaux ? Et en entreprise, pourquoi ce serait dangereux ?

–> _______________________________________________

### Tache 3.4 — Corriger la panne

- Supprime le pool, recree-le avec le bon masque : 255.255.255.0

- Add –> Save

### Tache 3.5 — Verifier la correction

- Sur CLIENT-1 : ipconfig /release puis ipconfig /renew

- ipconfig /all –> verifie Subnet Mask = 255.255.255.0

Tu dois obtenir : CLIENT-1 affiche le masque 255.255.255.0 et tous les parametres correspondent aux valeurs de reference.

### Remplis le tableau de diagnostic — Panne 3

| Element | Ta reponse |
| --- | --- |
| Symptome observe (cote client) |  |
| Cause identifiee (cote serveur) |  |
| Action corrective |  |
| Resultat apres correction |  |

### PREUVE_B3 : Ton tableau de diagnostic complet (les 3 pannes remplies)

### Validation — Appelle le prof

Consigne : Evalue-toi honnetement, puis appelle le professeur.

C10 — EXPLOITER UN RESEAU INFORMATIQUE

| Critere d’evaluation | Indicateur | Non fait | Reussite partielle | Reussite totale avec aide | Reussite totale en autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les alertes et problemes rencontres sont renseignes | 3 symptomes observes et documentes dans le tableau de diagnostic |  |  |  |  |

C11 — MAINTENIR UN SYSTEME ELECTRONIQUE OU RESEAU INFORMATIQUE

| Critere d’evaluation | Indicateur | Non fait | Reussite partielle | Reussite totale avec aide | Reussite totale en autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le dysfonctionnement est constate | Symptome identifie pour chaque panne (APIPA, mauvaise GW, mauvais masque) |  |  |  |  |
| La maintenance ou la reparation est realisee | Pool recree/corrige et clients verifies apres chaque panne |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE_B1 presente et lisible ☐ | PREUVE_B2 presente et lisible ☐ | PREUVE_B3 presente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloque (Plan B – 2 minutes max)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Tu ne sais plus les valeurs normales | Regarde le tableau “Valeurs normales de reference” en haut du TP | Recopie les valeurs une par une |
| Le client garde l’ancienne IP apres ta correction | Le bail n’a pas expire | ipconfig /release puis ipconfig /renew |
| Le pool ne veut pas s’ajouter (pas de message Add) | Un champ est vide ou mal rempli | Verifie tous les champs, surtout Start IP et Subnet Mask |
| Apres correction, CLIENT-1 a 169.254.x.x | Le pool n’a pas ete cree correctement ou service OFF | Verifie : pool present dans la liste ? Service ON ? |

Si ca ne marche toujours pas : appelle le prof.

## Fin de TP bonus – Bilan

Ce que j’ai appris sur le diagnostic reseau :

–> _______________________________________________

La methode que je retiens (en 5 mots max) :

–> _______________________________________________

La panne la plus vicieuse et pourquoi :

–> _______________________________________________

Annonce : La prochaine seance est le cours de formalisation S4 (Cours 2). On parlera des reservations DHCP par adresse MAC, des exclusions d’adresses, et de la procedure de recette. Ce que tu as appris sur le diagnostic te servira directement en TP3 et en evaluation.

TP2 Bonus Eleve — Diagnostic expert DHCP — Sequence 08 — BAC PRO CIEL 1CIEL — Lycee La Réunion