# TP2 — Configurer un serveur DHCP dans Packet Tracer

Séquence 08 — Services réseau DHCP Séance S3 — TP2 Approfondissement (3h) Classe : 1CIEL | Binôme : _________________ | Date : //______

## Ta mission

Bureau974 valide ta maquette de test (TP1). Ton responsable te demande maintenant de configurer toi-même le service DHCP sur le serveur Packet Tracer, de le tester avec les clients, et de diagnostiquer les problèmes en observant le comportement du réseau. Le serveur doit distribuer automatiquement les IPs, le masque, la passerelle et le DNS à tous les postes du réseau.

## Compétences évaluées

| Compétence | Ce qu’on attend |
| --- | --- |
| C09 — Installer | Service activé, pool configuré correctement, paramètres valides |
| C10 — Exploiter | Vérification des IPs obtenues, observation des comportements réseau |
| C11 — Maintenir | Correction d’erreur de config, remise en service du DHCP |

## Connaissances associées

| Savoir | Intitulé | Ce qu’on utilise dans ce TP |
| --- | --- | --- |
| S19 | Réseaux informatiques | Configuration DHCP (plage, options) |
| S48 | Serveur et ordinateur | Interface graphique pour configuration DHCP |
| S50 | Lignes de commandes | ipconfig, ipconfig /all, ipconfig /release, ipconfig /renew |
| S52 | OS UNIX et Windows | Gestion de services, configuration réseau |

## Preuves à collecter (max 5)

| # | Preuve | Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pool DHCP “Bureau974” configuré (voir tous les champs) | Capture écran |
| 2 | Service DHCP ON sur Server-PT | Capture écran |
| 3 | CLIENT-1 → ipconfig montrant IP DHCP obtenue | Capture écran |
| 4 | CLIENT-1 → ipconfig /all montrant GW, DNS, masque | Capture écran |
| 5 | Tableau de tests complété | Document papier |

## Kit de survie — Commandes et actions utiles

| Action | Commande / Procédure |
| --- | --- |
| Voir sa configuration IP | ipconfig |
| Voir la config détaillée (GW, DNS, masque) | ipconfig /all |
| Libérer une IP DHCP | ipconfig /release |
| Demander une nouvelle IP DHCP | ipconfig /renew |
| Tester la connexion vers un serveur | ping [adresse IP] |

Mot clé à connaître :

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Pool DHCP | Réservoir d’adresses IP que le serveur peut distribuer aux clients. On y définit la plage d’IPs, la passerelle, le DNS et le nombre max de clients. |
| APIPA | Si aucun serveur DHCP ne répond, la machine s’attribue automatiquement une adresse en 169.254.x.x. C’est un signe qu’il y a un problème réseau ou que le service DHCP est arrêté. |

## ACTIVATION — Sans document (5 min)

Réponds sur ta feuille, sans regarder tes cours :

- Quelles sont les 4 étapes de l’échange DHCP ? (un seul mot par étape) → D_________ O_________ R_________ A_________

- Pourquoi le DHCP Discover est-il envoyé en broadcast ? → _______________________________________________

- (Rappel B07) Quelle commande Cisco permet de vérifier les VLANs configurés sur un switch ? → _______________________________________________

## PARTIE 1 — Préparer le serveur DHCP (20 min)

### Contexte

Tu travailles sur la maquette LAN de Bureau974 (la même qu’en TP1). Le serveur Server-PT doit être préparé pour configurer le service DHCP manuellement.

### Plan d’adressage Bureau974

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Réseau | 192.168.1.0/24 |
| Masque | 255.255.255.0 |
| Plage DHCP | 192.168.1.100 à 192.168.1.200 |
| Passerelle | 192.168.1.254 |
| DNS | 192.168.1.10 |
| Nom de domaine | bureau974.lan |

### Étape 1.1 — Vérifier la topologie

Ouvre le fichier TP2_CONFIG_DHCP_PT.pkt fourni dans le pack (la topologie Bureau974 est déjà prête) : - Server-PT avec IP statique 192.168.1.10/24 - PC CLIENT-1 et PC CLIENT-2 connectés au même réseau - Switch ou hub au centre - Tous les postes doivent pouvoir se pinguer (vérifier avec ping)

Tu dois voir : Tous les postes allumés, tous les câbles connectés (couleur verte ou orange dans Packet Tracer)

### Étape 1.2 — Accéder au service DHCP sur Server-PT

Interface Services puis DHCP de Server-PT dans Packet Tracer.

Figure 1 — Fenêtre de configuration du pool DHCP sur le serveur Packet Tracer.

- Double-clic sur Server-PT pour l’ouvrir

- Clique sur l’onglet Services (en haut de la fenêtre)

- Dans la liste de gauche, sélectionne DHCP

Tu dois voir : L’interface DHCP avec un bouton ON/OFF actuellement OFF, et un pool par défaut nommé “serverPool”

### Étape 1.3 — Vérifier l’état du service

Le service DHCP est actuellement OFF — c’est normal, c’est ce qu’on va faire.

Remarque : - Pool par défaut : “serverPool” (on va le supprimer) - Service : OFF (on va l’activer après la configuration)

### Question rapide 1.1

Pourquoi le service DHCP sur le serveur doit-il être sur la même interface réseau que les clients ?

→ _______________________________________________

## Validation Partie 1 — Appelle le prof

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le système est prêt pour la configuration | Topologie vérifiée, Server-PT accessible, interface DHCP visible |  |  |  |  |

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## PARTIE 2 — Configurer le pool DHCP (40 min)

### Étape 2.1 — Supprimer le pool par défaut

Dans l’interface DHCP de Server-PT :

- Sélectionne le pool “serverPool” dans la liste

- Clique sur le bouton Remove

- Valide la suppression

Tu dois voir : La liste des pools est maintenant vide

### Étape 2.2 — Créer le nouveau pool “Bureau974”

Remplis les champs de configuration pour le nouveau pool :

| Champ | Valeur à entrer | Notes |
| --- | --- | --- |
| Pool Name | Bureau974 | Nom unique, sans espaces |
| Default Gateway | 192.168.1.254 | C’est la passerelle |
| DNS Server | 192.168.1.10 | C’est le serveur DNS |
| Start IP Address | 192.168.1.100 | Première IP à distribuer |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 | Masque du réseau |
| Maximum number of Users | 101 | (200 - 100 + 1 = 101 adresses) |

** Attention :** Vérifie chaque champ AVANT de cliquer Add. Une erreur là et tout le TP échoue.

### Étape 2.3 — Ajouter et sauvegarder le pool

- Une fois tous les champs remplis, clique sur Add

- Un message de confirmation devrait apparaître

- Clique sur Save pour valider la configuration

Tu dois voir : Le pool “Bureau974” apparaît dans la liste avec tous les paramètres

### PREUVE 1 — Capture d’écran montrant le pool “Bureau974” configuré avec tous les champs

### Étape 2.4 — Activer le service DHCP

Maintenant que le pool est configuré, active le service DHCP :

- Clique sur le bouton ON (à côté de “DHCP is”)

- Le bouton devrait virer au vert

Tu dois voir : “DHCP is ON” avec le bouton vert

### PREUVE 2 — Capture d’écran montrant le service DHCP ON

### Question rapide 2.1

Dans le pool DHCP, tu as configuré “Maximum number of Users” à 101. Pourquoi pas 100 ou 102 ?

→ _______________________________________________

## Validation Partie 2 — Appelle le prof

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La configuration est réalisée | Pool “Bureau974” avec tous les paramètres corrects |  |  |  |  |
| La mise en service est réalisée | Service DHCP est ON |  |  |  |  |

C10 — EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La topologie est vérifiée | Tous les postes connectés et topologie conforme TP1 |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE 1 ☐ PREUVE 2 ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## PARTIE 3 — Tester avec les clients (40 min)

### Étape 3.1 — Configurer CLIENT-1 pour DHCP

- Double-clic sur PC CLIENT-1

- Clique sur l’onglet Desktop

- Clique sur l’icône IP Configuration

### Étape 3.2 — Activer DHCP sur CLIENT-1

Fenêtre IP Configuration d’un PC-PT avec DHCP activé et adresse reçue.

Figure 2 — Côté client, l’option DHCP permet d’obtenir automatiquement l’adresse distribuée par le serveur.

Dans la fenêtre “IP Configuration” :

- Coche la case DHCP (en haut)

- Laisse les autres champs vides (l’IP arrivera automatiquement)

- L’IP s’affiche automatiquement dans les champs (attends quelques secondes)

Tu dois voir : Une IP apparaît dans le champ “IP Address” (quelque chose comme 192.168.1.1XX)

### PREUVE 3 — Capture d’écran de CLIENT-1 montrant l’IP DHCP obtenue

### Étape 3.3 — Vérifier la configuration reçue par CLIENT-1

Command Prompt Packet Tracer affichant le résultat de ipconfig.

Figure 3 — Vérification de la configuration IP reçue dans le terminal du poste client.

- Ouvre le Command Prompt de CLIENT-1 (dans Desktop, bouton “Command Prompt”)

- Tape : ipconfig /all

- Note :

  - IP Address (doit être 192.168.1.1XX)

  - Subnet Mask (doit être 255.255.255.0)

  - Default Gateway (doit être 192.168.1.254)

  - DNS Server (doit être 192.168.1.10)

### PREUVE 4 — Capture d’écran de ipconfig /all montrant tous les paramètres

### Étape 3.4 — Tester la connectivité

Toujours dans le Command Prompt de CLIENT-1, teste :

ping 192.168.1.10

Tu dois voir : 4 réponses “Reply from 192.168.1.10” (le serveur répond)

### Étape 3.5 — Configurer CLIENT-2 (répète 3.1 à 3.4)

- Double-clic sur PC CLIENT-2

- Onglet Desktop → IP Configuration

- Coche DHCP, attends quelques secondes

- Attends l’attribution d’une IP

- Command Prompt → ipconfig /all

- Ping vers le serveur : ping 192.168.1.10

Tu dois voir : Une IP différente de CLIENT-1 (ex : CLIENT-1 = 192.168.1.100, CLIENT-2 = 192.168.1.101)

### Étape 3.6 — Tester la communication entre les deux clients

Sur CLIENT-1, teste :

ping [IP de CLIENT-2]

Tu dois voir : Les deux clients se répondent mutuellement

### Question rapide 3.1

Si CLIENT-1 a reçu l’IP 192.168.1.100 et CLIENT-2 reçoit 192.168.1.101, comment le serveur DHCP décide-t-il quelle IP attribuer à chaque client ?

→ _______________________________________________

## Validation Partie 3 — Appelle le prof

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La mise en service est réalisée | CLIENT-1 et CLIENT-2 reçoivent IP/masque/GW/DNS automatiquement |  |  |  |  |

C10 — EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les différents éléments d’un réseau sont identifiés | Clients ont IP DHCP + GW + DNS corrects, ping fonctionne |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE 3 ☐ PREUVE 4 ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## PARTIE 4 — Tableau de tests et diagnostic (30 min)

### Étape 4.1 — Compléter le tableau de tests

| Test | Commande/Action | Résultat attendu | Résultat réel |
| --- | --- | --- | --- |
| CLIENT-1 a une IP dans la plage DHCP | IP Configuration | 192.168.1.100-200 |  |
| CLIENT-1 voit le bon masque | ipconfig /all | 255.255.255.0 |  |
| CLIENT-1 a la bonne passerelle | ipconfig /all | 192.168.1.254 |  |
| CLIENT-1 a le bon DNS | ipconfig /all | 192.168.1.10 |  |
| CLIENT-1 peut pinguer le serveur | ping 192.168.1.10 | 4 réponses OK |  |
| CLIENT-1 peut pinguer CLIENT-2 | ping [IP CLIENT-2] | 4 réponses OK |  |
| CLIENT-2 a aussi une IP DHCP | IP Configuration | 192.168.1.100-200 |  |

### PREUVE 5 — Tableau de tests complété

### Étape 4.2 — Simulation de panne (diagnostic C11)

Ton responsable te demande de vérifier que tu sais diagnostiquer une panne.

Scénario : Volontairement, tu vas désactiver le service DHCP pour observer ce qui se passe.

- Ouvre Server-PT → Services → DHCP

- Clique sur le bouton OFF (le service passe à OFF)

- Ferme la fenêtre Server-PT

Maintenant, sur CLIENT-1 :

- Ouvre le Command Prompt (Desktop → Command Prompt)

- Tape : ipconfig /release (pour libérer l’IP actuelle)

- Attends quelques secondes

- Tape : ipconfig /renew (pour demander une nouvelle IP au serveur)

- Observe ce qui se passe

Questions :

- Quelle IP reçoit CLIENT-1 après le “Renew” si le service DHCP est OFF ? → _______________________________________________

- Comment appelle-t-on ce type d’adresse ? → _______________________________________________

- Que dois-tu faire pour que CLIENT-1 reçoive à nouveau une IP valide ? → _______________________________________________

## Validation Partie 4 — Appelle le prof

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C11 — MAINTENIR UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU RÉSEAU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le dysfonctionnement est constaté | Service OFF identifié, client reçoit APIPA |  |  |  |  |
| La maintenance ou la réparation est réalisée | Service réactivé, client reçoit IP DHCP valide |  |  |  |  |

C06 — VALIDER LA CONFORMITÉ D’UNE INSTALLATION

| Critère d’évaluation | Indicateur | Non fait | Partielle | Avec aide | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les tests de conformité sont réalisés | Tableau de tests complété (7 tests, résultats réels renseignés) |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE 5 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## Dépannage — Si ça ne marche pas

| Symptôme | Cause probable | Vérification |
| --- | --- | --- |
| CLIENT-1 reçoit 169.254.x.x (APIPA) | Service DHCP OFF ou pool mal configuré | Server-PT → Services → DHCP → Vérifier que ON + pool correct |
| CLIENT-1 reçoit une IP mais pas de GW/DNS | Options manquantes dans le pool | Server-PT → Services → DHCP → Vérifier Default Gateway et DNS Server remplis |
| Ping serveur → CLIENT-1 échoue | Câbles pas connectés ou réseau mal configuré | Vérifier tous les câbles sont verts dans Packet Tracer |
| ipconfig affiche 0.0.0.0 | Interface de CLIENT-1 désactivée | Vérifier que CLIENT-1 est allumé et connecté |
| Pool ne s’ajoute pas | Oubli de cliquer “Add” ou champ mal rempli | Relire tous les champs, cliquer Add, puis Save |

Si ton résultat est différent de l’attendu, note ce que tu observes et appelle le prof.

## Bilan de fin de séance (3 min)

Ce que j’ai compris aujourd’hui :

→ _______________________________________________

Ce que je dois revoir :

→ _______________________________________________

Où j’ai bloqué :

→ _______________________________________________

TP2 Élève — Séquence 08 DHCP — BAC PRO CIEL 1CIEL — Académie de La Réunion