# TP3 Bonus — Ajouter un NAS en IP statique et vérifier le renouvellement DHCP

Séquence 08 — Services réseau DHCP Séance S5 — Bonus élèves en avance (25 à 35 min) Classe : 1CIEL | Binôme : _________________ | Date : //______ Outil : Cisco Packet Tracer Fichier de départ : TP3_DHCP_depart.pkt (même fichier que le TP3, aucune variante)

## Informations élève

Durée : 25 à 35 min

Ressources : PC atelier + Cisco Packet Tracer + même maquette de départ que le TP3

Règles : Zéro donnée réelle d’élève. Zéro visage. Nomme tes preuves exactement comme demandé.

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | //2026 | 1CIEL |  |

## Mission

Contexte pro : Bureau974 est content : l’imprimante est maintenant en IP fixe 192.168.1.50 et le PV de recette du TP3 est presque prêt. Le responsable ajoute une dernière demande : un NAS de partage doit être branché aujourd’hui, avec une adresse fixe, sans casser le DHCP des postes utilisateurs.

Ta mission : Repartir du même TP3_DHCP_depart.pkt que le TP3, ajouter un NAS simulé, lui donner une IP statique 192.168.1.60, puis vérifier qu’un poste client continue à obtenir une IP dynamique correcte après renouvellement DHCP.

Livrable observable : Un mini addendum de recette montrant que les équipements critiques en IP statique cohabitent correctement avec les postes clients en DHCP.

Utilité métier : En entreprise, tu ne gères pas seulement “un serveur DHCP qui marche”. Tu dois garantir que les équipements critiques (imprimante, NAS, caméra, borne Wi-Fi) gardent une IP stable, pendant que les postes ordinaires continuent à recevoir une IP automatiquement.

## Compétences visées

| Compétence | Intitulé |
| --- | --- |
| C06 | Valider la conformité d’une installation |
| C09 | Installer les éléments d’un système informatique |
| C11 | Maintenir un système électronique ou réseau informatique |

## Connaissances associées

| Savoir | Intitulé | Niveau |
| --- | --- | --- |
| S19 | Réseaux informatiques (protocoles, équipements) | N3 |
| S48 | Serveur et ordinateur (Windows, Linux, VM) | N2 |
| S52 | OS UNIX et Windows | N2 |

## Preuves attendues

| Preuve | Contenu attendu |
| --- | --- |
| PREUVE_B1 | Capture écran de NAS-BUREAU974 montrant l’IP statique 192.168.1.60 |
| PREUVE_B2 | Capture écran de CLIENT-1 montrant une IP dynamique valide après renouvellement DHCP |
| PREUVE_B3 | Addendum de recette complété avec les 4 tests bonus |

## Kit de survie

À garder ouvert pendant tout le bonus. Tu peux y revenir à tout moment.

Vocabulaire minimal :

| Mot | En une phrase |
| --- | --- |
| NAS | Boîtier de stockage partagé accessible par le réseau |
| IP statique | Adresse configurée manuellement, qui ne change pas toute seule |
| Renouvellement DHCP | Action qui force un client à redemander une adresse IP au serveur DHCP |
| Équipement critique | Matériel qui doit garder la même adresse pour être retrouvé facilement |

Chemins / actions utiles :

| Besoin | Ce que tu fais |
| --- | --- |
| Ajouter un poste simulant le NAS | End Devices → PC-PT → glisser-déposer |
| Renommer un équipement | Cliquer sur le nom sous l’icône ou Config → Display Name |
| Configurer une IP statique | Desktop → IP Configuration → Static |
| Forcer un renouvellement DHCP | Desktop → IP Configuration → Static puis DHCP |
| Tester la connectivité | Desktop → Command Prompt → ping ... |

Méthode express (si ça bloque) : Hypothèse : “Mon nouveau NAS ne répond pas” → Test rapide : vérifier IP .60, masque /24, gateway .254, câble vert → Interprétation : si un seul champ est faux, le NAS est isolé → Action : corriger la config puis retester.

## Partie 1 — Ajouter un équipement critique en IP statique (12 à 15 min)

Contexte : Bureau974 installe un NAS pour centraliser les dossiers partagés de l’équipe. Ce NAS doit être retrouvé facilement tous les jours. Il ne doit donc pas dépendre du DHCP.

### Tâche 1.1 — Ouvrir la maquette de départ

- Ouvre le même fichier TP3_DHCP_depart.pkt.

- Vérifie que le serveur DHCP est présent et que CLIENT-1 et CLIENT-2 sont déjà dans la maquette.

- Vérifie aussi le plan d’adressage du TP3 :

  - imprimante : 192.168.1.50

  - plage DHCP : .100 à .200

  - gateway : 192.168.1.254

  - DNS : 192.168.1.10

Tu dois obtenir : la maquette de départ du TP3, sans fichier supplémentaire à charger.

### Tâche 1.2 — Ajouter le NAS simulé

- Dans End Devices, ajoute un PC-PT.

- Place-le à côté du switch.

- Branche-le au switch avec un câble copper straight-through sur un port libre.

- Renomme cet équipement NAS-BUREAU974.

Tu dois obtenir : un nouvel équipement connecté au switch, avec le port passé au vert.

### Tâche 1.3 — Configurer le NAS en IP statique

- Double-clique sur NAS-BUREAU974.

- Ouvre Desktop → IP Configuration.

- Clique sur Static.

- Saisis exactement :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| IP Address | 192.168.1.60 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | 192.168.1.254 |
| DNS Server | 192.168.1.10 |

Tu dois obtenir : un équipement critique avec une IP fixe en .51, donc hors de la plage DHCP .100-.200.

### PREUVE_B1 — Fais une capture écran de NAS-BUREAU974 montrant la configuration statique complète

### Tâche 1.4 — Vérifier que le NAS répond

- Sur CLIENT-1, ouvre Desktop → Command Prompt.

- Tape :

ping 192.168.1.60

- Si le ping échoue, vérifie d’abord le câble, puis la gateway et le masque du NAS.

Tu dois obtenir : 4 réponses depuis 192.168.1.60.

### Question rapide

Pourquoi le NAS est-il configuré en 192.168.1.60 et pas en 192.168.1.151 ?

→ _______________________________________________

## Validation Partie 1 — Appelle le prof

Le prof vérifie : - [ ] NAS-BUREAU974 existe dans la maquette - [ ] son IP est bien 192.168.1.60 - [ ] le NAS est hors plage DHCP - [ ] le ping CLIENT-1 → 192.168.1.60 réussit

## Partie 2 — Vérifier que le DHCP continue à faire son travail (12 à 15 min)

Contexte : Ajouter un équipement statique ne suffit pas. Il faut aussi prouver que les postes utilisateurs reçoivent toujours correctement une IP dynamique après un renouvellement.

### Tâche 2.1 — Noter l’adresse actuelle de CLIENT-1

- Ouvre CLIENT-1.

- Va dans Desktop → IP Configuration.

- Note l’adresse actuelle :

IP actuelle de CLIENT-1 : ______________________

Tu dois obtenir : une IP dans la plage .100-.200.

### Tâche 2.2 — Forcer un renouvellement DHCP

- Sur CLIENT-1, clique sur Static.

- Attends 2 secondes.

- Reclique sur DHCP.

- Observe la nouvelle adresse attribuée.

Tu dois obtenir : une IP dynamique valide, toujours dans la plage .100-.200.

### PREUVE_B2 — Fais une capture écran de CLIENT-1 après renouvellement DHCP

### Tâche 2.3 — Vérifier qu’il n’y a pas de conflit

Complète le tableau :

| Élément | Adresse observée | Type d’adresse | Conforme ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Imprimante / CLIENT-2 |  | Statique |  |
| NAS-BUREAU974 |  | Statique |  |
| CLIENT-1 |  | DHCP dynamique |  |

Tu dois obtenir : les équipements critiques restent en .50 et .51, tandis que CLIENT-1 reste dans la plage dynamique .100-.200.

### Tâche 2.4 — Rédiger un addendum de recette

Sur feuille ou dans un document texte, ajoute ce bloc à la fin du PV :

ADDENDUM DE RECETTE — Extension NAS

- Un équipement supplémentaire NAS-BUREAU974 a été intégré à la maquette.

- Le NAS a été configuré en IP statique 192.168.1.60, hors de la plage DHCP.

- Après renouvellement, CLIENT-1 a obtenu une adresse dynamique valide dans la plage .100-.200.

- Les tests montrent qu’il n’y a pas de conflit entre les adresses statiques critiques (.50, .51) et les adresses distribuées par DHCP.

Conclusion : l’extension demandée par Bureau974 est conforme / non conforme.

### PREUVE_B3 — Addendum de recette complété

### Question rapide

Si Bureau974 ajoute demain 8 nouveaux postes utilisateurs, qu’est-ce qu’il faudra surveiller en priorité : la zone statique, la taille du pool DHCP, ou les deux ? Pourquoi ?

→ _______________________________________________

## Validation finale — Appelle le prof

Le prof vérifie : - [ ] NAS-BUREAU974 est bien en 192.168.1.60 - [ ] CLIENT-1 obtient toujours une IP dynamique après renouvellement - [ ] le tableau de vérification est complété - [ ] l’addendum de recette est rédigé proprement - [ ] l’élève sait expliquer la différence entre zone statique et plage DHCP

## Plan B — Si tu bloques

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Le NAS ne répond pas au ping | Vérifie que le port switch est vert | Rebranche le câble sur un port libre |
| Le NAS répond mal | Vérifie IP .60, masque /24, gateway .254 | Corrige le champ faux puis reteste |
| CLIENT-1 ne reprend pas d’IP après renouvellement | Vérifie que le serveur DHCP est toujours actif | Ouvre SRV-DHCP → Services → DHCP |
| CLIENT-1 reçoit une IP statique ou incohérente | Vérifie que tu as bien recliqué sur DHCP | Refais Static puis DHCP |

## Fin de bonus — Bilan

Ce que je retiens :

→ _______________________________________________

Quand je vois une adresse en .50 ou .51, je dois me demander :

→ _______________________________________________

Différence en une phrase entre IP statique et DHCP :

→ _______________________________________________