# TP3 — IP statique imprimante et PV de recette

Séquence 08 — Services réseau DHCP Séance S5 — TP3 Consolidation (2h) Classe : 1CIEL | Binôme : _________________ | Date : //______ Outil : Cisco Packet Tracer

## Ta mission

Bureau974 est satisfait de ta maquette DHCP. Le responsable te demande maintenant deux choses : 1) configurer l’imprimante avec une IP statique en dehors de la plage DHCP pour qu’elle reçoive toujours la même IP, et 2) rédiger un PV de recette prouvant que toute l’installation est conforme au cahier des charges. C’est le document final qui validera l’installation auprès du client.

Note : Cisco Packet Tracer ne supporte pas les réservations DHCP par adresse MAC (bloc host { hardware ethernet ...; fixed-address ...; }). En pratique (Linux, Windows Server), on utilise des réservations — comme vu au Cours 2. Ici, on configure l’imprimante en IP statique, ce qui est une alternative valide et professionnelle.

## Compétences évaluées

| Compétence | Ce qu’on attend |
| --- | --- |
| C06 — Valider | Tests de conformité réalisés, PV de recette complet |
| C09 — Installer | IP statique imprimante configurée et fonctionnelle, hors plage DHCP |
| C11 — Maintenir | Fiche d’intervention / compte-rendu renseigné |

## Preuves à collecter (max 5)

| # | Preuve | Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configuration de CLIENT-2 (imprimante) montrant l’IP statique 192.168.1.50 | Capture écran PT |
| 2 | Configuration complète de CLIENT-2 (IP, masque, gateway, DNS) | Capture écran PT |
| 3 | Deux pings réussis vers l’imprimante (depuis CLIENT-1 et SRV-DHCP) | Capture écran PT |
| 4 | Trois tests de connectivité réussis documentés dans la recette | Capture écran PT |
| 5 | PV de recette complété (au moins 6 tests documentés) | Document rédigé |

## ACTIVATION — Sans document (5 min)

- Pourquoi on met l’imprimante en IP statique HORS de la plage DHCP (.100-.200) ? → _______________________________________________

- Sur Packet Tracer, quel menu faut-il utiliser pour configurer une IP statique sur un client ? → _______________________________________________

- (Rappel Cours 2) En entreprise, comment un serveur DHCP peut-il réserver une IP fixe pour un équipement ? Quel identifiant unique utilise-t-il ? → _______________________________________________

## PARTIE 1 — Configurer l’imprimante en IP statique (30 min)

### Contexte — Cahier des charges Bureau974

| Équipement | IP statique | Gateway | DNS | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imprimante réseau (CLIENT-2) | 192.168.1.50 | 192.168.1.254 | 192.168.1.10 | Imprimante partagée |

Note : Pour cette maquette, CLIENT-2 joue le rôle de l’imprimante (on simule). On la configure en IP statique pour qu’elle conserve toujours la même adresse, en dehors de la plage DHCP dynamique (.100-.200).

### Plan d’adressage Bureau974

192.168.1.0/24

.1 à .49     → IPs statiques (serveurs, imprimantes, équipements critiques)
.50          → Imprimante réseau
.254         → Passerelle réseau
.10          → Serveur DNS

.100 à .200  → Plage DHCP dynamique (clients, postes de travail)

📦 Avant de commencer : ouvre le fichier TP3_DHCP_depart.pkt fourni dans le pack.

### Étape 1.1 — Ouvrir la configuration réseau de CLIENT-2 sur Packet Tracer

Fenêtre IP Configuration utilisée pour basculer de DHCP à Static.

Figure 1 — Passage en configuration statique pour figer l’adresse de l’équipement simulant l’imprimante.

- Double-clic sur CLIENT-2 (la machine qui simule l’imprimante)

- Clique sur l’onglet Desktop

- Sélectionne IP Configuration

### Étape 1.2 — Passer de DHCP à IP statique

Tu dois voir une fenêtre où le mode DHCP est actuellement actif.

- Sélectionne Static pour passer en configuration manuelle

- La fenêtre se transforme en champs éditables

### PREUVE 1 — Capture d’écran montrant le passage à “Static”

### Étape 1.3 — Remplir la configuration statique

Saisis exactement :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| IP Address | 192.168.1.50 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | 192.168.1.254 |
| DNS Server (1) | 192.168.1.10 |

** Attention :** Vérifie les trois points : - IP .50 = HORS de la plage DHCP (.100-.200) - Gateway = .254 - DNS = .10

### PREUVE 2 — Capture d’écran de la configuration complète (IP, Subnet, Gateway, DNS)

### Étape 1.4 — Valider et fermer

- Ferme la fenêtre de CLIENT-2

- La configuration est maintenant appliquée

### Étape 1.5 — Tester la connectivité vers l’imprimante

Sur CLIENT-1, ouvre une fenêtre terminal et tape :

ping 192.168.1.50

Tu dois obtenir : 4 réponses (ou séquence complète) depuis 192.168.1.50

Teste aussi depuis SRV-DHCP :

ping 192.168.1.50

### PREUVE 3 — Capture d’écran de 2 pings réussis (CLIENT-1 → 192.168.1.50 ET SRV-DHCP → 192.168.1.50)

## CHECKPOINT 1 — Appelle le prof

Le prof vérifie : - [ ] CLIENT-2 est configuré en Static (pas en DHCP) - [ ] L’IP est bien 192.168.1.50 - [ ] La Gateway est bien 192.168.1.254 - [ ] Le DNS est bien 192.168.1.10 - [ ] Les pings depuis CLIENT-1 et SRV-DHCP vers 192.168.1.50 réussissent

## PARTIE 2 — Rédiger le PV de recette (50 min)

Test de connectivité ping dans Packet Tracer.

Figure 2 — Exemple de test de connectivité à reporter comme preuve dans le PV de recette.

### Contexte — Cahier des charges Bureau974 (rappel)

| Exigence du CCTP | Critère de conformité |
| --- | --- |
| Le serveur DHCP distribue les IPs dans la plage .100 à .200 | GUI CLIENT-1 : IP entre .100 et .200 |
| La passerelle distribuée est 192.168.1.254 | GUI CLIENT-1 : Default Gateway = .254 |
| Le DNS distribué est 192.168.1.10 | GUI CLIENT-1 : DNS = .10 |
| L’imprimante reçoit toujours l’IP 192.168.1.50 | GUI CLIENT-2 : IP statique = .50 |
| L’imprimante communique avec le serveur | ping CLIENT-2 → 192.168.1.10 → OK |
| Les clients communiquent avec l’imprimante | ping 192.168.1.50 → OK |
| Service DHCP actif | GUI Server-PT : Services → DHCP = ON |

### Étape 2.1 — Effectuer tous les tests

Réalise chaque test et note les résultats dans le tableau ci-dessous :

| # | Test de conformité | Action sur PT | Machine | Résultat attendu | Résultat obtenu | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIENT-1 reçoit une IP dynamique | Double-clic → Desktop → IP Configuration | CLIENT-1 | .100 à .200 |  |  |
| 2 | Passerelle correcte | Double-clic → Desktop → IP Configuration | CLIENT-1 | 192.168.1.254 |  |  |
| 3 | DNS correct | Double-clic → Desktop → IP Configuration | CLIENT-1 | 192.168.1.10 |  |  |
| 4 | Imprimante = IP statique | Double-clic → Desktop → IP Configuration | CLIENT-2 | 192.168.1.50 |  |  |
| 5 | Ping CLIENT-1 → serveur | Terminal : ping 192.168.1.10 | CLIENT-1 | 4 réponses OK |  |  |
| 6 | Ping CLIENT-1 → imprimante | Terminal : ping 192.168.1.50 | CLIENT-1 | 4 réponses OK |  |  |
| 7 | Ping imprimante → serveur | Terminal : ping 192.168.1.10 | CLIENT-2 | 4 réponses OK |  |  |
| 8 | Service DHCP actif | Double-clic → Services → DHCP (onglet) | Server-PT | DHCP ON ou actif |  |  |

### PREUVE 4 — Capture d’écran de 3 pings réussis (CLIENT-1 → serveur, CLIENT-1 → imprimante, et CLIENT-2 → serveur)

### Étape 2.2 — Rédiger le PV de recette

Sur une feuille (ou un document texte), rédige le PV de recette en suivant cette structure :

PV DE RECETTE — Installation DHCP Bureau974

Projet : Mise en service du serveur DHCP et configuration imprimante Client : Bureau974 — La Réunion Technicien : _________________ Date : //______ Outil de validation : Cisco Packet Tracer

1. Contexte (Résume en 3-4 lignes le besoin de Bureau974 : mise en place d’un serveur DHCP pour distribuer automatiquement des IPs aux clients, et configuration d’une imprimante en IP statique en dehors de la plage DHCP)

2. Tests de conformité (Recopie le tableau de l’étape 2.1 avec TOUS les résultats remplis)

3. Plan d’adressage et justification - IPs statiques (.1 à .49) : serveurs, imprimantes, équipements critiques - IP imprimante : 192.168.1.50 (hors plage DHCP) - Plage DHCP dynamique : 192.168.1.100 à 192.168.1.200 (clients) - Passerelle : 192.168.1.254 - DNS : 192.168.1.10

4. Preuves (Liste les captures d’écran jointes, numérotées : “Preuve 1 : …”, “Preuve 2 : …”, etc.)

5. Conclusion - Installation conforme au CCTP : OUI / NON - Observations : (Ex : “Tous les tests réussis. Service DHCP actif. Imprimante joignable à 192.168.1.50”) - Réserves éventuelles : _________________ - Installation validée le : //______

6. Signatures - Technicien : _________________ - Client : _________________

### PREUVE 5 — PV de recette complété

## CHECKPOINT 2 — Appelle le prof (validation finale)

Le prof vérifie : - [ ] Tous les tests de conformité sont réalisés (8/8) - [ ] Le PV de recette est complet (6 sections : Contexte + Plan + Tests + Preuves + Conclusion + Signatures) - [ ] Les preuves sont collectées et référencées - [ ] L’élève peut expliquer chaque test - [ ] Le PV prouve que l’installation est conforme

## Dépannage Packet Tracer

| Symptôme | Cause probable | Vérification |
| --- | --- | --- |
| CLIENT-2 reste en DHCP | Oubli de basculer à “Static” | Double-clic CLIENT-2 → Desktop → IP Configuration → vérifier “Static” est sélectionné |
| CLIENT-2 ne reçoit pas 192.168.1.50 | Mauvaise IP saisie | Double-clic CLIENT-2 → vérifier exactement “192.168.1.50” (pas .51, pas .100) |
| Ping vers 192.168.1.50 échoue | Gateway ou DNS manquant sur CLIENT-2 | Vérifier Default Gateway = 192.168.1.254 ET DNS = 192.168.1.10 |
| Câbles débouchonnés | Vérifier visuellement tous les câbles réseau entre les machines |  |
| Service DHCP OFF sur Server-PT | Double-clic Server-PT → Services → DHCP → vérifier l’interrupteur est ON (vert) |  |

## Bilan de fin de séance (3 min)

Ce que j’ai compris aujourd’hui :

→ _______________________________________________

Ce que je dois revoir :

→ _______________________________________________

Où j’ai bloqué :

→ _______________________________________________

TP3 Élève — Séquence 08 DHCP — BAC PRO CIEL 1CIEL — Académie de La Réunion