TP1 — Inventaire du parc informatique (1CIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | //2026 | 1CIEL | ____ |

| ## Paramètres Durée : 3 h Ressources : Poste informatique (MSI Cubi 5), accès réseau atelier, câble Ethernet, invite de commandes (cmd), navigateur, espace collaboratif Trello, fiche TP papier. Règles : - Zéro donnée réelle d’élève dans les captures. - Zéro visage sur les photos/captures. - Nomme tes preuves exactement comme demandé. |  |
| --- | --- |
| ## Mission Contexte pro : L’atelier CIEL de ton lycée vient d’être rénové. Le responsable technique te demande de réaliser l’inventaire complet du parc informatique : identifier chaque poste de travail, repérer les équipements réseau, tester la connectivité et tout documenter dans l’espace collaboratif. Ta mission : Inventorier les postes et équipements réseau de l’atelier, tester la connectivité avec les commandes réseau de base (ipconfig, ping), et documenter le tout dans une fiche partagée sur Trello. Livrable observable : Fiche d’inventaire complète avec au moins 8 équipements identifiés, captures de tests réseau réussis, et carte Trello créée avec l’inventaire. Utilité métier : Inventorier le parc et tester la connectivité, c’est la première mission d’un technicien réseau quand il arrive sur un nouveau site client. Sans inventaire, impossible de planifier les interventions. |  |

## Compétences & Connaissances

Compétences visées :

| Code | Intitulé (référentiel) |
| --- | --- |
| C09 | INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE |
| C03 | PARTICIPER À UN PROJET |

Connaissances associées :

| Savoir | Intitulé | Niveau |
| --- | --- | --- |
| S09 | Méthodologie de projet | N3 |
| S42 | Outillage mécanique et spécifique | N3 |
| S06 | Outils de suivi (Gantt, Trello) | N2 |

## Preuves attendues (4)

- PREUVE_1 : Fiche d’identité d’un poste de travail (hostname, adresse IP, adresse MAC, système d’exploitation)

- PREUVE_2 : Tableau d’inventaire réseau (au moins 8 équipements avec catégorie, marque/modèle, emplacement)

- PREUVE_3 : Capture d’écran d’un test ping réussi vers un autre poste + capture ipconfig

- PREUVE_4 : Carte Trello avec l’inventaire partagé (capture d’écran du board)

## Kit de survie

À garder ouvert pendant tout le TP. Tu peux y revenir à tout moment.

Vocabulaire minimal :

| Mot | En une phrase |
| --- | --- |
| Adresse IP | Numéro unique qui identifie un appareil sur un réseau (ex : 192.168.1.10) |
| Adresse MAC | Numéro physique unique gravé dans la carte réseau (ex : 00:1A:2B:3C:4D:5E) |
| Hostname | Nom donné à un ordinateur pour l’identifier sur le réseau |
| Switch | Équipement réseau qui connecte plusieurs appareils entre eux dans un réseau local |
| NAS | Serveur de stockage en réseau (Network Attached Storage) — stocke et partage des fichiers |
| Ping | Commande qui envoie un signal vers un autre appareil pour vérifier qu’il répond |
| Passerelle | Adresse IP du routeur qui permet de sortir du réseau local |
| Invite de commandes | Fenêtre noire (cmd) où on tape des commandes texte |

Commandes utiles :

| Besoin | Ce que tu tapes (Windows) |
| --- | --- |
| Ouvrir l’invite de commandes | Touche Windows → tape cmd → Entrée |
| Voir l’adresse IP de ton poste | ipconfig |
| Voir l’adresse IP + adresse MAC | ipconfig /all |
| Voir le nom de ton poste | hostname |
| Tester la connexion vers un autre poste | ping 192.168.X.X (remplace X.X par l’adresse du poste cible) |
| Voir le chemin réseau vers une adresse | tracert 192.168.X.X |

Méthode express (si le ping ne marche pas) :

- Vérifie que le câble réseau est branché des deux côtés

- Vérifie que tu as bien tapé l’adresse IP (pas de faute)

- Vérifie que le poste cible est allumé

- Si toujours KO → appelle le prof

## 0. Activation (sans documents)

Ferme tes cours et réponds de mémoire.

Q0.1 (S3) : Cite 3 bonnes pratiques de sécurité informatique vues au dernier cours.

Réponse : _______________________________________________________________

Q0.2 (S3) : Qu’est-ce que le RGPD et pourquoi est-il important pour un technicien CIEL ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q0.3 (S1) : Cite 3 équipements que tu as repérés lors de la visite de l’atelier en TD1.

Réponse : _______________________________________________________________

## Mémo personnel

Espace pour tes notes de séance. Utile pour réviser plus tard.

Points essentiels :

Pièges à éviter :

## Partie 1 — Identifier ton poste de travail (40 min)

Contexte : Avant d’inventorier tout le parc, tu dois d’abord savoir identifier TON poste. Un technicien CIEL doit être capable de retrouver les informations techniques d’un poste en moins de 2 minutes.

### Tâches à réaliser

Tâche 1.1 — Ouvrir l’invite de commandes

- Appuie sur la touche Windows de ton clavier.

- Tape cmd et appuie sur Entrée.

- Tu dois obtenir : Une fenêtre noire s’ouvre avec un curseur clignotant.

Tâche 1.2 — Trouver le nom de ton poste

- Dans l’invite de commandes, tape hostname et appuie sur Entrée.

- Note le résultat ici :

- Mon hostname : _______________________________________________

- Tu dois obtenir : Un nom s’affiche (ex : POSTE-ATELIER-01 ou PC-CIEL-03).

Tâche 1.3 — Trouver l’adresse IP et l’adresse MAC

- Tape ipconfig /all et appuie sur Entrée.

- Repère les informations suivantes dans les résultats et note-les :

| Information | Valeur |
| --- | --- |
| Nom de l’hôte |  |
| Adresse IPv4 |  |
| Masque de sous-réseau |  |
| Passerelle par défaut |  |
| Adresse physique (MAC) |  |
| Serveur DHCP |  |

Tu dois obtenir : Un tableau rempli avec toutes les informations réseau de ton poste.

Aide : L’adresse IPv4 ressemble à 192.168.X.X. L’adresse physique (MAC) ressemble à 00-1A-2B-3C-4D-5E. Cherche dans la section « Carte Ethernet » ou « Adaptateur Ethernet ».

Figure — Exemple de sortie ipconfig /all : repérer les 6 informations clés.

Tâche 1.4 — Compléter la fiche d’identité du poste

- Regroupe toutes les informations dans cette fiche :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Hostname |  |
| Marque / Modèle | MSI Cubi 5 |
| Système d’exploitation |  |
| Adresse IP |  |
| Adresse MAC |  |
| Masque de sous-réseau |  |
| Passerelle |  |
| Emplacement | Poste n° ___ — Salle ___ |

- Pour le système d’exploitation : clic droit sur « Ce PC » → Propriétés → note la version de Windows.

- Tu dois obtenir : Une fiche d’identité complète de ton poste de travail.

### Question rapide (sans regarder le kit)

Quelle commande as-tu utilisée pour trouver l’adresse IP de ton poste ? Que signifie « passerelle par défaut » ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Preuve

PREUVE_1 : Capture d’écran du résultat ipconfig /all sur ton poste + la fiche d’identité complétée ci-dessus. Nomme la capture PREUVE_1_ipconfig_[ton_binome].png.

### Validation Partie 1

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’ensemble des éléments pour l’installation est complet et vérifié | Fiche d’identité du poste complète (hostname, IP, MAC, OS, emplacement) |  |  |  |  |
| L’état de l’installation est renseigné de manière écrite ou orale | Toutes les informations correctes et lisibles |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_1 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B — 2 minutes max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| L’invite de commandes ne s’ouvre pas | Essaie : clic droit sur Démarrer → « Terminal » ou « Windows PowerShell » | Si rien ne marche, appelle le prof |
| ipconfig /all affiche trop de texte | Cherche la section « Carte Ethernet » ou « Adaptateur Ethernet » | Ignore les sections « Tunnel » et « Bluetooth » |
| Je ne trouve pas l’adresse MAC | Cherche « Adresse physique » dans les résultats ipconfig /all | C’est le format XX-XX-XX-XX-XX-XX |

Si ça ne marche toujours pas : appelle le prof.

## Partie 2 — Inventorier les équipements réseau (50 min)

Contexte : Maintenant que tu connais ton poste, il faut inventorier les équipements réseau de l’atelier. Un technicien CIEL doit savoir repérer et documenter chaque équipement du parc.

### Tâches à réaliser

Tâche 2.1 — Repérer les équipements réseau

- Avec ton binôme, fais le tour de l’atelier et identifie au moins 8 équipements différents.

- Pour chaque équipement, note dans le tableau :

| N° | Équipement | Marque / Modèle | Catégorie | Quantité | Emplacement | Rôle (à quoi ça sert) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Catégories : Réseau / Informatique / Électronique / Stockage / Mesure

Tu dois obtenir : Un tableau avec au moins 8 équipements, leur marque/modèle, catégorie, quantité et emplacement.

Aide : Regarde la baie de brassage, les postes de travail, les switchs (Cisco CBS350), les NAS (QNAP), les Raspberry Pi 5, les kits Arduino, les oscilloscopes, les multimètres…

Tâche 2.2 — Identifier les connexions réseau

- Sur un schéma simplifié, dessine comment les équipements sont connectés entre eux :

  - Quels postes sont branchés à quel switch ?

  - Où se trouve la baie de brassage ?

  - Comment le réseau sort vers Internet (passerelle) ?

- Dessine ton schéma au dos de cette feuille ou sur une feuille séparée.

- Tu dois obtenir : Un schéma simplifié montrant au moins : 3 postes → 1 switch → passerelle.

### Question rapide (sans regarder ta fiche)

Cite la marque et le modèle du switch principal de l’atelier. À quoi sert un switch ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Preuve

PREUVE_2 : Ton tableau d’inventaire réseau complété (8 équipements minimum) + schéma de connexion simplifié.

### Validation Partie 2

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’ensemble des éléments pour l’installation est complet et vérifié | Au moins 8 équipements inventoriés avec marque, catégorie et emplacement |  |  |  |  |
| Les éléments du système sont installés et raccordés selon une procédure | Schéma de connexion montrant postes → switch → passerelle |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_2 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Je ne trouve pas 8 équipements | Relis la liste d’aide (switchs, NAS, Raspberry Pi, Arduino, oscilloscopes…) | Demande à ton binôme ou regarde la baie de brassage |
| Je ne sais pas dessiner le schéma | Commence par ton poste, trace un trait vers le switch, puis vers la passerelle | Le prof te montrera un exemple au tableau si besoin |

## Partie 3 — Tester la connectivité réseau (50 min)

Contexte : Un inventaire sans test de connectivité, c’est incomplet. Un technicien CIEL doit vérifier que chaque poste communique bien avec le réseau.

### Tâches à réaliser

Tâche 3.1 — Ping vers la passerelle

- Ouvre l’invite de commandes (cmd).

- Tape ping suivi de l’adresse de ta passerelle (que tu as notée en Partie 1).

- Exemple : ping 192.168.1.1

- Observe le résultat.

- Tu dois obtenir : 4 lignes de réponse avec « Réponse de 192.168.X.X : octets=32 temps<1ms TTL=… »

- Note le résultat :

| Test | Commande | Résultat (OK / KO) | Temps moyen |
| --- | --- | --- | --- |
| Ping passerelle | ping ___________ |  |  |

Tâche 3.2 — Ping vers un autre poste

- Demande l’adresse IP du poste de ton voisin (un autre binôme).

- Tape ping suivi de cette adresse IP.

- Note le résultat :

| Test | Commande | Résultat (OK / KO) | Temps moyen |
| --- | --- | --- | --- |
| Ping voisin | ping ___________ |  |  |

- Tu dois obtenir : 4 lignes de réponse réussies.

Tâche 3.3 — Tracert vers la passerelle

- Tape tracert suivi de l’adresse de ta passerelle.

- Exemple : tracert 192.168.1.1

- Observe le résultat et note le nombre de sauts :

- Nombre de sauts : _____

- Tu dois obtenir : 1 seul saut (puisque la passerelle est sur le réseau local).

Tâche 3.4 — Tableau récapitulatif des tests

- Complète le tableau avec tous tes tests :

| N° | Test | Commande utilisée | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ping passerelle |  |  |  |
| 2 | Ping poste voisin |  |  |  |
| 3 | Tracert passerelle |  |  |  |

Tu dois obtenir : 3 tests réussis documentés.

### Question rapide (sans regarder le kit)

Quelle est la différence entre ping et tracert ? Quand utilise-t-on chacune de ces commandes ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Preuve

PREUVE_3 : Capture d’écran du résultat ping réussi vers un autre poste + capture tracert. Nomme les captures PREUVE_3_ping_[ton_binome].png et PREUVE_3_tracert_[ton_binome].png.

### Validation Partie 3

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les éléments du système sont installés et raccordés selon une procédure | Test ping réussi vers passerelle ET vers un autre poste |  |  |  |  |
| L’état de l’installation est renseigné de manière écrite ou orale | Tableau des tests complété avec résultats et commentaires |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_3 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Le ping échoue (« Délai d’attente dépassé ») | Vérifie que le câble réseau est branché des 2 côtés | Si le câble est OK, vérifie l’adresse IP tapée |
| Le ping échoue (« Hôte de destination inaccessible ») | Tape ipconfig pour vérifier que tu as une adresse IP | Si pas d’IP ou 169.254.X.X → le DHCP ne répond pas → appelle le prof |
| Tracert affiche des étoiles (*) | Attends 30 secondes, c’est normal pour certains sauts | Si que des étoiles → le pare-feu bloque → appelle le prof |

## Partie 4 — Documenter dans l’espace collaboratif (30 min)

Contexte : Un inventaire qui reste sur une feuille volante, ça ne sert à rien. En entreprise, tout est tracé dans un outil partagé. Tu vas documenter ton inventaire dans Trello.

### Tâches à réaliser

Tâche 4.1 — Créer une carte d’inventaire dans Trello

- Ouvre ton navigateur et connecte-toi à Trello (board créé en S2).

- Dans la liste « En cours », crée une nouvelle carte intitulée : « Inventaire parc — [ton binôme] »

- Dans la description de la carte, copie ton tableau d’inventaire (les 8 équipements de la Partie 2).

- Ajoute une checklist « Tests réseau » avec 3 items :

  - Ping passerelle — OK/KO

  - Ping poste voisin — OK/KO

  - Tracert passerelle — OK/KO

- Coche les items réussis.

- Tu dois obtenir : Une carte Trello complète avec l’inventaire et la checklist des tests.

Tâche 4.2 — Ajouter les preuves en pièces jointes

- Attache les captures d’écran (PREUVE_1 et PREUVE_3) à la carte Trello.

- Assigne la carte à ton binôme.

- Déplace la carte dans la liste « Terminé ».

- Tu dois obtenir : La carte est dans « Terminé » avec les pièces jointes et l’assignation.

### Question rapide (sans regarder)

Pourquoi est-il important de documenter l’inventaire dans un outil partagé plutôt que sur une feuille de papier ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Preuve

PREUVE_4 : Capture d’écran du board Trello montrant ta carte d’inventaire complète (avec checklist cochée et pièces jointes). Nomme la capture PREUVE_4_trello_[ton_binome].png.

### Validation Partie 4

C03 — PARTICIPER À UN PROJET

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’espace collaboratif est correctement utilisé | Carte Trello créée avec inventaire, checklist, pièces jointes et assignation |  |  |  |  |
| Le suivi de projet est respecté | Carte déplacée dans « Terminé » après vérification |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_4 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Je ne retrouve pas mon board Trello | Vérifie que tu es connecté avec le bon compte | Demande au prof le lien du board de la classe |
| Je ne sais pas ajouter une pièce jointe | Ouvre la carte → bouton « Pièce jointe » à droite | Glisse-dépose la capture directement dans la carte |

## Mini-défi (autonomie)

Moins de guidage ici. Tu as les bases des parties précédentes.

Objectif : Identifie un équipement réseau que tu n’as pas encore inventorié et réalise sa fiche d’identité complète.

Contraintes :

- Tu n’as droit qu’au kit de survie (pas d’aide du prof sauf urgence).

- Tu dois trouver au moins 5 informations sur cet équipement (marque, modèle, IP si applicable, emplacement, rôle).

Tu dois obtenir : Une fiche d’identité d’un nouvel équipement ajoutée à ta carte Trello.

Critère de réussite : L’équipement est correctement identifié avec au moins 5 informations, et la fiche est ajoutée dans Trello.

## Synthèse

La règle / procédure du jour (en 5 lignes max) :

Les 3 points à retenir :

Lien métier : En entreprise, cette compétence sert à documenter le parc informatique d’un client. Sans inventaire précis, un technicien CIEL ne peut pas planifier les interventions, commander le bon matériel de remplacement, ni diagnostiquer une panne réseau.

## Bilan final

1. Ce que j’ai appris de nouveau :

2. Ce qui m’a posé le plus de problèmes :

3. Une question que je me pose encore :

Mon niveau de confiance sur cette compétence : 🟥 🟧 🟨 🟩 (entoure)

Fin de fiche TP1 — Inventaire du parc informatique — 1CIEL — Séquence A01