# 00 — Fiche de connaissances (dico) — Routage inter-VLAN (H03)

Séquence H03 — TCIEL Usage : document de référence distribué après co-construction de la synthèse.

## 1) Définition — VLAN et séparation logique

Un VLAN (Virtual LAN) permet de créer plusieurs réseaux logiques sur une même infrastructure de commutation. En pratique, chaque VLAN correspond à un domaine de diffusion distinct et, dans la séquence H03, à un sous-réseau IP distinct.

Conséquence :

- un poste du VLAN 10 ne communique pas directement avec un poste du VLAN 20,

- même si les deux postes sont connectés au même switch.

## 2) Routage inter-VLAN : principe

Le routage inter-VLAN est la fonction qui permet de faire communiquer des VLANs différents grâce à un équipement de couche 3 (routeur ou switch L3).

Dans H03, on utilise la technique router-on-a-stick :

- 1 lien physique switch↔routeur

- ce lien est configuré en trunk 802.1Q

- le routeur crée plusieurs sous-interfaces (une par VLAN)

## 3) Trunk 802.1Q (rappel H01)

Un trunk transporte les trames de plusieurs VLANs sur un seul port. Le protocole IEEE 802.1Q ajoute un tag (identifiant de VLAN) dans les trames pour indiquer leur VLAN d’origine.

### Vérification (switch)

- show interfaces trunk

- show vlan brief

## 4) Sous-interfaces Cisco (IOS)

Une sous-interface est une interface logique rattachée à une interface physique.

Exemple pour le VLAN 20 :

interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

### Détail des lignes

- interface g0/0.20 : création/sélection de la sous-interface

- encapsulation dot1Q 20 : association au VLAN 20

- ip address ... : IP passerelle du VLAN 20

Important : l’interface physique parente (g0/0) doit être activée (no shutdown).

## 5) Passerelle par défaut (rappel H02)

La passerelle par défaut d’un poste est l’adresse IP de l’équipement de couche 3 qui permet de joindre les autres réseaux.

Exemples (Campus 974) :

- VLAN 10 (172.16.10.0/24) -> passerelle 172.16.10.1

- VLAN 20 (172.16.20.0/24) -> passerelle 172.16.20.1

- VLAN 30 (172.16.30.0/24) -> passerelle 172.16.30.1

## 6) Table de routage — Lecture utile en H03

La commande show ip route affiche les réseaux connus du routeur.

### Codes utiles (H03)

- C : Connected (réseau directement connecté au routeur)

- S : Static (route statique configurée manuellement)

Exemple :

C 172.16.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
S 10.10.10.0/24 [1/0] via 172.16.40.254

## 7) Méthode de vérification / dépannage (procédure)

### Procédure recommandée (niveau TCIEL H03)

- Vérifier la configuration IP du poste source (IP, masque, passerelle)

- Tester le ping vers la passerelle du VLAN

- Vérifier les VLANs et le trunk sur le switch

- Vérifier les sous-interfaces et leurs IP sur le routeur

- Lire la table de routage (show ip route)

- Corriger puis re-tester (ping, traceroute)

- Documenter la preuve (capture / PV / fiche diagnostic)

## 8) Erreurs fréquentes (référence rapide)

| Erreur | Effet | Vérification | Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| g0/0 en shutdown | Toutes les sous-interfaces inactives | show ip interface brief | no shutdown |
| Mauvais dot1Q | Un VLAN ne passe pas | show run int g0/0.x | corriger VLAN ID |
| Trunk absent côté switch | Pas de transport multi-VLAN | show interfaces trunk | config trunk |
| Mauvaise IP passerelle | PC d’un VLAN isolé | show ip interface brief + config PC | corriger IP |
| Passerelle PC erronée | Ping gateway KO | config PC | corriger gateway |

## 9) Vocabulaire (dico rapide)

| Terme | Définition courte |
| --- | --- |
| Recette | Vérification formalisée de conformité par tests |
| Diagnostic | Recherche méthodique d’une cause de panne |
| Conformité | Adéquation au cahier des charges / attendus |
| Preuve | Trace observable (capture, log, tableau de test) |

## 10) [A VERIFIER] — Adaptation locale (salle de l’atelier)

- Noms exacts des interfaces Cisco selon le matériel de salle

- Politique locale pour VLAN invités (flux autorisés / interdits)

- Format final de dépôt des preuves (ELEA / papier / réseau)