# Cours 1 — Exercices (S2) — Routage inter-VLAN

Séquence H03 — TCIEL

## Exercice 1 — Vocabulaire (QCM)

Coche la bonne réponse.

- Un trunk 802.1Q sert à :

- relier deux PCs dans le même VLAN

- transporter plusieurs VLANs sur un même lien

- attribuer automatiquement des adresses IP

- bloquer les pings inter-VLAN

- La commande encapsulation dot1Q 30 sur g0/0.30 sert à :

- mettre l’interface en trunk

- attribuer une route statique

- associer la sous-interface au VLAN 30

- renommer l’interface

- La passerelle du VLAN 20 (172.16.20.0/24) sera généralement :

- 172.16.10.1

- 172.16.20.1

- 172.16.20.255

- 255.255.255.0

## Exercice 2 — Compléter la configuration

Complète les lignes manquantes pour le VLAN 40.

interface __________________
 ___________________________
 ip address _________________________________

Contexte : VLAN 40 = TECH, réseau 172.16.40.0/24

## Exercice 3 — Lire un résultat show ip route

Le routeur affiche :

C    172.16.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C    172.16.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C    172.16.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30

Réponds :

- Combien de VLANs sont configurés sur ce routeur ? __________________

- Quel VLAN manque si le plan prévoyait aussi TECH (VLAN 40) ? __________________

- Quelle commande utiliser pour vérifier rapidement les IP des sous-interfaces ? __________________

## Exercice 4 — Diagnostic court (méthode)

Symptôme : les PCs de VLAN 10 et VLAN 30 ne communiquent pas. Les élèves ont déjà vérifié que les IP des PCs sont correctes.

Classe les vérifications dans un ordre logique (1 à 4) :

- show ip interface brief sur le routeur

- show interfaces trunk sur le switch

- ping vers la passerelle depuis un PC

- show running-config interface g0/0.10

## Exercice 5 — Transfert (mini-cas)

Une PME a 3 VLANs :

- VLAN 100 = Direction (192.168.100.0/24)

- VLAN 200 = Atelier (192.168.200.0/24)

- VLAN 30 = Serveurs (192.168.30.0/24)

- Quelle sous-interface pour le VLAN 200 ? __________________

- Quelle IP de passerelle proposes-tu pour le VLAN 200 ? __________________

- Quelle IP de passerelle proposes-tu pour le VLAN 30 (réseau 192.168.30.0/24) ? __________________