# COURS — Formalisation du routage inter-VLAN (Router-on-a-stick) (TCIEL)

Séquence H03 — TCIEL — S2 (1h) Après TP1 : on formalise ce qui a été manipulé TP prérequis : S1_TP1_ROUTAGE_INTER_VLAN/TP1_ROUTAGE_INTER_VLAN_ELEVE.md

## Informations générales

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Séquence | H03 — Routage inter-VLAN |
| Séance | S2 sur 5 |
| Classe | TCIEL |
| TP prérequis | TP1 Routage inter-VLAN (S1) |
| Salle | B12 (atelier réseaux) |

Compétences visées : C06, C09, C10 (formalisation / lecture de preuves / méthode)

Connaissances formalisées : S19 (N3), S49 (N2), S50 (N3)

## 1) Ancrage (ce qu’on a fait en TP)

Rappel rapide (à dire / à faire dire) :

- Ce qu’on a construit : configuration d’un router-on-a-stick (sous-interfaces + trunk)

- Ce qu’on a vérifié : show interfaces trunk, show ip interface brief, show ip route, ping / traceroute

- Les preuves qu’on a produites : PREUVE_1 à PREUVE_5 (TP1)

Objectifs du cours (2–3 max) :

- Formaliser le principe router-on-a-stick et les sous-interfaces Cisco

- Stabiliser la méthode de vérification / dépannage de base

- Préparer le TP2 diagnostic (S3)

## 2) Plan minute (~50 min)

| Temps | Phase | Ce que fait le prof | Ce que font les élèves |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–7’ | Activation (sans doc) | 3 questions rapides (TP1 + H02) | Répondent puis correction flash |
| 7–12’ | Rappel vécu | Fait reformuler la manip TP1 et les preuves | Reformulent avec leurs mots |
| 12–35’ | Formalisation | Structure vocabulaire + procédure + erreurs fréquentes | Copient + répondent aux micro-questions |
| 35–50’ | Exercices papier | Lance et corrige les exos COURS1_EXOS | Font / corrigent / justifient |

## 3) Storyboard Slides (≤ 12 slides)

Slide 1 — Titre + scénario pro

- Campus 974 : réseau segmenté, besoin de communication inter-services

- Aujourd’hui : on formalise ce qu’on a réussi en TP1

Slide 2 — Activation (3 questions)

- Commande création sous-interface

- Rôle de encapsulation dot1Q

- Lecture de show ip route

Slide 3 — Preuves TP1

- Capture show interfaces trunk annotée

- Capture show ip interface brief annotée

Slide 4 — Avant / Après

- Avant : VLANs isolés

- Après : communication inter-VLAN via routeur

Slide 5 — Définition simple

- Router-on-a-stick (1 lien trunk, plusieurs sous-interfaces)

Slide 6 — Schéma repère

- Switch / trunk / routeur / VLANs / passerelles

Slide 7 — Procédure en 5 étapes

- Vérifier PC -> trunk -> sous-interfaces -> routes -> tests

Slide 8 — Pourquoi ça marche

- Trunk 802.1Q + sous-interface + passerelle VLAN

Slide 9 — Erreurs classiques

- g0/0 shutdown ; mauvais dot1Q ; trunk absent

Slide 10 — Exercices

- Lancer COURS1_EXOS.md

Slide 11 — Correction guidée

- Méthode de justification (pas juste la réponse)

Slide 12 — Bilan + pont S3

- TP2 = diagnostic inter-VLAN cassé

## Activation (5 min) — Sans document

- Quelle commande crée la sous-interface du VLAN 20 sur g0/0 ?

- À quoi sert encapsulation dot1Q 20 ?

- Que montre show ip route après configuration de plusieurs sous-interfaces ?

## 1. Problème à résoudre

Les VLANs segmentent le réseau (couche 2) mais ils créent des réseaux IP séparés. Sans équipement de couche 3, un poste d’un VLAN ne peut pas joindre un poste d’un autre VLAN.

### Schéma logique (texte)

- VLAN 10 (ADMIN) -> réseau 172.16.10.0/24

- VLAN 20 (FORMATION) -> réseau 172.16.20.0/24

- VLAN 30 (SERVEURS) -> réseau 172.16.30.0/24

- VLAN 40 (TECH) -> réseau 172.16.40.0/24

Chaque VLAN a besoin d’une passerelle vers un équipement L3.

## 2. Principe du Router-on-a-stick

Le router-on-a-stick permet de faire du routage inter-VLAN avec :

- 1 switch L2

- 1 routeur

- 1 seul lien physique switch↔routeur configuré en trunk 802.1Q

### Idée clé

Le routeur crée une sous-interface par VLAN sur la même interface physique (ex. g0/0).

Exemple :

- g0/0.10 pour VLAN 10

- g0/0.20 pour VLAN 20

- g0/0.30 pour VLAN 30

Chaque sous-interface porte l’IP passerelle du VLAN.

## 3. Configuration type (Cisco IOS)

### 3.1 Interface physique

interface g0/0
 no shutdown

### 3.2 Sous-interface VLAN 10

interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

### 3.3 Sous-interface VLAN 20

interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

## 4. Vérifications indispensables (méthode pro)

| Commande | Équipement | Ce que tu vérifies |
| --- | --- | --- |
| show interfaces trunk | Switch | Le port vers le routeur est en trunk et transporte les VLANs |
| show ip interface brief | Routeur | Les sous-interfaces existent et ont les bonnes IP |
| show ip route | Routeur | Les réseaux VLAN sont présents en routes connectées (C) |
| ping | PC | Connectivité vers passerelle et vers VLANs autorisés |
| traceroute | PC | Passage par le routeur |

### Méthode de diagnostic (ordre conseillé)

- Vérifier l’IP/passerelle du poste

- Vérifier le trunk côté switch

- Vérifier les sous-interfaces côté routeur

- Vérifier la table de routage

- Refaire un test ciblé (ping puis traceroute)

## 5. Erreurs courantes (et symptômes)

| Erreur | Symptôme | Vérification | Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| g0/0 en shutdown | Tout est KO | show ip interface brief | no shutdown |
| Mauvais VLAN dans dot1Q | Un VLAN précis est KO | show run int g0/0.x | Corriger VLAN ID |
| Mauvaise IP passerelle | Les PCs d’un VLAN ne joignent pas la passerelle | show ip interface brief | Corriger l’IP |
| Trunk absent côté switch | Aucun VLAN ne passe vers routeur | show interfaces trunk | Passer le port en trunk |
| Mauvaise passerelle sur PC | Ping local OK, inter-VLAN KO | Config IP du PC | Corriger passerelle |

## 6. Ce qu’il faut retenir (trace écrite)

- Un VLAN = un réseau IP distinct (en pratique de cette séquence).

- Le routage inter-VLAN nécessite une fonction de couche 3.

- En router-on-a-stick : 1 lien trunk + N sous-interfaces (1 par VLAN).

- Chaque sous-interface porte l’adresse de passerelle du VLAN.

- On valide toujours par des commandes de vérification + tests.

## 7. Métacognition (2 min)

- Ce que je sais refaire seul : _________________________________

- Ce que je dois encore automatiser : ____________________________

## 4) Trace écrite (ce que les élèves notent)

Trace écrite exploitable (version enrichie) : sections 2 à 6 de ce document + la synthèse prof/élève de séquence.

Version propre recommandée à distribuer / déposer :

- 00_FICHE_SYNTHESE_ROUTAGE_INTER_VLAN_ELEVE.md (après co-construction)

- 00_FICHE_CONNAISSANCES_DICO_INTER_VLAN.md (dico de référence)

## 5) Exercices papier (6–10 items)

Produits séparément conformément au modèle :

- COURS1_EXOS.md (élève)

Répartition H03 S2 :

- retrieval : exos 1 et 3

- application : exos 2 et 3

- diagnostic C06 : exo 4

- transfert / entrelacement H02 : exo 5

## 6) Limites (ce qu’on ne fait pas encore)

- ACL / filtrage inter-VLAN détaillé (séquence dédiée K10)

- Routage dynamique (séquence H04)

- Switch L3 (hors périmètre H03)

## 8) Pont vers la suite

Prochaine séance (TP/TD) : S3 — TP2 Dépannage inter-VLAN (erreurs injectées + méthode diagnostic)

Ce que ce cours prépare : lecture rapide des symptômes et usage ciblé des commandes show

Rappel planifié : R2 — S3 début (questions retrieval sur sous-interfaces, dot1Q, show ip route)

## 9) Checklist cours

Avant le cours :

- Le TP associé a bien été fait (TP1 S1)

- Les slides sont prêtes (≤12)

- Les exercices sont imprimés

- La reprise des exercices est prévue en classe

Pendant le cours :

- Activation faite sans documents (5-7 min)

- Rappel du vécu TP fait

- Pause interactive toutes les 5-7 min (questions intégrées)

- Aucun concept nouveau hors périmètre H03

- Trace écrite exploitable

- Exercices séparés (COURS1_EXOS)

Contraintes respectées :

- Durée cible ≈ 50 min

- Reprise des exercices séparée du support élève

- Tissage pro présent (Campus 974)

## 10) Documents à produire

| Fichier | Format | Contenu |
| --- | --- | --- |
| COURS1_SLIDES_STORYBOARD.md | .md (source) | Storyboard ≤12 slides (préparation .pptx) |
| COURS1_EXOS.md | .md | Feuille d’exercices élève |
| COURS1_TRACE_INTER_VLAN.md | .md | Version propre de la trace écrite |

Fin de fiche cours — Modèle V4 (Arrimé TP, ~50min, exos séparés, pont vers la suite) — Cours1 H03