# COURS1 — Trace écrite propre — Routage inter-VLAN (H03)

Source de diffusion (PDF) pour la trace écrite du cours S2. Alignée au MODELE_FICHE_COURS_V4.md.

## À retenir

### 1. Pourquoi les VLANs ne communiquent pas entre eux directement

Les VLANs segmentent le réseau en domaines distincts. En H03, chaque VLAN correspond à un sous-réseau IP différent. Sans équipement de couche 3, un poste d’un VLAN ne peut pas joindre un poste d’un autre VLAN.

### 2. Router-on-a-stick (principe)

Le router-on-a-stick permet de faire communiquer plusieurs VLANs avec :

- un lien trunk 802.1Q entre switch et routeur ;

- une sous-interface par VLAN sur le routeur ;

- une IP passerelle par sous-interface.

### 3. Configuration type (Cisco IOS)

interface g0/0
 no shutdown

interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

### 4. Méthode de vérification / dépannage (ordre pro)

- Vérifier IP / masque / passerelle du poste

- Vérifier le trunk (show interfaces trunk)

- Vérifier les sous-interfaces (show ip interface brief)

- Vérifier la table de routage (show ip route)

- Refaire les tests (ping, traceroute) et garder une preuve

### 5. Erreurs fréquentes

- Interface physique du routeur en shutdown

- Mauvais VLAN dans encapsulation dot1Q

- Trunk absent côté switch

- Mauvaise passerelle sur le poste

## Vocabulaire

| Terme | Définition courte |
| --- | --- |
| Trunk 802.1Q | Lien qui transporte plusieurs VLANs avec tag VLAN |
| Sous-interface | Interface logique du routeur associée à un VLAN |
| Passerelle | Adresse du routeur utilisée pour joindre d’autres réseaux |
| Route C | Réseau directement connecté |
| Route S | Route statique configurée manuellement |