LYCÉE AMIRAL LACAZE BAC PRO CIEL · TCIEL

DOCUMENT ÉLÈVE · PÔLE 2 TP2 — Diagnostiquer une maquette inter-VLAN en panne (TCIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TCIEL |  |

Durée : 3 h

Séquence : H03 — Routage inter-VLAN

Ressources : Cisco Packet Tracer 8.2.2 ; fichier H03_TP2_RESEAU_CASSE.pkt ; fiche diagnostic fournie par le professeur.

FICHE_REF : la maquette ouverte dans Packet Tracer constitue la source des observations ; ne modifie que les équipements demandés pendant ton diagnostic.

Règles : données fictives ; preuves nommées ; aucune modification hors périmètre autorisé.

Statut de cette activité : APPRENTISSAGE. Tu as le droit d’essayer, de te tromper, de corriger et de recommencer. Les checkpoints servent à obtenir un retour utile ; ils ne sont pas saisis dans CPro (AUCUN).

## Mission

Contexte professionnel : Au Campus 974, des utilisateurs n’atteignent plus certains services placés dans d’autres VLAN. Le DSI demande une remise en service traçable, sans modifier une configuration au hasard.

Ta mission : diagnostiquer les dysfonctionnements inter-VLAN présents dans la maquette, appliquer des corrections justifiées et produire une recette avant/après.

Livrable observable : une fiche de diagnostic complétée, trois constats techniques justifiés et une recette montrant les flux rétablis.

Utilité métier : un technicien réseau prouve la cause, la correction et le retour au service ; il ne se contente pas d’annoncer que « cela marche ».

## Preuves attendues

| Preuve | Ce qu’elle doit montrer |
| --- | --- |
| RESULTAT_P1 | Tableau de tests initial complété, dont le flux témoin et les deux flux en panne. |
| PREUVE_DIAGNOSTIC_01.png | Une commande pertinente qui révèle une incohérence avant correction. |
| PREUVE_DIAGNOSTIC_02.png | Une commande pertinente qui révèle une autre incohérence avant correction. |
| PREUVE_TRANSFERT_RECETTE.png | Recette finale : les flux demandés fonctionnent après tes corrections. |

## Kit de survie

### Vocabulaire minimal

| Mot | En une phrase |
| --- | --- |
| Symptôme | Comportement observable : un test passe ou échoue. |
| Hypothèse | Cause possible que tu vas vérifier avec une commande ciblée. |
| Trunk | Liaison qui transporte plusieurs VLAN avec leurs étiquettes. |
| Sous-interface | Interface logique du routeur associée à un VLAN pour le routage. |
| Recette | Série de tests qui démontre le retour au service. |

### Actions utiles

| Besoin | Action courte |
| --- | --- |
| Voir les trunks et les VLAN autorisés | show interfaces trunk sur le switch |
| Voir les sous-interfaces et leurs adresses | show ip interface brief sur le routeur |
| Lire un détail de sous-interface | show running-config interface g0/0.x sur le routeur |
| Tester un hôte d’un autre VLAN | ping adresse_IP depuis un PC |

Méthode express : symptôme → hypothèse → test court → interprétation → correction → nouveau test.

## 0. Activation courte — 5 min

Q0.1 [RAPPEL — TP1] : Quelle commande affiche les trunks actifs d’un switch ? ______________________________

Q0.2 [RAPPEL — TP1] : Que doit associer encapsulation dot1Q sur une sous-interface de routeur ? ______________________________

Q0.3 [PRÉDICTION] : Avant d’ouvrir la configuration, le flux VLAN 10 vers VLAN 40 doit-il fonctionner dans cette maquette ? Pourquoi ? ______________________________

## Partie 1 — Observer avant de corriger (70 min)

Contexte : Le bon diagnostic commence par une photographie de l’état réel. Un flux témoin reste volontairement disponible : il t’évite de conclure trop vite que toute la maquette est inutilisable.

### Tâche 1.1 — Regarde l’exemple de démarche

Exemple pour un flux témoin :

- Depuis PC-ADMIN, lance ping 172.16.40.10.

- Regarde le bilan du ping, pas seulement la première ligne : une première requête peut être perdue pendant la résolution ARP.

- Note le résultat comme passant si les réponses suivantes reviennent.

Je prédis : le flux témoin VLAN 10 → VLAN 40 doit passer ; il sert de repère pour le diagnostic.

Regarde précisément : le nombre de réponses reçues à la fin du ping.

Ignore pour l’instant : une éventuelle première perte liée à ARP.

Cherche le signe : des réponses de 172.16.40.10.

J’explique : un flux témoin passant ne prouve pas que tous les VLAN sont correctement configurés.

Tu dois obtenir : un ping fonctionnel entre VLAN 10 et VLAN 40 après la première résolution ARP.

### Tâche 1.2 — Complète la même démarche pour les flux en panne

- Depuis PC-ADMIN, teste ping 172.16.20.10, puis ping 172.16.30.10.

- Complète le tableau avant toute modification.

- Pour chaque échec, écris une hypothèse vérifiable : configuration du trunk, étiquette VLAN d’une sous-interface ou adresse de passerelle.

À COMPLÉTER 1 : avant de choisir une commande, mon hypothèse vérifiable est : [[paramètre ou équipement à contrôler]].

| Flux testé depuis PC-ADMIN | Je prédis avant le test | Résultat observé | Hypothèse à vérifier |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.40.10 |  |  |  |
| 172.16.20.10 |  |  |  |
| 172.16.30.10 |  |  |  |

Tu dois obtenir : un flux témoin passant et deux symptômes distincts, notés sans avoir encore corrigé.

Question de sens : pourquoi conserver un flux témoin passant aide-t-il à éviter une correction au hasard ? ______________________________

### Validation Partie 1 — checkpoint MICRO, sans attente

Compétence dominante : C10 — Exploiter un réseau informatique.

Résultat observable : tableau des trois tests et hypothèses écrites [ ]

Suivi prévu : AUCUN — saisie CPro : NON

| Repère observable | Pas encore | En cours | Avec aide | Autonome |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les symptômes sont distingués du diagnostic. |  |  |  |  |
| Chaque hypothèse peut être vérifiée par une commande. |  |  |  |  |

Si le résultat n’est pas celui attendu : vérifie que tu lances le ping depuis PC-ADMIN et relis le bilan final → refais le test.

#### Si tu es bloqué — Plan B (2 min max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Aucun PC ne répond | Vérifie que la maquette demandée est bien ouverte. | Appelle le professeur avec la fenêtre Packet Tracer affichée. |
| Une première requête est perdue | Relance le même ping. | Note la résolution ARP si les réponses suivantes reviennent. |

Réessai réussi après correction : oui [ ] — non [ ]

Si le test réussit, poursuis directement sans attendre. Appelle le professeur seulement si le Plan B échoue ou si le blocage dépasse 5 minutes.

POURSUIS SANS ATTENDRE APRÈS UN TEST RÉUSSI

## Partie 2 — Diagnostiquer, corriger puis refaire la recette (95 min)

Contexte : Tu disposes maintenant de symptômes. Tu dois choisir une commande qui discrimine une hypothèse, corriger seulement après lecture du résultat, puis refaire exactement le test concerné.

### Tâche 2.1 — Réalise le diagnostic sans recopier l’exemple

Pour chaque domaine ci-dessous, relève le constat réel, la commande utilisée, ta correction et le test final. Ne remplis pas une ligne avant d’avoir observé la sortie de commande.

| Domaine à examiner | Où agir | Commande de départ | Constat observé | Correction appliquée | Test de validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Étiquette VLAN de la sous-interface du VLAN 20 | Routeur | show running-config interface g0/0.20 |  |  |  |
| VLAN autorisés sur le trunk vers le routeur | Switch | show interfaces trunk |  |  |  |
| Adresse de passerelle du VLAN 30 | Routeur | show ip interface brief puis commande ciblée si nécessaire |  |  |  |

- Commence par le domaine qui explique le mieux l’un des symptômes observés.

- Avant chaque correction, entoure dans ta sortie le paramètre incohérent et explique-le en une phrase.

- Après la correction, relance le même test. Si l’échec demeure, formule une nouvelle hypothèse au lieu d’empiler les commandes.

Tu dois obtenir : une preuve de diagnostic avant correction et une validation associée à chaque domaine traité.

Feedback actionnable : si le test reste KO, entoure le paramètre lu, écris une piste de correction, puis fais un réessai du même test. Réutilise ce constat dans la recette complète ci-dessous ; ne lance pas une nouvelle commande au hasard.

### Tâche 2.2 — Mini-transfert : réutilise la méthode dans une recette complète

Une fois tes trois corrections justifiées, refais la recette suivante depuis PC-ADMIN :

| Test final | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- |
| ping 172.16.40.10 | flux témoin fonctionnel |  |
| ping 172.16.20.10 | flux rétabli |  |
| ping 172.16.30.10 | flux rétabli |  |
| show interfaces trunk | trunk actif avec les VLAN utiles au scénario |  |

Preuve attendue : PREUVE_TRANSFERT_RECETTE.png montre au moins les trois pings rétablis ; ajoute la commande trunk si elle est utile pour justifier ta correction.

### Validation Partie 2 — checkpoint TRANSFERT, preuve forte

Compétence dominante : C06 — Valider la conformité d’une installation.

Preuve forte à montrer : PREUVE_TRANSFERT_RECETTE.png et la fiche de diagnostic [ ]

Suivi prévu : AUCUN — saisie CPro : NON

| Repère observable | Pas encore | En cours | Avec aide | Autonome |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Une correction est reliée à un constat lu dans une commande. |  |  |  |  |
| La recette finale vérifie les trois flux demandés. |  |  |  |  |

Si ta preuve ne montre pas le résultat attendu : reprends le domaine dont le test reste en échec → relis sa sortie → corrige une seule hypothèse → refais le test.

#### Si tu es bloqué — Plan B (2 min max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Le trunk est actif mais un VLAN manque | Lis les colonnes « allowed » et « active » de show interfaces trunk. | Corrige uniquement la liste des VLAN autorisés, puis relance le test associé. |
| Une sous-interface est présente mais le ping reste KO | Compare son étiquette VLAN et son adresse avec le VLAN concerné. | Corrige le seul paramètre incohérent, puis reteste. |

Nouvelle preuve produite après correction d’un échec : oui [ ] — non [ ] — sans erreur initiale [ ]

Prépare la preuve sur ton poste puis inscris ton binôme dans la file de validation. Pendant l’attente, commence le bilan : tu ne restes pas sans activité. Le professeur ne saisit rien dans CPro pour cette activité d’apprentissage.

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## Fin de TP — Bilan et consolidation (10 min)

Ce que j’ai réussi : ______________________________________________________________

Le constat qui m’a évité une correction au hasard : ______________________________________

Le blocage principal et la correction utile : ______________________________________

Sans regarder le kit, le geste essentiel est : _____________________________________

Rappel prévu : en S4, tu réutiliseras la chaîne symptôme → test → correction → recette pour formaliser une checklist de dépannage.

Retour terrain prévu : après la séance, note dans la fiche de retour flash le symptôme qui a réellement bloqué les binômes et la commande qui les a débloqués.

## Annexe — Positionnement référentiel

Cette annexe relie l’activité au référentiel. Elle ne sert pas de mode d’emploi pendant le TP et n’impose pas, à elle seule, une saisie dans CPro.

| Code | Intitulé | Partie | Critère mobilisé |
| --- | --- | --- | --- |
| C06 | Valider la conformité d’une installation | P2 | Les tests sont effectués et les résultats attendus sont vérifiés. |
| C09 | Installer les éléments d’un système électronique ou informatique | P2 | La configuration et la mise en service sont réalisées. |
| C10 | Exploiter un réseau informatique | P1-P2 | Les alertes et problèmes rencontrés sont renseignés. |

| Savoir | Intitulé | Niveau |
| --- | --- | --- |
| S19 | Réseaux informatiques | N3 |
| S49 | Architecture réseau et/ou système | N2 |
| S50 | Lignes de commandes d’équipements | N3 |