# COURS — Bonnes pratiques & méthode de dépannage inter-VLAN (TCIEL)

Séquence H03 — TCIEL — S4 (1h) Objectif : consolider la méthode pro (configurer + dépanner + documenter) TP prérequis : S3_TP2_DEPANNAGE_INTER_VLAN/TP2_DEPANNAGE_INTER_VLAN_ELEVE.md

## Informations générales

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Séquence | H03 — Routage inter-VLAN |
| Séance | S4 sur 5 |
| Classe | TCIEL |
| TP prérequis | TP2 Dépannage inter-VLAN (S3) |
| Salle | B12 (atelier réseaux) |

Compétences visées : C06, C09, C10 (méthode de diagnostic / documentation / validation)

Connaissances formalisées : S19 (N3), S49 (N2), S50 (N3)

## 1) Ancrage (ce qu’on a fait en TP)

Rappel rapide (à dire / à faire dire) :

- Ce qu’on a fait en TP2 : diagnostic inter-VLAN avec erreurs injectées

- Ce qu’on a vérifié : trunk, sous-interfaces, table de routage, tests avant/après

- Les preuves produites : fiche diagnostic + captures avant/après + show ip route

Objectifs du cours (2–3 max) :

- Stabiliser une checklist de dépannage inter-VLAN réutilisable

- Formaliser les bonnes pratiques de configuration/documentation

- Préparer l’évaluation sommative S5

## 2) Plan minute (~50 min)

| Temps | Phase | Ce que fait le prof | Ce que font les élèves |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–7’ | Activation (sans doc) | 3 questions sur TP2/H03 | Répondent puis correction flash |
| 7–12’ | Rappel vécu | Fait reformuler les erreurs et la méthode utilisée | Reformulent avec leurs mots |
| 12–35’ | Formalisation | Structure checklist + bonnes pratiques + limites H03 | Copient + répondent aux micro-questions |
| 35–50’ | Exercices papier | Lance puis corrige COURS2_EXOS | Font / corrigent / justifient |

## 3) Storyboard Slides (≤ 12 slides)

Slide 1 — Titre + scénario pro

- “Ça marchait hier, plus aujourd’hui” : incident Campus 974

Slide 2 — Activation

- 3 questions retrieval (trunk / route C vs S / erreur fréquente)

Slide 3 — Retour TP2

- Exemple de symptôme + preuve avant/après

Slide 4 — Checklist de diagnostic (vue d’ensemble)

- PC -> switch -> trunk -> routeur -> tests

Slide 5 — Étape A/B

- Symptôme + vérifications poste

Slide 6 — Étape C/D

- Switch / trunk + routeur / sous-interfaces

Slide 7 — Étape E

- Validation après correction + traçabilité

Slide 8 — Bonnes pratiques de config

- nommage / vérification / sauvegarde / documentation

Slide 9 — Cloisonnement (limite H03)

- principe ; ACL plus tard

Slide 10 — Exercices

- lancer COURS2_EXOS.md

Slide 11 — Correction guidée

- méthode de justification

Slide 12 — Pont vers S5

- config + diagnostic + PV de recette

## Activation (5 min) — Questions de récupération

- Donne une erreur fréquente qui casse un routage inter-VLAN.

- Quelle commande vérifie le trunk côté switch ?

- Quelle différence entre route C et route S dans show ip route ?

## 1) Checklist pro de dépannage inter-VLAN (à mémoriser)

### Étape A — Identifier le symptôme (ne pas deviner)

- Qui ne communique pas avec qui ?

- Est-ce un seul VLAN ou tous les VLANs ?

- Le problème est-il permanent ou intermittent ?

### Étape B — Vérifier le poste (source)

- IP correcte ?

- Masque correct ?

- Passerelle correcte ?

- Test vers la passerelle (ping gateway) ?

### Étape C — Vérifier le switch (transport)

- VLANs présents (show vlan brief)

- Port du poste dans le bon VLAN

- Port vers routeur en trunk (show interfaces trunk)

- VLANs autorisés sur le trunk

### Étape D — Vérifier le routeur (couche 3)

- show ip interface brief (sous-interfaces)

- show running-config interface g0/0.x

- show ip route (routes connectées / statiques)

### Étape E — Valider après correction

- Refaire le test initial

- Vérifier la commande/capture qui prouve la correction

- Noter la trace (compte-rendu / fiche d’intervention)

## 2) Bonnes pratiques de configuration (Campus 974)

| Bonne pratique | Pourquoi c’est utile |
| --- | --- |
| Numéro de sous-interface = VLAN ID (g0/0.20) | Lecture plus rapide, moins d’erreurs |
| IP passerelle finissant par .1 (si standard local) | Cohérence d’équipe |
| Vérifier après chaque bloc de config | Évite les erreurs cachées en cascade |
| Sauvegarder la configuration (copy run start) | Évite la perte après redémarrage |
| Documenter les tests réalisés | Trace pro / maintenance |
| Nommer clairement les VLANs | Diagnostic plus rapide |

## 3) Sécurité minimale / cloisonnement (niveau H03)

Dans cette séquence, on met en place la connectivité inter-VLAN. Mais en entreprise, on ne laisse pas tout communiquer librement.

### Règles de base (à retenir)

- Le VLAN TECH peut souvent administrer plusieurs VLANs

- Les VLANs utilisateurs n’ont pas forcément besoin de parler entre eux

- Le VLAN INVITÉS ne doit pas accéder aux VLANs internes (principe de cloisonnement)

La mise en œuvre de filtrage (ACL) sera approfondie dans une séquence dédiée.

## 4) Double codage — Mémo visuel (texte + tableau)

### Chaîne de communication inter-VLAN

PC source -> switch (port access VLAN X) -> trunk 802.1Q -> routeur (sous-interface VLAN X)
         -> routage -> routeur (sous-interface VLAN Y) -> trunk 802.1Q -> switch -> PC destination (VLAN Y)

### Si ça casse, où chercher ?

| Maillon | Commande clé | Symptôme typique |
| --- | --- | --- |
| PC source | ipconfig / config IP | Mauvaise passerelle / ping gateway KO |
| Switch | show vlan brief | Port dans mauvais VLAN |
| Switch trunk | show interfaces trunk | Pas de trunk / VLAN absent |
| Routeur | show ip interface brief | Sous-interface absente / IP fausse |
| Routeur | show ip route | Route connectée manquante |

## 5) Ce qu’on institutionnalise (trace S4)

### Méthode de diagnostic inter-VLAN (version courte)

- Décrire le symptôme

- Tester local puis passerelle

- Vérifier trunk / VLANs

- Vérifier sous-interfaces / table de routage

- Corriger

- Re-tester et tracer la preuve

### Vocabulaire à maîtriser

- trunk 802.1Q

- sous-interface

- passerelle

- route connectée (C)

- route statique (S)

- recette / validation

## 6) Bilan métacognitif (3 min)

- La vérification que j’oublie encore : __________________________

- La commande la plus utile en dépannage : ______________________

- Ce que je dois préparer pour l’évaluation S5 : _________________

## 4) Trace écrite (ce que les élèves notent)

La trace écrite de référence pour S4 est constituée des sections 1 à 5 de ce document + la fiche de synthèse de séquence.

Version de référence à déposer :

- 00_FICHE_SYNTHESE_ROUTAGE_INTER_VLAN_ELEVE.md

- 00_FICHE_CONNAISSANCES_DICO_INTER_VLAN.md

## 5) Exercices papier (6–10 items)

Produits séparément conformément au modèle :

- COURS2_EXOS.md (élève)

Répartition H03 S4 :

- checklist / ordre logique : exo 1

- diagnostic ciblé : exos 2 et 3

- documentation pro : exo 4

- entrelacement H02 (IPv4) : exo 5

## 6) Limites (ce qu’on ne fait pas encore)

- Règles ACL détaillées / placement / sens (séquence K10)

- Routage dynamique (H04)

- Diagnostic multi-sites avancé (séquences suivantes)

## 8) Pont vers la suite

Prochaine séance (TP/TD) : S5 — Évaluation sommative H03 (configuration + diagnostic + PV)

Ce que ce cours prépare : la méthode de justification écrite attendue en évaluation (C06/C10)

Rappel planifié : Rappel non noté en début de S5 (3 questions flash)

## 9) Checklist cours

Avant le cours :

- Le TP associé a bien été fait (TP2 S3)

- Les slides sont prêtes (≤12)

- Les exercices sont imprimés

- La reprise des exercices est prévue en classe

Pendant le cours :

- Activation faite sans documents (5-7 min)

- Rappel du vécu TP fait

- Pause interactive toutes les 5-7 min

- Aucun concept nouveau hors périmètre H03

- Trace écrite exploitable

- Exercices séparés (COURS2_EXOS)

Contraintes respectées :

- Durée cible ≈ 50 min

- Reprise des exercices séparée du support élève

- Tissage pro présent

## 10) Documents à produire

| Fichier | Format | Contenu |
| --- | --- | --- |
| COURS2_SLIDES_STORYBOARD.md | .md (source) | Storyboard ≤12 slides (préparation .pptx) |
| COURS2_EXOS.md | .md | Feuille d’exercices élève |
| COURS2_TRACE_BONNES_PRATIQUES.md | .md | Version propre de la trace écrite |

Fin de fiche cours — Modèle V4 (Arrimé TP, ~50min, exos séparés, pont vers la suite) — Cours2 H03