# Cours 2 — Exercices (S4) — Bonnes pratiques & dépannage inter-VLAN

Séquence H03 — TCIEL

## Exercice 1 — Checklist (ordre logique)

Remets les étapes de dépannage dans l’ordre :

- Vérifier les sous-interfaces du routeur

- Décrire précisément le symptôme

- Refaire le test initial après correction

- Vérifier les VLANs / trunk sur le switch

- Vérifier l’IP et la passerelle du poste source

## Exercice 2 — Associer symptôme / commande

Relie chaque symptôme à la commande la plus pertinente (une réponse principale).

| Symptôme | Commande |
| --- | --- |
| A. Le port vers routeur n’est peut-être pas en trunk | 1. show ip route |
| B. Une sous-interface a peut-être une mauvaise IP | 2. show interfaces trunk |
| C. Je veux voir les réseaux connectés / statiques | 3. show ip interface brief |

Réponses : A = ___ ; B = ___ ; C = ___

## Exercice 3 — Cas de transfert (PME logistique Réunion)

Contexte : une PME logistique a :

- VLAN 110 EXPLOITATION (10.110.0.0/24)

- VLAN 120 MAGASIN (10.120.0.0/24)

- VLAN 130 SERVEURS (10.130.0.0/24)

Le poste MAGASIN (10.120.0.15) ne joint pas le serveur (10.130.0.10). Le ping vers sa passerelle 10.120.0.1 est OK.

- Quelle partie vérifies-tu ensuite en priorité ? __________________________

- Donne une commande de vérification adaptée : ____________________________

- Donne une hypothèse possible : _________________________________________

## Exercice 4 — Documentation pro

Pourquoi la phrase suivante est insuffisante dans un compte-rendu ?

“Ça ne marchait pas, j’ai refait la config, c’est bon.”

Réponse attendue (2-3 idées) :

## Exercice 5 — Entrelacement (ancien acquis)

Rappel H02 (adressage IPv4) :

Pour le réseau 172.16.40.0/24, coche les réponses justes :

- Adresse réseau = 172.16.40.0

- Adresse broadcast = 172.16.40.255

- Passerelle habituelle du VLAN TECH = 172.16.4.1

- Un poste 172.16.40.10/24 peut avoir 172.16.40.1 comme gateway