# Évaluation sommative — Routage inter-VLAN (S5) — SUJET

Séquence H03 — TCIEL — Durée : 4h Contexte pro : Nouveau client “Clinique Vétérinaire Ouest” (La Réunion) Compétences ciblées : C06, C09, C10

## Consignes générales

- Travail en binôme ou individuel selon consigne du prof : __________________

- Tu dois documenter tes tests et tes corrections

- Tu peux utiliser les commandes vues en séquence H03

- Les preuves doivent être lisibles et nommées

- Si un résultat est différent de l’attendu, note ce que tu observes avant de corriger

## Mission

La Clinique Vétérinaire Ouest a segmenté son réseau en 4 VLANs :

- VLAN 10 — Accueil (192.168.10.0/24)

- VLAN 20 — Soins (192.168.20.0/24)

- VLAN 30 — Serveurs (192.168.30.0/24)

- VLAN 40 — Technique (192.168.40.0/24)

Tu dois :

- Configurer le routage inter-VLAN (router-on-a-stick)

- Diagnostiquer une erreur injectée dans la maquette

- Réaliser une recette et remplir le PV

## Partie 0 — Rappel non noté (5 min)

- Quelle commande vérifie le trunk côté switch ? __________________

- Quelle commande vérifie les sous-interfaces du routeur ? __________________

- Quelle lettre indique une route statique dans show ip route ? __________________

## Partie 1 — Configuration inter-VLAN (90 min)

### Travail demandé

Configure sur le routeur les sous-interfaces nécessaires pour les VLANs 10, 20, 30, 40.

### Adresses de passerelle à utiliser

| VLAN | Réseau | Passerelle attendue |
| --- | --- | --- |
| 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |

### Preuves attendues (Partie 1)

- PREUVE_P1A : show interfaces trunk

- PREUVE_P1B : show ip interface brief

- PREUVE_P1C : show ip route

## Partie 2 — Diagnostic d’incident (60 min)

Le prof injecte (ou fournit) une erreur dans la configuration. Tu dois remplir la fiche ci-dessous.

| Élément | À compléter |
| --- | --- |
| Symptôme observé |  |
| Hypothèse |  |
| Commande(s) de test |  |
| Résultat observé |  |
| Cause retenue |  |
| Correction appliquée |  |
| Test de validation |  |

### Preuves attendues (Partie 2)

- PREUVE_P2A : capture montrant l’erreur

- PREUVE_P2B : capture après correction

## Partie 3 — PV de recette (50 min)

Complète le PV ci-dessous.

| Test | Attendu | Résultat réel | Conforme ? |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 -> VLAN30 (ping) | OK |  | ☐ |
| VLAN20 -> VLAN30 (ping) | OK |  | ☐ |
| VLAN40 -> VLAN10 (ping) | OK |  | ☐ |
| VLAN40 -> VLAN20 (ping) | OK |  | ☐ |
| traceroute vers VLAN30 passe par le routeur | Oui |  | ☐ |

### Conclusion de recette

- Conforme

- Non conforme (préciser)

Commentaire : ____________________________________________________________

## Partie 4 — Trace professionnelle (15 min)

Rédige un mini compte-rendu (5 à 8 lignes) contenant :

- le contexte de l’intervention

- les actions réalisées

- l’incident rencontré

- la correction

- le résultat final

## Critères visibles (pour toi)

- Configuration cohérente et vérifiée (C09)

- Tests réalisés et résultats tracés (C06)

- Démarche de diagnostic explicite (C10)

Attention : selon la variante choisie par le prof (Packet Tracer ou matériel réel), adapte les noms d’interfaces dans tes captures.